| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Lucrări de reparație curentă a pardoselelor în garajurile din gestiunea CGRSM din mun. Chișinău | Formular. nr. 1 |
| --- | --- |

Lista descifrată a lucrărilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe,maturi,etc.)=1,0300 | m |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,370 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,040 |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,370 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,370 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto deseurilor din constructii | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsI50C10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Pardoseli industriale |  |  |
|  |  | 2.1. Garaj 1 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsH82A | Maturarea pardoseli, cu murdarie mica | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,140 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CG48A apl | Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm cu Nc=5,6kg/m2. Inlocuim cimentul cu Topping Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,780 |
|  | 2663102102025 | Beton C20/25 | m3 | 0,203 |
|  | 2872122005458 | Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm | kg | 5,600 |
|  | 2651122100402t | Topping | kg | 4,500 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,052 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,026 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,150 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,0038 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,290 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,570 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,041 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,012 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,002 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CG48A1 K=8 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=8,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |
|  | 2663102102025 | Beton C20/25 | m3 | 0,0102 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,001 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | 0,001 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Garaj 2 |  |  |
| 11 | TsH82A | Maturarea pardoseli, cu murdarie mica | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,140 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CG48A apl | Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm cu Nc=5,6kg/m2. Inlocuim cimentul cu Topping Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,780 |
|  | 2663102102025 | Beton C20/25 | m3 | 0,203 |
|  | 2872122005458 | Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm | kg | 5,600 |
|  | 2651122100402t | Topping | kg | 4,500 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,052 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,026 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,150 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,0038 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,290 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,570 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,041 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,012 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,002 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CG48A1 K=8 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=8,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |
|  | 2663102102025 | Beton C20/25 | m3 | 0,0102 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,001 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | 0,001 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Garaj 3 |  |  |
| 14 | TsH82A | Maturarea pardoseli, cu murdarie mica | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,140 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CG48A apl | Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm cu Nc=5,6kg/m2. Inlocuim cimentul cu Topping Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,780 |
|  | 2663102102025 | Beton C20/25 | m3 | 0,203 |
|  | 2872122005458 | Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm | kg | 5,600 |
|  | 2651122100402t | Topping | kg | 4,500 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,052 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,026 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,150 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,0038 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,290 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,570 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,041 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,012 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,002 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CG48A1 K=5 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=5,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |
|  | 2663102102025 | Beton C20/25 | m3 | 0,0102 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,001 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | 0,001 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |