Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție: Achiziția lucrărilor de

”Alimentare cu gaze naturale a cartierului

locativ din s. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi

(regiunea ”Satul Nou”, sectorul str. Drumul Viilor - D. Cantemir)”

CAIET DE SARCINI

Achiziția lucrărilor de

”Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ din s. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi (regiunea ”Satul Nou”, sectorul str. Drumul Viilor - D. Cantemir)”

Obiectul: ”Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ din s. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi (regiunea ”Satul Nou”, sectorul str. Drumul Viilor - D. Cantemir)”

Tip procedură:  – Licitaţie deschisă;

Entitatea contractantă: Primăria com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi;

- Descriere generală, Informaţii:

Efectuarea lucrărilor de construcţie a obiectului ”Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ din s. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi (regiunea ”Satul Nou”, sectorul str. Drumul Viilor - D. Cantemir)”, conform documentaţiei ”Proiect nr. 44/2017”.

- Condiţii de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor maximum 20 de luni de zile de la înregistrarea contractului la Trezorăria de Stat. Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administrației Publice Locale (APL), Cerinţele operatorului sistemului de distribuţie (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor şi lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administraţiei Publice Locale, Cerinţele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcţia obiectelor trebuie să fie calitative şi conforme documentaţiei de atribuire şi în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerinţe obligatorii faţă de materialele şi utilajele montate la obiectul achiziţiei:

- Cerinţe faţă de PRG:

* nou (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite;

* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din ţeavă de profil de pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete şi de uşi. Grosimea foii  metalice  la corpul şi uşile dulapului să fie nu mai puţin de 1,5 mm;

* acoperişul să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitaţiilor fluetizând scurgerea lor;

* vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior şi exterior;
* volum sporit al spaţiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale şi pentru deservire;

* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uşi din faţă (din spate la solicitarea Beneficiarului);

* orificiile pentru ţevi să fie executate prin metoda forării cu freza şi ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice şi vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate ţevile precum şi suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;

*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;

* garanţie anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripţiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerinţele Operatorului de reţea);

* garanţie la utilaje – minim 24 de luni;
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui:, săgeţile direcţiei fluxului gazului;
* loc amenajat pentru depozitarea documentelor;
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt, asigurînd funcţionalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului uşilor.

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG, FEXS) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin ştift;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;

- * îngrădirea şi acoperişul se execută conform documentaţiei de proiect şi documentelor de autorizare a construcţiei;

- Cerinţe faţă de ţeava de oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- Cerinţe faţă de ţeavă, fitinguri şi armaturi de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere - ГОСТ 50838-95;

- calificativul PE şi SDR la ţeavă în conformitate cu documentaţia de proiect, la fitinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât şi pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecţiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentaţiei de execuţie, şi a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de armaturi din oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentaţiei de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentelor de execuţie, şi OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de lucrări:

- -          Termenul de executare a lucrărilor maximum 20 de luni de la înregistrarea contractului de achiziții la Trezorăria de Stat

- Lucrările vor fi recepţionate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire şi a facturilor fiscale, conform cerinţelor legale şi a cerinţelor OSD;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerinţelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administraţia publică locală se execută de către Antreprenor şi din contul antreprenorului;

- Garanţia lucrărilor executate trebuie sa fie nu mai puţin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificaţii tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantităţile de lucrări.

- Cerinţe privind calculul costului/preţului:

- Preţurile indicate în documentaţia de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerinţe faţă de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate şi incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăţilor;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-şi execute obligaţiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat şi toate obligaţiile financiare faţă de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licenţe, acreditări, atestări, ş.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputaţie şi o experienţă de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- 7.       Garanţia de bună execuţie:

- Se prezintă în formă: Garanţie bancară emisă de către instituţia financiară unde se deserveşte  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorităţii contractante confirmat prin dispozţiie de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).

- Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: Primăria com. Țintăreni, Cod bancar : TREZMD2X, Cod fiscal: 1007601009037

- Garanţie pentru ofertă:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituţia financiară unde se deserveşte ofertantul în valoare de 1,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi           semnată;

- Condiţii referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea:  va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014, .Avans – 0%; achitarea va fi efectuată în decurs de 30 zile de la data prezentării proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale.

- Penalităţi: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorităţii contractante toate prejudiciile cauzate, şi achită Autorităţii contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Volume de lucrări:

Obiectul: ”Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ din s. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi (regiunea ”Satul Nou”, sectorul str. Drumul Viilor - D. Cantemir)”

Denumirea lucrărilor şi volumul acestora:

Decaparea si restabilirea drumului. Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune inalta de categoria II.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reamplasarea gazoductului de presiune inalta de categoria II |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Decaparea si refacerea imbracamintei de beton asfaltic |  |  |  |  |
| 1 | DG05A k=2 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (gr.6 cm) | m2 | 2,50 |  |  |
| 2 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 2,50 |  |  |
| 3 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,38 |  |  |
| 4 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (возврат 50%) | m3 | 0,38 |  |  |
| 5 | DB16D k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.6,0 cm) | m2 | 2,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris |  |  |  |  |
| 6 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 2,50 |  |  |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,50 |  |  |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (возврат 50%) | m3 | 0,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gazoduct de presiune inalta de categoria II catre consumatori |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris |  |  |  |  |
| 9 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 16,80 |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 14,00 |  |  |
| 11 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) | m3 | 16,80 |  |  |

Total:

Cheltuieli directe

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Decaparea si restabilirea drumului. Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 9,60 |  |  |
|  | 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  | m3 | 8,00 |  |  |
|  | 3 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) |  | m3 | 9,60 |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Decaparea si restabilirea drumului. Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.2.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 13,20 |  |  |
|  | 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  | m3 | 11,00 |  |  |
|  | 3 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) |  | m3 | 13,20 |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Decaparea si restabilirea drumului. Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris |  |  |  |  |
| 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,80 |  |  |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 4,00 |  |  |
| 3 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) | m3 | 4,80 |  |  |

Total:

Cheltuieli directe

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Decaparea si restabilirea drumului. Conducta de gaz de presiune inalta categoria II.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de beton asfaltic |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,80 |  |  |
| 2 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,00 |  |  |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 2,00 |  |  |
| 4 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) | m3 | 5,00 |  |  |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 20,00 |  |  |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 20,00 |  |  |

Total:

Cheltuieli directe

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Decaparea si restabilirea drumului. Conducta de gaz de presiune joasa. Raza de actiune PRG Nr.5.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de beton asfaltic |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 4,50 |  |  |
|  | 2 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 12,50 |  |  |
|  | 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  | m3 | 5,00 |  |  |
|  | 4 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) |  | m3 | 12,50 |  |  |
|  | 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |  |  |
|  | 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 50,00 |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune inalta de categoria II.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reamplasarea gazoductului de presiune inalta de categoria II |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,35 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 22,73 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,50 |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,05 |  |  |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,05 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 151,24 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 151,24 |  |  |
| 8 | GD52D corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10,0 mm PE100 SDR11 | m | 1 148,00 |  |  |
| 9 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | km | 1,148 |  |  |
| 10 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 11 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 11,00 |  |  |
| 12 |  | УПГ-8-7 (2 set) |  |  |  |  |
| 13 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14,6 mm PE80 SDR11 | m | 23,00 |  |  |
| 14 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 160 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (УПГ-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25) | m3 | 0,10 |  |  |
| 17 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (УПГ-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25) | m2 | 1,10 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(УПГ-25, B12,5) | m3 | 0,002 |  |  |
| 21 |  | УПГ-6 (ППС-О) - 2 set |  |  |  |  |
| 22 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x3,0 mm | m | 2,00 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 14,08 |  |  |
| 24 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 1,80 |  |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,082 |  |  |
| 27 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,04 |  |  |
| 28 |  | УПГ-6 (ППС-КТ) - 2 set |  |  |  |  |
| 29 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4,20 |  |  |
| 32 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 1,10 |  |  |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5) | m3 | 0,002 |  |  |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,04 |  |  |
| 35 |  | Липкая лента | m | 3,00 |  |  |
| 36 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 9,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Gazoduct de presiune inalta de categoria II catre consumatori |  |  |  |  |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,78 |  |  |
| 38 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,61 |  |  |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,30 |  |  |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,30 |  |  |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 57,42 |  |  |
| 42 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 57,42 |  |  |
| 43 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm PE100 SDR11 | m | 435,00 |  |  |
| 44 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,435 |  |  |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 46 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord SA) din polietilena, tevile avind diametrul de 110x63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 49 |  | УПГ-2-1 (8 set) |  |  |  |  |
| 50 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm PE100 SDR11 | m | 8,00 |  |  |
| 51 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |  |  |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 54 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 55 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 8,00 |  |  |
| 56 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 61,12 |  |  |
| 58 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 59 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,08 |  |  |
| 60 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 8,00 |  |  |
| 61 |  | УПГ-18-1 (2 set) |  |  |  |  |
| 62 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |  |  |
| 63 |  | УПГ-1-3 (4 set) |  |  |  |  |
| 64 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 6,00 |  |  |
| 65 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | m | 2,00 |  |  |
| 66 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 67 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 68 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 69 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 70 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,04 |  |  |
| 71 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 4,00 |  |  |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,48 |  |  |
| 73 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet sferic cu flansa КШГ-50) | buc | 2,00 |  |  |
| 74 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (сot) | buc | 4,00 |  |  |
| 75 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4,57 |  |  |
| 76 |  | УПГ-6 (ППС-К) - 2 set |  |  |  |  |
| 77 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |  |  |
| 78 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 2,00 |  |  |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4,20 |  |  |
| 80 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 1,10 |  |  |
| 81 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,002 |  |  |
| 82 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,04 |  |  |
| 83 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 84 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,20 |  |  |
| 85 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,00 |  |  |
| 86 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 6,80 |  |  |
| 87 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (калитка) | m | 1,60 |  |  |
| 88 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,56 |  |  |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,92 |  |  |
| 90 |  | УПГ-8-5 (2 set) |  |  |  |  |
| 91 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 16,00 |  |  |
| 92 | AcF13A k=0,73 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 93 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (УПГ-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 94 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25) | m3 | 0,10 |  |  |
| 95 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 96 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (УПГ-25) | buc | 2,00 |  |  |
| 97 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25) | m2 | 1,10 |  |  |
| 98 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5) | m3 | 0,002 |  |  |
| 99 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE100 SDR11 | m | 16,50 |  |  |
| 100 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE100 SDR11 | m | 16,00 |  |  |
| 101 | AcF13A k=0,73 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 102 |  | УПГ-31-4 (6 set) |  |  |  |  |
| 103 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 15,00 |  |  |
| 104 |  | Banda de marcaj | m | 24,00 |  |  |
| 105 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,60 |  |  |
| 106 |  | Post de reglare РДНК-400(2) in set - 4 set |  |  |  |  |
| 107 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare ОБМ-100 | buc | 8,00 |  |  |
| 108 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 57 mm (cot) | buc | 12,00 |  |  |
| 109 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 80 mm (cot) | buc | 8,00 |  |  |
| 110 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80x4,0 mm | m | 10,00 |  |  |
| 111 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,0 mm | m | 10,00 |  |  |
| 112 | RpCR27D1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m2 | 2,60 |  |  |
| 113 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 10,00 |  |  |
| 114 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet sferic cu flansa КШГ-50-1,6-Ф) | buc | 12,00 |  |  |
| 115 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (robinet sferic 11Б27п) | buc | 4,00 |  |  |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 125,66 |  |  |
| 117 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,13 |  |  |
| 118 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,13 |  |  |
| 119 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 50,00 |  |  |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,40 |  |  |
| 121 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 | m3 | 4,00 |  |  |
| 122 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 184,60 |  |  |
| 123 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,18 |  |  |
| 124 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,18 |  |  |
| 125 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,57 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 6,88 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 126 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (ФГ 50М) | buc | 4,00 |  |  |
| 127 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 4,00 |  |  |
| 128 | 08-02-472-1 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 16 mm | 100 m | 0,48 |  |  |
| 129 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm | 10 buc | 0,80 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 130 |  | Filtru ФГ 50М, Dn50 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 131 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip РДНК-400 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,69 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,51 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,87 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,87 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 96,76 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 96,76 |  |  |
| 7 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 18,00 |  |  |
| 8 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 168,00 |  |  |
| 9 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6 mm PE80 SDR17,6 | m | 246,00 |  |  |
| 10 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 158,00 |  |  |
| 11 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 70,00 |  |  |
| 12 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 73,00 |  |  |
| 13 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,186 |  |  |
| 14 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,547 |  |  |
| 15 |  | УПГ-2-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 16 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 17 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm | m | 0,50 |  |  |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,64 |  |  |
| 24 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 26 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | УПГ-17-1 (11 set) |  |  |  |  |
| 28 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 16,50 |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 5,50 |  |  |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 11,00 |  |  |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 11,00 |  |  |
| 32 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк) | buc | 11,00 |  |  |
| 33 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 11,00 |  |  |
| 34 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 11,00 |  |  |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,11 |  |  |
| 36 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 17,60 |  |  |
| 37 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 11,00 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 42,57 |  |  |
| 39 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 41 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 11,00 |  |  |
| 45 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x32 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 49 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 54 |  | УПГ-31-1 (4 set) |  |  |  |  |
| 55 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 10,00 |  |  |
| 56 |  | Banda de marcaj | m | 16,00 |  |  |
| 57 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,40 |  |  |
| 58 |  | УПГ-31-3 (3 set) |  |  |  |  |
| 59 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 7,50 |  |  |
| 60 |  | Banda de marcaj | m | 12,00 |  |  |
| 61 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,80 |  |  |
| 62 |  | УПГ-31-4 (1 set) |  |  |  |  |
| 63 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 64 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 65 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 66 |  | УПГ-31-5 (1 set) |  |  |  |  |
| 67 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 68 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 69 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 70 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 10,00 |  |  |
| 71 |  | УПГ-8-1 (1 set) |  |  |  |  |
| 72 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 7,50 |  |  |
| 73 | AcF13A k=0,42 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25) | m3 | 0,05 |  |  |
| 76 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25) | m2 | 0,55 |  |  |
| 79 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(УПГ-25, B12,5) | m3 | 0,001 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Conducta de gaz de presiune inalta categoria II.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,93 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,89 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,77 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,77 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,27 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,27 |  |  |
| 7 |  | УПГ-6 (1 set) |  |  |  |  |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord SA) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5) | m3 | 0,041 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2,10 |  |  |
| 14 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 0,55 |  |  |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,02 |  |  |
| 16 |  | Липкая лента | m | 1,50 |  |  |
| 17 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE100 SDR11 | m | 219,00 |  |  |
| 18 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,219 |  |  |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot la 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11 | m | 6,50 |  |  |
| 22 |  | УПГ-31-2 (3 set) |  |  |  |  |
| 23 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11 | m | 7,50 |  |  |
| 24 |  | Banda de marcaj | m | 12,00 |  |  |
| 25 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,80 |  |  |
| 26 |  | УПГ-1-2 (1 set) |  |  |  |  |
| 27 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 1,50 |  |  |
| 28 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm | m | 0,50 |  |  |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,00 |  |  |
| 32 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 34 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,87 |  |  |
| 36 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 4,00 |  |  |
| 37 |  | Post de reglare gaze Nr.5 in set - 1 set |  |  |  |  |
| 38 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu mufa) | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3,0 mm | m | 1,50 |  |  |
| 40 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3,5 mm | m | 1,00 |  |  |
| 41 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 1,50 |  |  |
| 42 | RpCR27D1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m2 | 0,28 |  |  |
| 43 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (cot la 90') | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 45 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 89 mm (cot la 90') | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 89x32 mm (reductie) | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 38x32 mm (reductie) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (robinet sferic cu mufa 11Б27п) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 7,00 |  |  |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,15 |  |  |
| 51 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,14 |  |  |
| 52 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,14 |  |  |
| 53 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 1,50 |  |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,16 |  |  |
| 55 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm (robinet sferic cu flansa КШГ-32-1,6-Ф) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 56 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | 08-02-472-1 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 16 mm | 100 m | 0,12 |  |  |
| 58 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm | 10 buc | 0,20 |  |  |
| 59 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (ФГ 25М) | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (датчик перепада давления ДПД) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 61 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip FRG/2MB | buc | 1,00 |  |  |
| 62 |  | Filtru ФГ 25М, Dn25 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 63 |  | Датчик перепада давления ДПД | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.2.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,64 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 26,71 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,12 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 7,12 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 178,07 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 178,07 |  |  |
| 7 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 35,00 |  |  |
| 8 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 315,00 |  |  |
| 9 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6 mm PE80 SDR17,6 | m | 471,00 |  |  |
| 10 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 354,00 |  |  |
| 11 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 79,00 |  |  |
| 12 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 95,00 |  |  |
| 13 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,35 |  |  |
| 14 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,999 |  |  |
| 15 |  | УПГ-2-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 16 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 17 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm | m | 0,50 |  |  |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,64 |  |  |
| 24 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 26 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | УПГ-17-1 (18 set) |  |  |  |  |
| 28 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 27,00 |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 9,00 |  |  |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 32 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк) | buc | 18,00 |  |  |
| 33 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 18,00 |  |  |
| 34 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,18 |  |  |
| 36 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 28,80 |  |  |
| 37 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 18,00 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 69,66 |  |  |
| 39 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 46 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x90 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 51 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 55 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 56 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 58 |  | УПГ-31-1 (11 set) |  |  |  |  |
| 59 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 27,50 |  |  |
| 60 |  | Banda de marcaj | m | 44,00 |  |  |
| 61 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,60 |  |  |
| 62 |  | УПГ-31-3 (2 set) |  |  |  |  |
| 63 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 5,00 |  |  |
| 64 |  | Banda de marcaj | m | 8,00 |  |  |
| 65 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,20 |  |  |
| 66 |  | УПГ-31-4 (1 set) |  |  |  |  |
| 67 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 68 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 69 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 70 |  | УПГ-31-5 (3 set) |  |  |  |  |
| 71 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 7,50 |  |  |
| 72 |  | Banda de marcaj | m | 12,00 |  |  |
| 73 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,80 |  |  |
| 74 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 23,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,07 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,77 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,01 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5,01 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 125,14 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 125,14 |  |  |
| 7 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 105,00 |  |  |
| 8 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 388,00 |  |  |
| 9 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6 mm PE80 SDR17,6 | m | 160,00 |  |  |
| 10 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 145,00 |  |  |
| 11 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 100,00 |  |  |
| 12 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 50,00 |  |  |
| 13 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,493 |  |  |
| 14 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,455 |  |  |
| 15 |  | УПГ-2-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 16 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 17 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm | m | 0,50 |  |  |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,64 |  |  |
| 24 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 26 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | УПГ-17-1 (6 set) |  |  |  |  |
| 28 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 9,00 |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 3,00 |  |  |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 32 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк) | buc | 6,00 |  |  |
| 33 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 6,00 |  |  |
| 34 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,06 |  |  |
| 36 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 9,60 |  |  |
| 37 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 6,00 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 23,22 |  |  |
| 39 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 43 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 46 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 58 |  | УПГ-31-1 (1 set) |  |  |  |  |
| 59 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 60 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 61 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 62 |  | УПГ-31-2 (1 set) |  |  |  |  |
| 63 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 64 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 65 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 66 |  | УПГ-31-5 (1 set) |  |  |  |  |
| 67 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 68 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 69 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 70 |  | УПГ-31-6 (2 set) |  |  |  |  |
| 71 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12,7 mm PE80 SDR11 | m | 5,00 |  |  |
| 72 |  | Banda de marcaj | m | 8,00 |  |  |
| 73 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,20 |  |  |
| 74 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 12,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. Raza de actiune a postului de reglare a presiunii gazelor (PRG) Nr.4.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,98 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 21,58 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,75 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5,75 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 143,88 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 143,88 |  |  |
| 7 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 155,00 |  |  |
| 8 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 235,00 |  |  |
| 9 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6 mm PE80 SDR17,6 | m | 325,00 |  |  |
| 10 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 185,00 |  |  |
| 11 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 70,00 |  |  |
| 12 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 120,00 |  |  |
| 13 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,39 |  |  |
| 14 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,70 |  |  |
| 15 |  | УПГ-2-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 16 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 17 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm | m | 0,50 |  |  |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,64 |  |  |
| 24 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 26 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | УПГ-17-1 (18 set) |  |  |  |  |
| 28 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 27,00 |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 9,00 |  |  |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 32 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк) | buc | 18,00 |  |  |
| 33 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 18,00 |  |  |
| 34 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,18 |  |  |
| 36 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 28,80 |  |  |
| 37 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 18,00 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 69,66 |  |  |
| 39 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 41 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 16,00 |  |  |
| 44 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x32 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 51 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 59 |  | УПГ-31-1 (9 set) |  |  |  |  |
| 60 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 22,50 |  |  |
| 61 |  | Banda de marcaj | m | 36,00 |  |  |
| 62 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 5,40 |  |  |
| 63 |  | УПГ-31-2 (1 set) |  |  |  |  |
| 64 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 65 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 66 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 67 |  | УПГ-31-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 68 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 69 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 70 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 71 |  | УПГ-31-6 (4 set) |  |  |  |  |
| 72 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12,7 mm PE80 SDR11 | m | 10,00 |  |  |
| 73 |  | Banda de marcaj | m | 16,00 |  |  |
| 74 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,40 |  |  |
| 75 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 25,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Alimentari Gaze Exterioare subterane de presiune joasa. PRG Nr.4 PERSPECTIVA (vezi punctul 1-2 linia intrerupta plansele 5,6,7 AGE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,52 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,80 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,08 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,08 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,00 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 52,00 |  |  |
| 7 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 45,00 |  |  |
| 8 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6 mm PE80 SDR17,6 | m | 341,00 |  |  |
| 9 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 8,00 |  |  |
| 10 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,045 |  |  |
| 11 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,349 |  |  |
| 12 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | УПГ-17-1 (1 set) |  |  |  |  |
| 17 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 1,50 |  |  |
| 18 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 0,50 |  |  |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,00 |  |  |
| 23 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 25 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 1,60 |  |  |
| 26 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,87 |  |  |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | УПГ-8-4 (1 set) |  |  |  |  |
| 30 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11 | m | 20,00 |  |  |
| 31 | AcF13A k=0,73 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25) | m3 | 0,05 |  |  |
| 34 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (УПГ-25) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25) | m2 | 0,55 |  |  |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(УПГ-25, B12,5) | m3 | 0,001 |  |  |
| 38 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 7,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Conducta de gaz de presiune joasa. Raza de actiune PRG Nr.5.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducta de gaz de presiune joasa PE. Raza de actiune PRG Nr.5. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,82 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,92 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,98 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,98 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 99,44 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 99,44 |  |  |
| 7 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 25,00 |  |  |
| 8 | GD52B corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR17,6 | m | 184,00 |  |  |
| 9 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm PE100 SDR11 | m | 195,00 |  |  |
| 10 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11 | m | 134,00 |  |  |
| 11 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 262,00 |  |  |
| 12 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 330,00 |  |  |
| 13 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,921 |  |  |
| 14 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | km | 0,209 |  |  |
| 15 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 36,00 |  |  |
| 21 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x32 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 13,00 |  |  |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot la 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot la 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 35 |  | УПГ-2-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 36 | GD52C corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 37 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm | m | 0,50 |  |  |
| 38 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm | m | 1,00 |  |  |
| 42 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,64 |  |  |
| 44 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 46 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 47 |  | УПГ-2-1 (1 set) |  |  |  |  |
| 48 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm PE100 SDR11 | m | 1,00 |  |  |
| 49 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm | m | 0,50 |  |  |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,00 |  |  |
| 54 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,64 |  |  |
| 56 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,01 |  |  |
| 58 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,00 |  |  |
| 59 |  | УПГ-17-2 (fara robinet) - 2 set |  |  |  |  |
| 60 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11 | m | 3,00 |  |  |
| 61 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm | m | 1,00 |  |  |
| 62 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 63 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 64 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 2,00 |  |  |
| 65 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,02 |  |  |
| 67 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 3,20 |  |  |
| 68 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,74 |  |  |
| 70 |  | УПГ-17-1 (39 set) |  |  |  |  |
| 71 | GD52A corect | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11 | m | 58,50 |  |  |
| 72 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 19,50 |  |  |
| 73 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 39,00 |  |  |
| 74 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 39,00 |  |  |
| 75 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк) | buc | 39,00 |  |  |
| 76 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 39,00 |  |  |
| 77 | GD08A k=0,4 | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm | buc | 39,00 |  |  |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,39 |  |  |
| 79 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6 | m | 62,40 |  |  |
| 80 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 39,00 |  |  |
| 81 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 150,93 |  |  |
| 82 |  | УПГ-31-1 (18 set) |  |  |  |  |
| 83 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 95,00 |  |  |
| 84 |  | Banda de marcaj | m | 122,00 |  |  |
| 85 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 10,80 |  |  |
| 86 |  | УПГ-31-2 (1 set) |  |  |  |  |
| 87 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11 | m | 8,00 |  |  |
| 88 |  | Banda de marcaj | m | 9,50 |  |  |
| 89 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 90 |  | УПГ-31-3 (1 set) |  |  |  |  |
| 91 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11 | m | 6,50 |  |  |
| 92 |  | Banda de marcaj | m | 8,00 |  |  |
| 93 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 94 |  | УПГ-31-6 (1 set) |  |  |  |  |
| 95 | GD58A corect | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140x12,7 mm PE80 SDR11 | m | 2,50 |  |  |
| 96 |  | Banda de marcaj | m | 4,00 |  |  |
| 97 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,60 |  |  |
| 98 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 25,00 |  |  |
| 99 |  | УПГ-33 (48 set) |  |  |  |  |
| 100 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2,8 mm патрубок | m | 10,56 |  |  |
| 101 | RpCR27D1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m2 | 10,56 |  |  |
| 102 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 547,70 |  |  |
| 103 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,55 |  |  |
| 104 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,55 |  |  |
| 105 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 48,00 |  |  |
| 106 |  | Фильтр сетчатый (сетка N 0,25) | buc | 48,00 |  |  |
| 107 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 1,44 |  |  |
| 108 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm (robinet sferic 11Б27п) | buc | 48,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducta de gaz de presiune joasa OTEL. Raza de actiune PRG Nr.5. |  |  |  |  |
| 109 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |  |  |
| 110 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,80 |  |  |
| 111 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,80 |  |  |
| 112 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5 mm | m | 212,00 |  |  |
| 113 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3,5 mm | m | 60,00 |  |  |
| 114 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3,2 mm | m | 13,00 |  |  |
| 115 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,285 |  |  |
| 116 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 285,00 |  |  |
| 117 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 901,30 |  |  |
| 118 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,90 |  |  |
| 119 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,90 |  |  |
| 120 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 2,00 |  |  |
| 121 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (cot la 90') | buc | 30,00 |  |  |
| 122 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40 mm (cot la 90') | buc | 10,00 |  |  |
| 123 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (cot la 90') | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 124 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 48,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 125 |  | Contor de gaze BK-G4Т | buc | 48,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:    Bulgaru Vadim