Lotul nr.1

Necesarul de mobilier în laboratorul clinic

Caiet de sarcini

Schițe

| Nr. d/o | Denumirea mobilierului | Cant-itate | Specificația tehnică deplină solicitată (locul amplasării mobilierului) | Schița | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lotul nr.1 poz.1.123-1.138 |  |  |
|  | 1.123 Masă de laborator cu sertare și uși (Sala I) | 2 buc | Dimensiuni: 2000x700x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 14000 |
|  | 1.124 Masă colț cu chiuvetă (Sala I) | 1 buc | Dimensiuni: 1000x1000x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 4000 |
|  | 1.125 Masă colț cu ușă (Sala I) | 1 buc | Dimensiuni: 1000x1000x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 3500 |
|  | 1.126 Masă cu sertare (Sala I) | 1 buc | Dimensiuni: 970x600x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 3000 |
|  | 1.127 Masă colț de laborator cu sertare și uși (Sala II) | 1 buc | Dimensiuni: 2100x1500x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 4500 |
|  | 1.128 Dulap (Sala II) | 1 buc | Dimensiuni: 1400x600x1800 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 4500 |
|  | 1.129 Masă cu lavoar (Sala III) | 1 buc | Dimensiuni: 1600x600x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 4000 |
|  | 1.130 Masă cu sertare și uși (Sala III) | 1 buc | Dimensiuni: 2000x600x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 6500 |
|  | 1.131 Masă cu sertare și uși Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 1600x720x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 6000 |
|  | 1.132 Masă cu uși Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 1420x540x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 4500 |
|  | 1.133 Masă cu sertare și uși Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 2000x850x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 7000 |
|  | 1.134 Masă cu sertare și uși Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 2700x850x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 8000 |
|  | 1.135 Masă pe colț cu uși Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 1200x1200x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 3500 |
|  | 1.136 Masă cu sertare și uși Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 1450x700x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 5000 |
|  | 1.137 Dulap cu uși și rafturi deschise Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 800x600x2000 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 3500 |
|  | 1.138 Masă insulă Sala IV | 1 buc | Dimensiuni: 1350x1200x900 mm; Material: corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 0,5/2 mm, fasadele din MDF culoarea alb lucios, gr.18 mm, blat din material rezistent la majoritatea agenților chimici, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală și la acțiuni mecanice; Feronerie: mânere rezistente la coroziune, picioare reglabile acoperite cu țoclu metalic, glisiere cu bilă, mecanism cu închidere lentă, balamale anticorozive. |  | 6000 |