Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Automobile tip VAN

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 - Automobile tip VAN (Volum de încărcare min. 14 m3) |  |  |  | - Date generale: - Tip caroserie: VAN (camion – furgon); - Anul fabricației: începând cu data de „01” ianuarie 2025 inclusiv; - Starea tehnică: Nouă; - Rulaj: Max. 100 km la data livrării automobilului; - Termen de livrare: Max. 120 zile calendaristice din data semnării contractului. - Motor și performanță: - Capacitatea cilindrică a motorului: Min. 2 000 cm³; - Putere motor: Min. 120 CP; - Carburant: Diesel; - Cutie de viteze: Manuală sau automată; - Tip de tracțiune: 4 x 2 (față), 4 x 2 (spate) sau 4 x 4; - Nivel de poluare: Standardizare min. EURO 5; - Capacitate rezervor combustibil: Min. 70 l; - Consum carburant mixt: Max. 10 l / 100 km; - Dimensiuni și sarcină: - Număr de locuri: 3 locuri în partea din față (șofer + 2 pasageri); - Masa maximă autorizată: Max. 3 500 kg; - Sarcina utilă: Min. 1 000 kg; - Volum compartiment marfar minim: 14 m³; - Echipamente de siguranță și frânare: - Sistem frânare: ABS (sistem antiblocare roți), EBD (distribuția electronică a forței de frânare) și EBA (asistență la frânarea de urgență); - Sistemă de siguranță activă: ASR (sistem antipatinare) și ESP (program electronic de stabilitate / control al traiectoriei); - Sistem de asistență la pornire: HSA (Hill Start Assist – asistență la pornirea în rampă); - Airbag-uri: Frontale și laterale; - Direcție: Asistată; - Protecție motor: Scut de metal; - Suspensie: puntea spate ranforsată (arcuri cu foi duble). - Dotări cabină și confort: - Ușă laterală compartiment marfar: culisantă, amplasată pe partea dreaptă; - Uși spate compartiment marfar: cu două canaturi, unghi de deschidere 270; - Elemente de siguranță: imobilizator electronic (previne pornirea motorului fără cheia autorizată) și închidere centralizată cu telecomandă (blocare/deblocare uși de la distanță); - Volan reglabil: ajustabil pe înălțime; - Scaun șofer reglabil: ajustabil pe înălțime; - Aer condiționat: Obligatoriu; - Cruise control: Obligatoriu cu limitator de viteză; - Iluminare și senzori: Faruri de zi; senzor lumină; faruri anti ceață; iluminare compartiment marfar; - Multimedia și conectivitate: Sistem multimedia cu ecran tactil; port USB; priză 12V; Radio FM; Bluetooth; computer de bord; panou de bord digital; - Retrovizoare exterioare: cu reglaj electric și degivrate (încălzite); - Geamuri: cu mecanism de reglare electric (pentru geamurile din față); - Alte dotări echipament vehicul: - Poliță pentru documente: amplasată deasupra parbrizului; - Roată de rezervă: poziționată sub podea; - Senzori parcare spate: pentru asistență la manevre; - Inele de ancorare compartiment marfar: minim 6 bucăți; - Apărători de noroi: față+spate; - Perete despărțitor compartiment marfar – cabină. - Garanție și întreținere: - Condiții minime de garanție: - Se oferă un termen de garanție obligatoriu de cel puțin 100 000 km sau minimum 36 de luni de la data recepției bunului. - Se garantează asigurarea pieselor de schimb originale și posibilitatea efectuării intervențiilor tehnice pe durata întregii perioade de garanție. - Se garantează că reparațiile și intervențiile efectuate în perioada de garanție vor fi realizate fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, în cadrul rețelei autorizate de service, doar pentru componentele defecte sau uzate anormal, care nu fac obiectul uzurii normale ca urmare a exploatării obișnuite. - În cazul defectării produsului în perioada de garanție, furnizorul sau service-ul autorizat se obligă să efectueze reparația sau înlocuirea produsului defect în termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul notificării Beneficiarului. - Componentele de tip motor (unități de acționare, module de propulsie, ansambluri electromecanice principale), în cazul constatării unei defecțiuni acoperite de garanție, vor fi obligatoriu înlocuite integral cu componente noi, originale, furnizate de producătorul echipamentului, fără efectuarea de reparații parțiale. - Garanția nu acoperă piese și materiale consumabile (de exemplu: filtre, garnituri, curele, elemente de cauciuc, lichide, uleiuri, lubrifianți, materiale de etanșare etc.), care fac obiectul uzurii normale în procesul de utilizare. - Mentenanță: Centru de deservire autorizat, cu capacitate de deservire fără afectarea termenului de garanție. |  |  |
| Lot 2 - Automobile tip VAN (Volum de încărcare min. 17 m3) |  |  |  | - Date generale: - Tip caroserie: VAN (camion – furgon); - Anul fabricației: începând cu data de „01” ianuarie 2025 inclusiv; - Starea tehnică: Nouă; - Rulaj: Max. 100 km la data livrării automobilului; - Termen de livrare: Max. 120 zile calendaristice din data semnării contractului. - Motor și performanță: - Capacitatea cilindrică a motorului: Min. 2 000 cm³; - Putere motor: Min. 120 CP; - Carburant: Diesel; - Cutie de viteze: Manuală sau automată; - Tip de tracțiune: 4 x 2 (față), 4 x 2 (spate) sau 4 x 4; - Nivel de poluare: Standardizare min. EURO 5; - Capacitate rezervor combustibil: Min. 70 l; - Consum carburant mixt: Max. 10 l / 100 km; - Dimensiuni și sarcină - Număr de locuri: 3 locuri în partea din față (șofer + 2 pasageri); - Masa maximă autorizată: Max. 5 000 kg; - Sarcina utilă: Min. 1 000 kg; - Volum compartiment marfar minim : 17 m³; - Echipamente de siguranță și frânare - Sistem frânare: ABS (sistem antiblocare roți), EBD (distribuția electronică a forței de frânare) și EBA (asistență la frânarea de urgență); - Sistemă de siguranță activă: ASR (sistem antipatinare) și ESP (program electronic de stabilitate / control al traiectoriei); - Sistem de asistență la pornire: HSA (Hill Start Assist – asistență la pornirea în rampă); - Airbag-uri: Frontale și laterale; - Direcție: Asistată; - Protecție motor: Scut de metal; - Suspensie: puntea spate ranforsată (arcuri cu foi duble). - Dotări cabină și confort - Ușă laterală compartiment marfar: culisantă, amplasată pe partea dreaptă; - Uși spate compartiment marfar: cu două canaturi, unghi de deschidere 270; - Elemente de siguranță: imobilizator electronic (previne pornirea motorului fără cheia autorizată) și închidere centralizată cu telecomandă (blocare/deblocare uși de la distanță); - Volan reglabil: ajustabil pe înălțime; - Scaun șofer reglabil: ajustabil pe înălțime; - Aer condiționat: Obligatoriu; - Cruise control: Obligatoriu cu limitator de viteză; - Iluminare și senzori: Faruri de zi; senzor lumină; faruri anti ceață; iluminare compartiment marfar; - Multimedia și conectivitate: Sistem multimedia cu ecran tactil; port USB; priză 12V; Radio FM; Bluetooth; computer de bord; panou de bord digital; - Retrovizoare exterioare: cu reglaj electric și degivrate (încălzite); - Geamuri: cu mecanism de reglare electric (pentru geamurile din față); - Alte dotări echipament vehicul: - Poliță pentru documente: amplasată deasupra parbrizului; - Roată de rezervă: poziționată sub podea; - Senzori parcare spate: pentru asistență la manevre; - Inele de ancorare compartiment marfar: minim 6 bucăți; - Apărători de noroi: față+spate; - Perete despărțitor compartiment marfar – cabină. - Garanție și întreținere - Condiții minime de garanție: - Se oferă un termen de garanție obligatoriu de cel puțin 100 000 km sau minimum 36 de luni de la data recepției bunului. - Se garantează asigurarea pieselor de schimb originale și posibilitatea efectuării intervențiilor tehnice pe durata întregii perioade de garanție. - Se garantează că reparațiile și intervențiile efectuate în perioada de garanție vor fi realizate fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, în cadrul rețelei autorizate de service, doar pentru componentele defecte sau uzate anormal, care nu fac obiectul uzurii normale ca urmare a exploatării obișnuite. - În cazul defectării produsului în perioada de garanție, furnizorul sau service-ul autorizat se obligă să efectueze reparația sau înlocuirea produsului defect în termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul notificării Beneficiarului. - Componentele de tip motor (unități de acționare, module de propulsie, ansambluri electromecanice principale), în cazul constatării unei defecțiuni acoperite de garanție, vor fi obligatoriu înlocuite integral cu componente noi, originale, furnizate de producătorul echipamentului, fără efectuarea de reparații parțiale. - Garanția nu acoperă piese și materiale consumabile (de exemplu: filtre, garnituri, curele, elemente de cauciuc, lichide, uleiuri, lubrifianți, materiale de etanșare etc.), care fac obiectul uzurii normale în procesul de utilizare. - Mentenanță: Centru de deservire autorizat, cu capacitate de deservire fără afectarea termenului de garanție. |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |