CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Primaria   Covurlui,  raionul  Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria   Covurlui,  raionul  Leova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatiea sectorului  de drum,  l=260  ml,  b=4  m,  in  beton  armat  din  s.   Covurlui,  raionul  Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strada din s. Covurlui, beton h=15 cm, b=4 m, L=260 ml. |  |  |
| 1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,400 |
| 2 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,040 |
| 3 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=18 cm | m3 | 187,200 |
| 4 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,872 |
| 5 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 215,200 |
| 6 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (260+260)x0,15+4x2x0,6=82,8 | m2 | 82,800 |
| 7 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp, 20x20 cm. | kg | 660,120 |
| 8 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton B15, 20 Коэффициент к материалам=0,800 | m2 | 1 040,000 |
| 9 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (ZUB), (8x0.5x0.4=1.6 m3) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,600 |
| 10 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos 260:3x4=346,7 | m | 346,700 |