DEVIZ-OFERTĂ DESCIFRAT

LUCRĂRILOR DE AMENAJARE PRIN PAVAREA TROTUARULUI,

str. Melestiu, 8A, I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

| № | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontări |  |  |
| 1 | TsH112A | Demontarea stâlpilor de spaliere din metal | 1000 buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 74,5000 |
|  | 2952500005601 | Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.) | h-ut | 12,5000 |
|  | 2952500005602 | Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.) | h-ut | 10,7000 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 4 | Dl109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
| 5 | TsH62A | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdărie medie | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5500 |
| 6 | TsH02A | Tăierea manuala a arborilor, prin secționare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinii până la 10cm | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4600 |
| 7 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 8 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |
| 9 | TsC50C | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0140 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 15km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta, 10 t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 2. Lucrări de terasament |  |  |
| 11 | TsC19B1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
| 12 | Dl118 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 13 | TsC02C1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcări auto teren catg. I. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta, 10 t | h-ut | 0,0760 |
| 15 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
| 17 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5km, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | 3. Lucrări de montare a bordurilor, rigolelor si scărilor |  |  |
| 18 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
| 19 | DE10C | Rigola prefabricata din beton, B-1-20-50, pe fundație de beton 30x15cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228002861 | Rigola B1-20-50 | m | 1,0050 |
| 20 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, 1000x300x150, pe fundație de beton 35x15cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |
| 21 | CH06A | Mina curenta si balustrada montata pe suporti, așezați la distante de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata in zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din inox | m |  |
|  | 7214240021810 | Lăcătuș CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava inox(inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  |  | 4. Amenajare drum - pavaj cărămidă sura 80mm |  |  |
| 22 | DI89A | Nivelarea fundației si compactarea cu compactor greu | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |
| 23 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu împănare fără innororire gr 20cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r.magmatice 15-25mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r.magmatice 40-63mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 24 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, cărămidă sura 80mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru tăiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 5. Amenajare parcare - pavaj cărămidă sura 60mm |  |  |
| 25 | DI89A | Nivelarea fundației si compactarea cu compactor greu | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |
| 26 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu împănare fără innororire gr 15cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r.magmatice 15-25mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 27 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |
|  | 266111280065511 | Placi din beton, cărămidă sura 60mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru tăiat placi | buc | 0,0200 |
| 28 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etanșare fără inserții textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Mașina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | 6. Amenajare trotuare si scări - pavaj cărămidă sura 40mm |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea până la 686kPa (7atm), 2,2m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200kg | h-ut | 0,4200 |
| 30 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 31 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 26611128006552 | Placi din beton, cărămidă sura 40mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru tăiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 7. Spatii verzi |  |  |
| 32 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 15km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta, 10 t | h-ut | 0,0760 |
| 33 | Preț piață | Pământ vegetal | m3 |  |
|  | preț piață | Cernoziom | m3 | 1,0000 |
| 34 | TsH05A | Așternerea uniforma a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |