| Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr. 38, mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 45.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.70 |
| 2 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 478.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19.128 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 143.46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.478 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.143 |
| 3 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 423.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 389.528 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88.914 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 513.69 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 513.69 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 268.012 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 42.34 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 8.468 |
| 4 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 54.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 63.568 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.508 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 67.931 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 67.931 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 34.688 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.48 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.096 |
| 5 | TrB22C1A3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m | t | 5.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.245 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 1.65 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.00 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.11 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.258 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.