| MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR |  | AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE STATE-OWNED ENTREPRISE REPUBLICAN CENTER FOR ANIMALS IMPROVEMENT AND BREEDING |
| --- | --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Cu privire la  atribuirea contractului de achiziții publice

Obiectul: Lucrările de Reparație în Blocul Administrativ et. II

CAIET DE SARCINI

1. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și financiară.

Caietul de sarcini conține, in mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate minimale.

În acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare dar numai in măsura in care propunerea tehnica (parametrii tehnici) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

2. OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice

| NR. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrarilor de fatada | U.M. | Suprafața lucrarilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 100,000 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 143,800 |
| 3 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 120,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 120,000 |
| 6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 120,000 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 120,000 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Erofin" intr-un strat, la peret interioare | m2 | 120,000 |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sitroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,800 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 880,000 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 880,000 |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 24,200 |
| 13 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de granit ceramic material benificiarul.) | m2 | 24,200 |
| 14 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 30,000 |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat material benificiarul.) | m2 | 143,800 |
| 16 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 181,000 |
| 17 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor COROB | m2 | 15,000 |
| 18 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 3,500 |
| 19 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 7,500 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 100,000 |
|  |  | 2. Electricitatea (Materiale benificiarului) |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( cablu în țeavă, cutie) | 100 m | 12,500 |
| 22 |  | cablu 3*2,5 | m | 500,000 |
| 23 |  | cablu3*1,5 | m | 500,000 |
| 24 |  | cablu 5*4 | m | 50,000 |
| 25 |  | Cablu internet | m | 200,000 |
| 26 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa întrerupător (ВС20-1-0-ФСр) | 100 buc | 0,090 |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa ( ВС20-2-0-ФСр) | 100 buc | 0,170 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinil plast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,000 |
| 30 |  | gofra | m | 1 000,000 |
| 31 | 08-03-591-8 | Priza dc fisa lip neingropai, la insialaiie deschisa РСб22-3-ФСр ,bipolară | 100 buc | 0,920 |

3. CERINŢE OBLIGATORII, SOLICITATE DE ÎNTREPRINDERE, OFERTANŢILOR, PRIVIND  Lucrările de Reparație în Blocul Administrativ et. II

3.1 Prezentarea Devizului Local-ofertă inclusiv valoarea de deviz (pe lucrări);

3.2 Prezentarea Devizului Local de resurse;

3.3 Catalog de prețuri unitare pentru obiect;

3.4 În ofertă să fie inclusă suma avansului spre achitare și termenul;

3.5 Termenul de execuție a lucrărilor (zile);

3.6 Oferta prezentată  va include  informațiile generale despre ofertant: Denumiria INDP/IDNO, adresa datele de contact, rechizitele bancare;

3.7 Copia Extrasului din Registru de stat al persoanelor juridice - Document ce demonstrează genul de activitate;

3.8 Lucrarile vor fi efectuate la sediul întreprinderii aflat pe adresa: str. Nordului 2, s. Maximovca, r-nul Anenii Noi.

- DOCUMENTELE CE SE VOR PREZENTA LA OFERTĂ:

4.1 Lista cu cantitățile de lucrări în conformitate;

4.2  Oferta financiară, cu valoarea de deviz

5.  Numărul minim al candidaţilor - 1 ofertanți.

Cerințele impuse vor fi considerate minimale.

Președintele grupului de lucru      ___________________________   Aliona Dumitrașcu