Anexă: CAIET DE SARCINI PENTRU CREAREA OFERTEI DE PREȚ 1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică 3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de renovare a sistemului de electricitate în incinta Inspectoratului de Poliție Ialoveni cu nr. cadastral 5501202.255, din or. Ialoveni str. Grigorie Vieru, 24.

Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  | buc |  |  |  |  | 13,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 5,88 |  | 76,44 |
| 2 |  |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (K=0.5 p-u manopera) |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 845,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  | 307,60 |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  | 192,25 |
| 3 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  | 33,00 |
| 4 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 290,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  | 17,40 |
| 5 |  |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  | 2,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  | 13,00 |
| 6 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  | 3,50 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  | 4,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,22 |  | 11,00 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,05 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,25 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  |  | 0,01 |  | 0,50 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  |  | 0,015 |  | 0,75 |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Instalatie de racordare IR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Bzum DDE-3, 250A, IP 65) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 8 |  |  | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,52 |  | 3,52 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,667 |  | 0,67 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,024 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,051 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,005 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 0,06 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  | 0,29 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 9 |  |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,87 |  | 0,87 |
|  |  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  |  | 0,00003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 10 |  |  | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,43 |  | 7,29 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,39 |  | 1,17 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
|  |  |  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  | 0,12 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,039 |  | 0,12 |
|  |  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  | 0,07 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,039 |  | 0,12 |
| 11 |  |  | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,76 |  | 2,76 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,431 |  | 0,43 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,016 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,047 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,10 |  | 6,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,042 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  | 0,23 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Instalatie de racordare IR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Tablou de distributie (800x650x250) IP65 dotat cu.ЩМП-4-0 У2 ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,15 |  | 0,15 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,12 |  | 0,12 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,84 |  | 0,84 |
|  |  |  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  | 0,29 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  | 0,29 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 13 |  |  | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,52 |  | 3,52 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,667 |  | 0,67 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,024 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,051 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,005 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 0,06 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  | 0,29 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 14 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 8,96 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,16 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tablou de distribuеie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 16 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 17 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 8,96 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,16 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distribuеie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 19 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 20 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 22,40 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,40 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 22 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 23 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 16,80 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,30 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 25 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 26 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 15,68 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,28 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Tablou de distributie TD-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 28 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 29 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 13,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 14,56 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,26 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Tablou de distributie TD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 31 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 32 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 17,92 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,32 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Tablou de distributie TD-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 34 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 35 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 13,44 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,24 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Tablou de distributie TD-Tipic Oficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 8 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 123,24 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 5,20 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 5,20 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 1,04 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 36,92 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 11,44 |
| 37 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 146,12 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 3,64 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,21 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 23,66 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 63,44 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,73 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 63,44 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,73 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 2,39 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,16 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 161,20 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 1,04 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,10 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,47 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 1,87 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,47 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 6,76 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 2,08 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,47 |
| 38 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 156,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 174,72 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 3,12 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,31 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Tipic Oficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  | 2,37 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | 0,10 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 40 |  |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  | 2,81 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,455 |  | 0,46 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,046 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 3,10 |  | 3,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,04 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,01 |
| 41 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  | 5,60 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,10 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Conductori Electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 28,80 |  | 14,40 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0008 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  |  | 0,50 |  | 0,25 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,63 |  | 0,82 |
|  |  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  |  | 6,42 |  | 3,21 |
|  |  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 6,42 |  | 3,21 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,63 |  | 0,82 |
| 43 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 х 95 mm2 AВВГнг 5x95 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | 4365654 |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 х 95 mm2 AВВГнг 5x95 mm |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 50,00 |
| 44 |  |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 2,95 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 18,30 |  | 53,98 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0008 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  | 0,03 |
|  |  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  |  | 0,50 |  | 1,48 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,56 |  | 1,65 |
|  |  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  |  | 4,26 |  | 12,57 |
|  |  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 4,26 |  | 12,57 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,56 |  | 1,65 |
| 45 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 х 25 mm2 AВВГнг 5x25 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 250,00 |
|  |  |  | 6984365654 |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 х 25 mm2 AВВГнг 5x25 mm |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 250,00 |
| 46 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 х 16 mm2 AВВГнг 5x16 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 45,00 |
|  |  |  | 685984365654 |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 х 16 mm2 AВВГнг 5x16 mm |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 45,00 |
| 47 |  |  | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 11,20 |  | 2,80 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00116 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  | 0,08 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  | 0,20 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,20 |  | 3,05 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,32 |  | 0,08 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  | 0,02 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  | 0,02 |
| 48 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x6 mm2 ВВГнг |  |  |  | m |  |  |  |  | 25,00 |
|  |  |  | 85254323211 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x6 mm2 ВВГнг |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 25,00 |
| 49 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 44,53 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,86 |  | 350,01 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00105 |  | 0,05 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,89 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  | 13,80 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  | 35,62 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,20 |  | 543,27 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  | 2,23 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,89 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,32 |  | 14,25 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 1,78 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 1,78 |
| 50 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 240,00 |
|  |  |  | 852543852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 ВВГнг |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1 240,00 |
| 51 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 213,00 |
|  |  |  | 852585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 ВВГнг |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3 213,00 |
| 52 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 37,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  | 250,73 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,0006 |  | 0,02 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | 0,74 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  | 11,53 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  | 29,76 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,20 |  | 453,84 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  | 1,86 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  | 0,74 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,16 |  | 5,95 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  | 0,74 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  | 0,74 |
| 53 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 720,00 |
|  |  |  | 85258585243852 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 ВВГнг |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3 720,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Conductori Electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Prize / Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,48 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 38,10 |  | 94,49 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00315 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 1,50 |  | 3,72 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,00 |  | 252,96 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,42 |  | 1,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  |  | 0,04 |  | 0,10 |
| 55 |  |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 242,00 |
|  |  |  | 64656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 242,00 |
| 56 |  |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 44, Inom - 16A, Unom - 250V. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 656434 |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 44, Inom - 16A, Unom - 250V. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 6,00 |
| 57 |  |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,80 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,20 |  | 25,76 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,00 |  | 81,60 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,03 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,03 |
| 58 |  |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U -1- 250V. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  | 76464656434 |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U -1- 250V. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 80,00 |
| 59 |  |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,80 |  | 4,59 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,00 |  | 14,28 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  | 0,01 |
| 60 |  |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |
|  |  |  | 654654 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 14,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Prize / Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 3,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,30 |  | 282,56 |
|  |  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  |  | 0,00306 |  | 0,01 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  | 13,06 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  | 6,53 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 1,02 |  | 3,26 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,31 |  | 0,99 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  |  | 25,60 |  | 81,92 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  |  | 1,36 |  | 4,35 |
| 62 |  |  |  |  | Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |
|  |  |  | 651165 |  |  | Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 36,00 |
| 63 |  |  |  |  | Corp de iluminat cu senzor de miscare P- 12 W НПО3236Д |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 85651165 |  |  | Corp de iluminat miscare P-36 W ДСП 1306 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 64 |  |  |  |  | Cop de iluminat patrat cu senzor de miscare |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |
|  |  |  | 8585651165 |  |  | Cop de iluminat patrat cu senzor de miscare |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 44,00 |
| 65 |  |  |  |  | Corp de iluminat 30 W ДВО 40303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 |
|  |  |  | 858585651165 |  |  | Corp de iluminat 30 W ДВО 40303 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 168,00 |
| 66 |  |  |  |  | Corp de iluminat P-12 W НПО3236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 85858321 |  |  | Corp de iluminat P-12 W НПО3236 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 15,00 |
| 67 |  |  |  |  | Corp de iluminat P-24 W ДПБ 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  |  |  | 8585858321 |  |  | Corp de iluminat P-24 W ДПБ 1003 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 9,00 |
| 68 |  |  |  |  | Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 858585321 |  |  | Corp de iluminat cu acumulator ДБА 3928 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 20,00 |
| 69 |  |  |  |  | Indicator EXIT cu accumulator 1.5 W CCA 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 85858585321 |  |  | Indicator EXIT cu accumulator 1.5 W CCA 1001 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Tub de protective PVC/corob metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 31,70 |  | 95,10 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 6,84 |  | 20,52 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,80 |  | 2,40 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 1,10 |  | 3,30 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 12,50 |  | 37,50 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,40 |  | 1,20 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 12,50 |  | 37,50 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,56 |  | 4,68 |
|  |  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  |  | 9,75 |  | 29,25 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,17 |  | 9,51 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 2,16 |  | 6,48 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,56 |  | 4,68 |
| 71 |  |  |  |  | Jgheab Metalic 150x50x3000 |  |  |  | m |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  |  | 354351 |  |  | Jgheab Metalic 150x50x3000 |  |  | m |  |  | 1,00 |  | 300,00 |
| 72 |  |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica PVC cu latime: pina la 20x10 mm. |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 69,30 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,29 |  | 1 128,90 |
|  |  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  |  | 1,00 |  | 69,30 |
|  |  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  |  | 200,00 |  | 13 860,00 |
|  |  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 20x10mm |  |  | m |  |  | 100,00 |  | 6 930,00 |
|  |  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  |  | 6,08 |  | 421,34 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,08 |  | 421,34 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tub de protective PVC/corob metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  | 160,00 |
| 74 |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (85x45x40) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | 4332565 |  |  | Cutii de distributie (doze) (85x45x40) |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Impamintare artificiala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, H=1.5m (Tija de impamintare D20mm ,1 500 мм) |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,29 |  | 3,32 |
|  |  |  | 1011614 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  |  | 0,081 |  | 0,03 |
|  |  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,78 |  | 0,31 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  | 0,06 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,54 |  | 1,02 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  | 0,06 |
| 76 |  |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, H=1.5m (Tija de impamintare ascutita D20mm , 1 500 мм.) |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,29 |  | 3,32 |
|  |  |  | 1011614 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  |  | 0,081 |  | 0,03 |
|  |  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  |  | 0,002 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,78 |  | 0,31 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  | 0,06 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,54 |  | 1,02 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  | 0,06 |
| 77 |  |  |  |  | Virf de ciocan pentru tija |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 651651 |  |  | Virf de ciocan pentru tija |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 78 |  |  |  |  | conector pentru tija, banda |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 85651651 |  |  | conector pentru tija, banda |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 79 |  |  |  |  | Suport pentru banda pana la 50 мм. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 8585651651 |  |  | Suport pentru banda pana la 50 мм. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 80 |  |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda 40x4mm) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,60 |  | 9,96 |
|  |  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  |  | 0,0037 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,90 |  | 0,54 |
|  |  |  | 1019373 |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  |  | 0,13 |  | 0,08 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  | 0,13 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,13 |  | 1,88 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  | 0,13 |
|  |  |  |  |  |  | Total Impamintare artificiala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Instalatie de racordare IR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  | Bzum DDE-3 IP65, 250A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 35453654351 |  |  | Bzum DDE-3 IP65, 250A |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 82 |  |  |  |  | Ruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P. BP32-35/3P |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 854365365323 |  |  | Ruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P. BP32-35/3P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 83 |  |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz. ZMG-405 CR dotat cu modem si antena |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 65354565 |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz. ZMG-405 CR dotat cu modem si antena |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 84 |  |  |  |  | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 150/5A, Clasa de precizie - 0,5 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 32232654354565 |  |  | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 150/5A, Clasa de precizie - 0,5 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 85 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -125A, 3P, Vecas VA88-33 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7873434 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -125A, 3P, Vecas VA88-33 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 86 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 87 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Instalatie de racordare IR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  | Tablou de distributie (800x650x250) IP65 dotat cu.ЩМП-4-0 У2 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 65165165 |  |  | Tablou de distributie (800x650x250) IP65 dotat cu.ЩМП-4-0 У2 |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 89 |  |  |  |  | Ruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P. BP32-35/3P |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 854365365323 |  |  | Ruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P. BP32-35/3P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 90 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 433325441 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 5,00 |
| 91 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 85433325441 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 92 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 93 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie general TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Tablou de distribuеie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 4298732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 95 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 96 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 4333212143212 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 97 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 4333214223 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 4,00 |
| 98 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 434333214223 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 99 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 100 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distribuеie TD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 102 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 103 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 104 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 4333225 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 105 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  |  | 854333225 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 8,00 |
| 106 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 7,00 |
| 107 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 43339822585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 108 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 109 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 8298732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 8 module._ |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 111 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 112 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 854333225 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 113 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P, |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 3132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -10mA), 2P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 114 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 115 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 2,00 |
| 116 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 43339822585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 117 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 118 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 8298732323-1 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 120 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 121 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 854333225 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 12,00 |
| 122 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 123 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 43339822585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 124 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 125 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Tablou de distributie TD-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 8298732323-1 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 127 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 128 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 129 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 43339822585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 12,00 |
| 130 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 131 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Tablou de distributie TD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 8298732323-1 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 133 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 134 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  |  | 854333225 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 12,00 |
| 135 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 136 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 43339822585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 137 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 138 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Tablou de distributie TD-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 4298732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 140 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 141 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 854333225 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 142 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 143 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 43339822585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 144 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 145 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Tablou de distributie TD-Tipic Oficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 8 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 98732323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 8 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
| 147 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
| 148 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
| 149 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
| 150 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
| 151 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
| 152 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 52,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Tipic Oficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 9873852323 |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 154 |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 76436552151 |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 155 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P, |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 853132122 |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 3,00 |
| 156 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 157 |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 8220433322585 |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 158 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 766722 |  |  | Sina N |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 159 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132766722 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total Tablou de distributie TD-Receptie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |