Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparația capitală a drumului de acces între  satul Pitușca și satul Vărzăreștii Noi, r-nul Călărași

1 . Descriere generală: Drum de acces situat între satul Pitușca și satul Vărzăreștii Noi, raionul Călărași.

2. Informaţii şi proiectare:  Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

4. Mostre: Agenții economici vor prezenta obligatoriu monstre la solicitarea autorității contractate în termen de 3 zile lucrătoare, la pozițiile care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractată va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, asigurând forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și instalațiile provizorii necesare desfășurării lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile desfășurate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:   admisibil

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: Nu se aplică

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Nu se aplică

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Antreprenorul trebuie să să fie asigurat cu echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: Conform cantităților de lucrări ( Deviz )

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatori economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatori economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificate aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Președintele

grupului de lucru pentru achiziții:                                                 Tataru Vasile

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparația capitală a drumului de acces între  satul Pitușca și satul Vărzăreștii Noi, r-nul Călărași

Autoritatea contractantă   Primăria satului Pitușca, raionul Călărași

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15cm cu autogreider ) | m3 | 650,000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) | 100 m3 | 6,500 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 040,000 |
| 4 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ( Demolare imbracamintei rutiere cu beton asfaltic H=10cm)(PC0+000-PC0+12) | m3 | 13,000 |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 | 0,130 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) | t | 28,600 |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) | 100 m3 | 1,750 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( pentru rambleu) | t | 297,500 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 сu cancare) | 100 m3 | 0,861 |
| 10 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km ( pentru rambleu) | t | 146,370 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 сu cancare) | 100 m3 | 12,404 |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) | t | 2 108,680 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,404 |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | 3,730 |
| 15 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentul si taluzului mecanizat.) | 100m2 | 21,370 |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului) | 100 m3 | 2,247 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 385,200 |
| 18 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal cu autogreiderul-80%)(S=2137x0,9=1923m2) | 100m2 | 19,230 |
| 19 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=2137x0,1=214m2) | 100m2 | 2,140 |
| 20 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilor ) | 100m2 | 21,370 |
| 21 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 21,370 |
|  |  | 3. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) | 100m2 | 39,000 |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | 11,700 |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) | m3 | 390,000 |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatia din piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A1+ 2008 H=16cm) | m3 | 624,000 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de de fundatie din piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=12cm) | m3 | 468,000 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.0-8, conform SR EN 13242-A:2008(10m3 -1000m2) | m3 | 58,000 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 | t | 2,509 |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) | m2 | 3 860,000 |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 | t | 0,965 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) | m2 | 3 860,000 |
| 32 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) | m | 1 262,000 |
|  |  | 4. Drumuri laterale |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) | 100 m3 | 1,740 |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) | t | 295,800 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,740 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | 1,090 |
| 37 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asterntrat de fundatie din nisip Н=10сm.(Strat de stratului din nisip , conform SR EN13242-A Н=10сm) | m3 | 36,000 |
| 38 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr 32-63LAzo, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm) | m3 | 44,000 |
| 39 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de de fundatie din piatra sparta fr 16-32LAzo, conform SR-EN 13242+A; 2008 H=12cm) | m3 | 58,000 |
| 40 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.8-16, conform SR EN 13242-A:2008(10m3 -1000m2) | m3 | 4,000 |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 | t | 0,240 |
| 42 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) | m2 | 363,000 |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 | t | 0,090 |
| 44 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) | m2 | 363,000 |
|  |  | 5. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
| 45 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 97,500 |
| 46 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) | buc | 24,000 |
| 47 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-40) | buc | 1,000 |
| 48 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) | buc | 32,000 |