## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație a acoperișului depozitului din str. Uzinelor, mun. Chișinău

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Agenția Rezerve Materiale

(denumirea, adresa)

Lucrări de reparație a acoperișului depozitului nr.2 secția 1, 2, 3 din str. Uzinelor, mun. Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Lucrări de reparație acoperiș

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontări |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tabla, azbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontare invelitoare din ardezie | m2 | 2 246,880 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe parapet | m2 | 146,300 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 186,000 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 48,000 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 33,150 |
| 6 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 33,150 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 33,150 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 8 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 337,020 |
| 9 | RpCH06A | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) / Reparatie capriori | buc | 56,000 |
| 10 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea | m3 | 3,000 |
| 11 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Invelitoare din tabla cutata gr. min. 0.45mm, culoare gri ral9006 | m2 | 2 246,880 |
| 12 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / captusirea parapetelor cu tabla plana zincata cu acoperire polimerica | m2 | 146,300 |
| 13 | CE06A | Strasina infundata din tabla profilata perforata, protejata anticoroziv , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 205,000 |
| 14 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 165,320 |
| 15 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 40,000 |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 40,000 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100, culoare gri ral9006. | m | 186,000 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100, culoare gri ral9006. | m | 96,000 |

Șef CGRMS     					Victor IACHIMOV