| "Reparatia capitala a acoperisului imobilului cu nr. cad. 6401406.045.10" situat in mun. Orhei, sector Slobozia Doamnei, str. 31 August 1989, nr. 80. (Bloc A) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Constructia acoperisului-Bloc "A" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment |  |  | m2 |  | 400,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
| 2 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 400,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 112,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 28,000 |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 235,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 110,450 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 110,450 |  |  |
| 4 | RpCG29E1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la parapet |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,280 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |
| 5 | RpCG29E1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la fronton |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,280 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |
| 6 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 95,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 47,700 |  |  |
| 7 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie |  |  | t |  | 95,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 105,894 |  |  |
| 8 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 95,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,654 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acoperis Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCG05B1 |  | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 40 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x400 mm. La frontoane. |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 30,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 2661122800105 |  | Bloc BCA 600x200x400 mm |  |  | buc |  | 147,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 123,970 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,749 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,182 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
| 10 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(inclusiv armarea frontoanelor) |  |  | kg |  | 245,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,519 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 251,945 |  |  |
| 11 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(inclusiv armarea frontoanelor) |  |  | kg |  | 591,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,103 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 606,031 |  |  |
| 12 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2, Cm3(inclusiv frontoanele) |  |  | m2 |  | 110,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 110,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,750 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 14,300 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 13,200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,200 |  |  |
| 13 | CA04K |  | Beton turnat in centuri Cm1, Cm2, Cm3, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). La parapet si frontoane. |  |  | m3 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,220 |  |  |
|  | 26631021000003 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 23,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,463 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,220 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,440 |  |  |
| 14 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=14mm (56 buc.), inclusiv saibele 4x50x50mm si piulitele M16. Pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor. |  |  | kg |  | 38,600 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 8,106 |  |  |
|  | 28112363099001 |  | Confectii metalice Ancoraj A-1 |  |  | kg |  | 40,545 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,088 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,386 |  |  |
| 15 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele) |  |  | m3 |  | 8,695 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 176,074 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,564 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 65,213 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 8,086 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 1,043 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 29,563 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 26,172 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 22,433 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 26,085 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 12,608 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 1,304 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 2,869 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
| 16 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 120 buc.(inclusiv copertinele) |  |  | m3 |  | 4,185 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 90,731 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,086 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,670 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,251 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 3,474 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 30,132 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 18,330 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 14,145 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 8,203 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 159,030 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,628 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,841 |  |  |
| 17 | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,8 m |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 180,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,550 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
| 18 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 420,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 84,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 497,490 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 5 191,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |  |
| 19 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (4.32 m3), la constructii obisnuite. |  |  | m2 |  | 420,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 94,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,400 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,320 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 50,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,600 |  |  |
| 20 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 4,320 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 8,467 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 21 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 17,210 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,629 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 3,958 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 29,257 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 115,307 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,207 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 17,210 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 1,033 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |  |
| 22 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 (inclusiv copertinele) |  |  | m2 |  | 420,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 378,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 105,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla gr. 0.45 |  |  | m2 |  | 507,150 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 220,500 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 3 969,000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 44,100 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 17,640 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 22,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,000 |  |  |
| 23 | CK17A |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la copertine) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,601 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,405 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 24 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la streasina si copertine) |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 106,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 19,080 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 12,720 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 12,720 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 18,020 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,300 |  |  |
| 25 | CK26B |  | Opritori de zapada |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 15,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Opritori de zapada |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 192,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 26 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm |  |  | m |  | 78,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 84,357 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 112,476 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 16,068 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 8,034 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 10,712 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 5,943 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 803,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
| 27 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 64,260 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Bloc A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia acoperisului-Bloc "A" |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |