| Reparatia drumului L226 R15-Funduri Noi-Limbenii Vechi-Ustia,r-ul Glodeni.Obiect nr.6 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Etapa II.Reparatia drumului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatoera |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti |  |  |  |  |
| 1 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,100 |  |  |
| 2 | TsC04H1 | ( К=0,85 INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 4 | nota | Decaparea stratului rutiere dinpiatra sparta PC156+50-PC159+50 | m2 | 0,000 |  |  |
| 5 | TsC19C1 | (Decaparea stratului de fundatie din piatra sparta de calcar hmed=20cm ;PC156+50-PC159+50) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 2,884 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | (INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,884 |  |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( in depozit) | t | 374,920 |  |  |
| 8 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 2,884 |  |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,884 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 10 | TsC03F1 | (caseta - Y=1.7t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 8,190 |  |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in rambleu) | t | 1 392,300 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | ( caseta - Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,360 |  |  |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in rezerva) | t | 1 251,200 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | ( executarea santurilor - Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,660 |  |  |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in rezerva) | t | 962,200 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 21,210 |  |  |
| 17 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 21,210 |  |  |
| 18 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 8,190 |  |  |
| 19 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 81,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 13,240 |  |  |
| 21 | TsC03B1 | ( planificarea taluzurilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,273 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
| 22 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M400 fr.20-40 h=10cm) | m2 | 1 486,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. PC158+50-PC159+50 ( Constructie noua) |  |  |  |  |
| 23 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm-S=2000m2 | m3 | 200,000 |  |  |
| 24 | DA12C | ( amectic din piatra sparta nr.4 (din piatra sparta M400 ) - h1=16cm;S=1211m2 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 193,760 |  |  |
| 25 | DA12C | ( amectic din piatra sparta nr.4 (din piatra sparta M400 ) - h2=16cm;S=1155m2 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 184,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. PC159+50-PC165+18 (ranforsare) |  |  |  |  |
| 26 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 40,270 |  |  |
| 27 | DA12C | (corectarea cu amectic din piatra sparta nr.4 - hmed=5cm;S=4027m2 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 201,350 |  |  |
| 28 | DA12C | ( amectic din piatra sparta nr.4 (din piatra sparta M400 )- h=15cm;S=3942m2 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 591,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. PC157+75-PC165+18 (imbracaminte rutiera) |  |  |  |  |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t | 3,710 |  |  |
| 30 | DB19G | (SKPg-I/SM STB 1033:2008 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 643,000 |  |  |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 1,390 |  |  |
| 32 | DB16H | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033: 2008 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 643,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de arta |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Reabilitarea podetelor d1.0m la PC161+20;PC163+00 |  |  |  |  |
| 33 | nota | Podet PC161+21, d1.0b.a. | buc | 0,000 |  |  |
| 34 | Dl125k=0.8 | ( demontarea inclusiv Incarcarea ) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,200 |  |  |
| 35 | RpCB18A | ( aripilor )Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 3,900 |  |  |
| 36 | TsC03G1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,039 |  |  |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in loc de acumulare) | t | 11,220 |  |  |
| 38 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,051 |  |  |
| 39 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,051 |  |  |
| 40 | nota | Alungirea podetului la 2m ( in amonte ) | m3 | 0,000 |  |  |
| 41 | TsC03F1 | ( Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 42 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( in depozit) | t | 13,600 |  |  |
| 43 | TsC54A | Strat de fundatie din balast | m3 | 3,279 |  |  |
| 44 | Dl125 | ( d1.0; ZK-3-100;L=1.0m;masa=0.88t )Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,700 |  |  |
| 45 | Dl119 | (beton monolit B20F200W6) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,200 |  |  |
| 46 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,300 |  |  |
| 47 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,200 |  |  |
| 48 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Конопатка швов паклей,пропит.битумом=12kg) | m | 13,333 |  |  |
| 49 | nota | Executarea elementelor de carat | buc | 0,000 |  |  |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din balast | m3 | 4,180 |  |  |
| 51 | Dl123 | ( polrtal prefabricat B20 CT10 ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,010 |  |  |
| 52 | Dl119 | ( camin pentru captarea apei beton monolit B20 ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 2,020 |  |  |
| 53 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,092 |  |  |
| 54 | TsC54B | ( piatra sparta M400 - h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,786 |  |  |
| 55 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 11,700 |  |  |
| 56 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
| 57 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,000 |  |  |
| 58 | nota | Consolidare | buc | 0,000 |  |  |
| 59 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( B20) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400) h=10 cm | 100m2 | 0,142 |  |  |
| 60 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=4.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,142 |  |  |
| 61 | Dl130 | Consolidarea (la iesire) cu beton monolit ( B20) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400) h=10 cm | 100m2 | 0,100 |  |  |
| 62 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,100 |  |  |
| 63 | Dl119 | ( pinten din beton monolit B20 ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 0,500 |  |  |
| 64 | CP21B | Lucrari minore ( Reprofilare rosturilor cu mortar) | m3 | 0,500 |  |  |
| 65 | nota | Podet PC163+00, d1.0b.a. | buc | 0,000 |  |  |
| 66 | Dl125k=0.8 | ( demontarea inclusiv Incarcarea ) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,400 |  |  |
| 67 | RpCB18A | ( aripilor )Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 7,800 |  |  |
| 68 | TsC03G1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,078 |  |  |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in loc de acumulare) | t | 22,440 |  |  |
| 70 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,102 |  |  |
| 71 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,102 |  |  |
| 72 | nota | Alungirea podetului la 2m ( in aval ) | m3 | 0,000 |  |  |
| 73 | TsC03F1 | ( Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 74 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( in depozit) | t | 13,600 |  |  |
| 75 | TsC54A | Strat de fundatie din balast | m3 | 3,279 |  |  |
| 76 | Dl125 | ( d1.0; ZK-3-100;L=1.0m;masa=0.88t )Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,700 |  |  |
| 77 | Dl119 | (beton monolit B20F200W6 ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,200 |  |  |
| 78 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,300 |  |  |
| 79 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,200 |  |  |
| 80 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Конопатка швов паклей,пропит.битумом=12kg) | m | 13,333 |  |  |
| 81 | nota | Executarea elementelor de carat | buc | 0,000 |  |  |
| 82 | TsC54A | Strat de fundatie din balast | m3 | 8,361 |  |  |
| 83 | Dl123 | ( polrtal prefabricat B20 CT10 ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,020 |  |  |
| 84 | Dl123 | ( apiri prefabricat B20 CT4 ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,920 |  |  |
| 85 | TsC54B | ( piatra sparta M400 - h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,000 |  |  |
| 86 | Dl119 | (rigola din beton monolit B20F200W6,h=20cm ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,000 |  |  |
| 87 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 20,500 |  |  |
| 88 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,000 |  |  |
| 89 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,000 |  |  |
| 90 | nota | Consolidare | buc | 0,000 |  |  |
| 91 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( B20) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400) h=10 cm | 100m2 | 0,297 |  |  |
| 92 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,297 |  |  |
| 93 | Dl130 | Consolidarea (la iesire) cu beton monolit ( B20) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400) h=10 cm | 100m2 | 0,100 |  |  |
| 94 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,100 |  |  |
| 95 | Dl119 | ( pinten din beton monolit B20 ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,100 |  |  |
| 96 | CP21B | Lucrari minore ( Reprofilare rosturilor cu mortar) | m3 | 0,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Amenajarea drumului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |
| 97 | TsC03F1 | (rambleului ; Y=1.7t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,235 |  |  |
| 98 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 39,950 |  |  |
| 99 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,235 |  |  |
| 100 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,235 |  |  |
| 101 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 2,350 |  |  |
| 102 | TsE05B | ( platformei ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,419 |  |  |
| 103 | TsE05B | ( casetei) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,735 |  |  |
| 104 | nota | Tip II | m2 | 0,000 |  |  |
| 105 | DA12C | ( amectic din piatra sparta nr.4 (din piatra sparta M400 ) - h=20cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 20,200 |  |  |
| 106 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t | 0,100 |  |  |
| 107 | DB19G | (SKPg-I/SM STB 1033:2008 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 101,000 |  |  |
| 108 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,030 |  |  |
| 109 | DB16H | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033: 2008 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 101,000 |  |  |
| 110 | nota | Tip III | m2 | 0,000 |  |  |
| 111 | Dl134 | ( amectic din piatra sparta nr.4 (din piatra sparta M400 ) h=20cm ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100m2 | 1,725 |  |  |
| 112 | nota | Podet TS50-25-3 | m2 | 0,000 |  |  |
| 113 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=30cm) | m3 | 1,364 |  |  |
| 114 | Dl122 | ( TS50-20-3=3buc )Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,100 |  |  |
| 115 | Dl124 | ( portal nr.30 =2buc ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Instalarea stilpilor de semnalizare |  |  |  |  |
| 116 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 59,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |
| 117 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 17,000 |  |  |
| 118 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 119 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 120,400 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |