	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Cuza Voda 6, 6/4, 8/2
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-3 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	30,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	0,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	0,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,024

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,09

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,15

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	960,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	249,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	249,60

	3
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	18,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	28,80

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,344

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	13,95

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	13,95

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare sol spatii verzi

	100 m3
	
	0,880



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	5,298

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,491



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	8,976

	6
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	258,330



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	66,649

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	7
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	2 294,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	80,061

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	73,408

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	41,751

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	41,751

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	41,751

	8
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,147



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	6,905

	9
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	258,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	66,59

	10
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	2 294,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	114,70

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	114,70

	11
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,606



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,654

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,482

	12
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	2 294,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	344,10

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	269,545

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	8,602

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	31,542

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	32,69

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	13
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	12,080



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	109,082

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	12,08

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	16,912

	14
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	181,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	179,388

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	208,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	18,12

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	38,052

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	76,104

	15
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 208,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	700,882

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	19,086

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 226,12

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 932,80

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	9 506,96

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	6,04

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	51,702

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	24,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pereu din beton



	16
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	12,642

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,40

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,96

	17
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	14,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	13,86

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	16,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,40

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,94

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,88

	18
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	140,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	175,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	21,00

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	14,35

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	140,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	140,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	140,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	1,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	0,84

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	5. Tartan tip 1



	19
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	11,739

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,30

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,82

	20
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	13,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	12,87

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	14,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,30

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,73

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,46

	21
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,052



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,054

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,016

	22
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	130,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	15,60

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	15,275

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,487

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,788

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,853

	23
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	130,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	15,60

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	32,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,50

	24
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	130,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	87,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	10,40

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	728,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 040,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	319,80

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	5,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	25
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,220



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	11,017

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,22

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,708

	26
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	12,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	12,078

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	14,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,22

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,562

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,124

	27
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,049



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,05

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,015

	28
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	122,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	14,64

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	14,335

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,457

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,678

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,738

	29
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	122,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	14,64

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	30,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,10

	30
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	122,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	81,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	9,76

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	683,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	976,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	300,12

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	4,88

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Borduri



	31
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	650,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	97,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	286,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	29,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 898,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	5,20

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	653,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	3,90

	32
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	825,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	99,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	148,50

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	39,60

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	841,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,475

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	829,125

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,475

	33
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	70,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	8,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	12,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	3,36

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	71,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,21

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	70,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,21

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	8. Mobilier urban



	34
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	33,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	62,70

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	14,85

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	160,05

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	33,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,188

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,95

	35
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	33,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	19,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	14,85

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	160,05

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	33,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,772

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,95

	36
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	2,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	3,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,70

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	2,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,072

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	9. Ingradiri spatii verzi



	37
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	0,325



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	0,387

	38
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	0,553



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	0,614

	39
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	0,553



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,143

	40
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	0,325



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	1,121

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,13

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	0,338

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,033

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,195

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,081

	41
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,068



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	0,544

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,109

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	0,381

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,054

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	68,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,082

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,204

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,204

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,204

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,02

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,031

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	0,476

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,082

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,041

	42
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	10,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	5,61

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	10,71

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	21,93

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	0,357

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,153

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,051

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	10. Intrare in blocuri



	10.1. Scari/Rampe



	43
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	45,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	38,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,225

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,85

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,90

	44
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	617,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	35,786

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	1,851

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	632,425

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,17

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	172,76

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,617

	45
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	10,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	48,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	4,50

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	10,558

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	1,545

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	2,80

	46
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	35,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	134,925

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	35,70

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	203,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	5,25

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	7,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,175

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	12,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	1,26

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,252

	47
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	45,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	40,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,75

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	15,75

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	46,35

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	46,35

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	5,625

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	258,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,35

	48
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	10,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	38,55

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	10,20

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	58,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,05

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	3,43

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,36

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,072

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	10.2. Balustrada



	49
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	6,60

	50
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	30,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	6,00

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	30,00

	51
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	9,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	9,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,18

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,45

	52
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	65,100



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	12,369

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,651

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,651

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	65,10

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,326

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,521

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,651

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,302

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,302

	53
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,065



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,473

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,78

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,39

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,055

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,195

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,098

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	10.3. Tamplarii



	54
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 5 buc

	m2
	
	12,600



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	47,124

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	5,67

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	2,394

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	3,402

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	12,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	3,402

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	1,701

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	17,136

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,05

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,30

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	9,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,252

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	10.4. Fatada/Copertina



	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu amorsa pentru lucrari exterioare

	m2
	
	100,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,00

	
	241658610530289
	Grund pentru lucrari exterioare
	kg
	0,1500
	15,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,00

	56
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	100,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	220,00

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	103,02

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	606,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	39,39

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,303

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	3,14

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	1,52

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	4,56

	57
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	30,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	3,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	12,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,50

	58
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	30,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	36,60

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	69,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,12

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


