CAIET DE SARCINI

privind procurarea echipamentului pentru anul 2020 conform normelor de asigurare

Lotul  I -  Bocanci cu carâmb înalt pentru militarii prin contract de vară:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Bocanci din piele cu carâmb înalt | per | 300 | Bocanci cu carâmbi înalți sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, vipușca exterioară, guler moale, reper aplicat pe limbă croite din piele box de bovine, tratata hidrofug cu proprietății de rezistenta la apa (impermeabilă). Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 200±5 mm.. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată parţial sub căpută din material textil, iar pentru vipuşca interioară şi etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ de piele naturală, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Bocancii se închid și se fixează cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele, 4 cârlige și 2 inele metalice în partea superioară. Modelul este aprobat de IGC. | Piele naturală Culoare neagră. Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port. | 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul II - Tricou din bumbac pentru militarii prin contract, culoare neagră:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Tricou din bumbac, culoare neagră | set. | 1000 | Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi răscroiala gîtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) şi terminaţia mînecilor sînt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. Pe piept, în partea dreaptă, este brodată inscripţia ,,CARABINIERI’’. Modelul este aprobat de IGC. | Bumbac nu mai puţin de 95 % în amestic cu laycră. Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port. | 50 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul III – Costum pentru lucru, culoare neagră:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Costum pentru lucru | set. | 300 | Costumul constă din chipiu, scurtă şi pantaloni. Chipiu: Forma clasică, cu șase unghiuri, cu vizor greu. Volumul este controlat de o casetă specială. Cu posibilitatea de reglare a măriimii în partea posterioară a chipiului Scurta : Scurta model drept; Nasturi pe centru și la mîineci; Scurta echipată cu două buzunare laterale; Două buzunare pe piept; Bandă reflectorizantă. Pantaloni Pantaloni model drept; Doua buzunare laterale; Bandă reflectorizantă. Model aprobat de IGC. | Țesătura: 51% – bumbac, 49% – poliester Densitatea țesăturii nu mai puțin 260 g / m2. Culori combinate negru cu dungă oranj. Garanţie: 3 luni de la repartizarea în port. | 50 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul IV- Vestă ”DIALOG – CARABINIERI”, culoare albastră:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Vestă ”DIALOG – CARABINIERI” | buc. | 50 | Vestă de culoare albastră de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă şi spate. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică pe toată lungimea produsului. Faţa vestei prezintă două repere simetrice. Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 155 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „DIALOG – CARABINIERI”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm. În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „DIALOG – CARABINIERI”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Modelul este aprobat de IGC. | Țesătura: 100 % – PES. Culoare: albastră. | 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !

Şef al Serviciului intendenţă

al Direcţiei aprovizionare și dotări a IGC,

locotenent-colonel                                                                                            Iurie PISTOL

COORDONAT:

Șef al Direcţiei aprovizionare și dotări a IGC,

colonel                                                                                                              Constantin PÎNZARI