Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani     ocds-b3wdp1-MD-1625643067589

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

1. Descriere generală

Adresa lucrărilor este specificată în caietul de sarcini, constituie tronsoane a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.

2. Informaţii şi proiectare

Documentația de deviz a fost elaborată de către  autoritatea contractantă Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Devizul este calculat prin metoda  de resurse în corespundere cu instrucţiunile din СР L.01.01-2012,  aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013. Pentru lucrările executate în condiții restrânse, normele de manoperă și funcționare a utilajului se va aplica k=1,2 (conform ordinului Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a RM nr.117 din 30.02.2007).

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor cerințelor legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. raionul Drochia |  |  |  |
|  |  | 1.1. G28 G27 - Moara de Piatra - Hasnasenii Noi - Dobrogea Noua - R6, km. 9,000 - 9,750 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 750 m.l.) | 100 m3 |  | 1,7600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament - 750 m.l.) | 100 m3 |  | 2,7000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,7000 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 5 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzurilor la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 60,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 6 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 45,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |
|  |  | 1.1.2. Imbracaminte rutiera |  |  |  |
| 7 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate din piatră spartă e de 1,422) h=18 cm | m3 |  | 810,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461 | Amestec optimal de piatra sparta, 0-63 mm | m3 | 1,4220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 8 | DA21C | Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment = 1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | 100 m3 |  | 11,5200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | t | 5,6000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material, cu exceptia apei). Rezistența la compresiune a amestecului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 810,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2) | t |  | 2,7000 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 1.2. G33 R12 - Mindic - Zgurita - Marculesti - R13, km. 8,900 - 9,300 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 11 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului - 400 m.l.) | 100 m3 |  | 0,9400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament - 400 m.l.) | 100 m3 |  | 1,4400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,4400 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 8,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 15 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzurilor la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 32,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 16 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 24,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |
|  |  | 1.2.2. Imbracaminte rutiera |  |  |  |
| 17 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate din piatră spartă e de 1,422) h=18 cm | m3 |  | 432,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461 | Amestec optimal de piatra sparta, 0-63 mm | m3 | 1,4220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 18 | DA21C | Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment = 1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | 100 m3 |  | 6,1400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | t | 5,6000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material, cu exceptia apei) Rezistența la compresiune a amestecului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 432,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 20 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2) | t |  | 1,4400 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 2. raionul Glodeni |  |  |  |
|  |  | 2.1. G24 R7 - Petruseni - Camenca - G25, km. 11.830 - 12.630 |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 21 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului - 1100 m.l.) | 100 m3 |  | 2,5700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 22 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament) | 100 m3 |  | 2,8800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,8800 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 24 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente) | 100m2 |  | 16,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 25 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzurilor la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 64,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 26 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 48,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |
|  |  | 2.1.2. Imbracaminte rutiera |  |  |  |
| 27 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate din piatră spartă e de 1,422) h=18 cm | m3 |  | 864,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461 | Amestec optimal de piatra sparta, 0-63 mm | m3 | 1,4220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 28 | DA21C | Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment = 1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | 100 m3 |  | 12,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | t | 5,6000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material, cu exceptia apei) Rezistența la compresiune a amestecului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 864,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2) | t |  | 2,8800 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 3. raionul Rascani |  |  |  |
|  |  | 3.1. G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km. 2.300 - 3.300 |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 31 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului - 850 m.l.) | 100 m3 |  | 1,9900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 32 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament) | 100 m3 |  | 3,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 33 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,6000 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 34 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 20,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 35 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzurilor la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 80,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 36 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 60,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |
|  |  | 3.1.2. Imbracaminte rutiera |  |  |  |
| 37 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate din piatră spartă e de 1,422) h=18 cm | m3 |  | 1 080,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461 | Amestec optimal de piatra sparta, 0-63 mm | m3 | 1,4220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 38 | DA21C | Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment = 1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | 100 m3 |  | 15,3600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | t | 5,6000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material, cu exceptia apei) Rezistența la compresiune a amestecului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 1 080,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 40 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2) | t |  | 3,6000 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 3.2. G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km. 4.000 - 4.480 |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 41 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului - ) | 100 m3 |  | 2,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 42 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament) | 100 m3 |  | 1,7300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 43 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,7300 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 44 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 9,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 45 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzurilor la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 38,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 46 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 28,8000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |
|  |  | 3.2.2. Imbracaminte rutiera |  |  |  |
| 47 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate din piatră spartă e de 1,422) h=18 cm | m3 |  | 518,4000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016461 | Amestec optimal de piatra sparta, 0-63 mm | m3 | 1,4220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 48 | DA21C | Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment = 1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | 100 m3 |  | 7,3700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) | t | 5,6000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material, cu exceptia apei). Rezistența la compresiune a amestecului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 518,4000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 50 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2) | t |  | 1,7300 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)