WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP Spitalul Raional Anenii Noi Reparatia capitala a sectiei de terapie IMSP Spitalul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 107,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 439,120 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi | m2 |  | 117,510 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  | 36,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 468,100 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 730,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 56,700 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 8 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  | 57,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5400 |  |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 57,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t |  | 57,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0910 |  |
|  |  | 2. Usi |  |  |  |
| 11 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 15,870 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 12 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  | 118,240 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi interioare vitrate si orbe ) | m2 |  | 101,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 14 | CK33C | Broasca | buc |  | 51,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |
|  | 2863146310237 | Broasca | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 306,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0022 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |  |
| 16 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (surupuri cu cap inecat 6x30mm fara pret) | m |  | 215,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 28741158291261 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 76,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 76,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 76,200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 76,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 21 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 76,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 3. Tavane |  |  |  |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 271,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 23 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 |  | 794,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 |  |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 |  |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm | m2 |  | 794,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 25 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 |  | -794,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 794,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 794,400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 794,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane | m2 |  | 794,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 4. Peretii |  |  |  |
| 30 | CF15A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. executarea mecanizata a grundului | m2 |  | 439,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 29522700037101 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 31 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm (demensinele si cloarea de coordonat cu benificiarul) | m2 |  | 529,060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2661112800711 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |
| 32 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  | 2 064,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |  |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3 mm | m2 |  | 2 064,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
| 34 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | -2 064,00 0 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2 064,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2 064,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2 064,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2 064,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 396,450 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 40 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (suruburi cu cap inecat 6x30 mm fara pret) | m |  | 168,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 28741158291261 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 396,450 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 396,450 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 396,450 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 396,450 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 396,450 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 46 | CH05A | Briu de protective la perete din MDF laminat 58,0 m x0,2 m x0,02 m | m |  | 58,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |  |
|  | 201010290434012 | Briu de protectie la perete din MDF laminat (58,0 m x 0,2 m x 0,02m) | m | 1,0000 |  |
|  |  | 5. Pardosele |  |  |  |
| 47 | RpCK31A1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 |  | 56,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9300 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,4200 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0330 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,1000 |  |
| 48 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  | 68,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |  |
| 49 | CE13A | Invelitori cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (bloc sanitar) | m2 |  | 68,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 50 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 1 072,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 51 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (gr. 10 mm, mata, rezistenta la alunecare, dimensiunele si cloarea de coordonat cu benificiarul) | m2 |  | 159,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |
|  | 266111280071 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
| 52 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linolium medical cu ridicarea pe perete de 10 cm ( 917.3 m2 x 1,1 = 1009 m2) linoleum medical gr – 2,2 mm | m2 |  | 1 009,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |
|  | 25231167163481 | Covor P.V.C. medical omogen | m2 | 1,1700 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |

WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Reparatia capitala a sectiei de terapie IMSP Spitalul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-2

Retelele interioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari santehnice |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 78,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |
| 4 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 24,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 5 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 48,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 6 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari santehnice |  |  |  |
| 7 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN25 | m |  | 98,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2521216710000 | Tub PP-R/FB PN25 20mm | m | 1,0300 |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 98,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |
| 9 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Mufa de trecere F 20 mm 1/2 | buc |  | 86,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752741101020 | Mufa de trecere F 20 mm 1/2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 10 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP -R d 20 mm 90 gr | buc |  | 86,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752337411010 | Cot 20mm 90 gr | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 11 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d 20 mm | buc |  | 44,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 287527411 | Teu d 20mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 12 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa d 20 mm | buc |  | 44,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2875274110 | Mufa 20mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R45gr.d20 | buc |  | 86,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 12875274110 | Cot PP-R45gr.d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 14 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 64,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2521016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
| 15 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP D50 87Gr. | buc |  | 86,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 252315672103750 | Cot PP D50 87Gr. | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
| 16 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP D50 47Gr. | buc |  | 21,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 502315672103750 | Cot PP D50 45Gr. | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
| 17 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 18,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2523150721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare50mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |
| 18 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmRamificatie redusa PP D110/50 87 GR. | buc |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2523156721015110 | Ramificatie redusa PP D110/50 87 GR. | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
| 19 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmRamificatie PP D110/110 87 GR. | buc |  | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie PP D110/110 87 GR. | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
| 20 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 | buc |  | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 | buc | 1,0000 |  |
| 21 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2875274204040110 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze110 | buc | 1,0000 |  |
| 22 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm110/110/ 50 GR. | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2523156721017 | Ramificatie 110/110/110 87 GR. | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
| 23 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 34,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector PP/Fonta D110 | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567 | Conector PP/Fonta D110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Trecere cu inel si garnitura la teava fonta d.50 | buc |  | 32,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 252315672 | Trecere cu inel si garnitura de la teava Polipropilena la teava fonta d.50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
| 28 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 86,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |  |
| 29 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |
| 30 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 31 | SC02A | Cada pentru dus din metal complet ecipat Padon de dus 120x80x16 cu sifon Aкрил | buc |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 32 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |
| 33 | IA52A | Cutie metalica pentru hidrant interioara 800x600x350 | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 34 |  | Padon de dus 120x80x16 cu sifon Akpil | buc |  | 5,000 |
|  | 44 | Padon de dus 120x80x16 cu sifon Akril | buc | 1,0000 |  |
| 35 |  | Boiler electric TESY 80L ,2000W | buc |  | 4,000 |
|  | 33 | Boiler electric TESY(D45cm)80L,2000W | buc | 1,0000 |  |
| 36 |  | Boiler electric TESY50L, | buc |  | 2,000 |
|  | 34 | Boiler electric TEY 50L | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 01 | Cutie metalica pentru hidrant interioara 800x600x350 | buc |  | 3,000 |
|  | 01 | Cutie metalica pentru hidrant interioara 800x600x350 | buc | 1,0000 |  |

WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP SR Anenii Noi Reparatia capitala a sectiei de terapie IMSP Spitalul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-3

Reparatia capitala a sistemei de incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 132,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,16 |  |
| 2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  | 128,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,30 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,137 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 |  |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 230,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,38 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,159 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare a sistemei de incalzire |  |  |  |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1400 mm (500 x 1400mm) | buc |  | 62,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |  |
|  | 28221 | Radiator 500x1400 | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x800 mm) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2822115702 | Radiator 500*800 | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |
| 6 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 128,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |
|  | 252121671001 | Teava din polietilena sau polipropilena d 20mm | m | 1,03 |  |
| 7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 229,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 |  |
|  | 252121671002 | Teava din polietilena sau polipropilena d 25 mm | m | 1,03 |  |
| 8 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 357,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 |  |
| 9 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot d 20mm | buc |  | 224,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27 |  |
|  | 28752741 | Piesa de legatura cot d 20mm | buc | 1,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10 |  |
| 10 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d 25 mm | buc |  | 65,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |
|  | 2875274222 | Piesa de legatura Cot d 25 | buc | 1,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20 |  |
| 11 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tercere metal / PP 20x25 mm | buc |  | 54,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27 |  |
|  | 28752741108 | Piesa de legatura Trecere metal / PP 20 x25 | buc | 1,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10 |  |
| 12 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta d 25 | buc |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |
|  | 28752742 | Piesa de legatura Mufa d 25 | buc | 1,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20 |  |
| 13 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufta d 20 mm | buc |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,27 |  |
|  | 2874110001 | Piesa de legatura mufta d 20 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,10 |  |
| 14 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25x20x25 mm | buc |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 287527 | Piesa de legatura Teu d25x25x20mm | buc | 1,00 |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30 |  |
| 15 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord M d 20 mm 1/2 | buc |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |
|  | 28274110102 | Piesa de racordare (fiting) Racord M d 20 mm 1/2 | buc | 1,00 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 65,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,00 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet PP d 25 mm | buc |  | 65,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |
|  | 28752742051 | Robinet PP d25mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet d 20 mm tur - retur | buc |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |  |
|  | 287 | Robinet d 20 Tur - Retur | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |
| 19 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 260,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |  |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 20 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 94,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,17 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,50 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,80 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,09 |  |
| 21 | RCsB10A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  | 94,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,63 |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,014 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,015 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,035 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 84,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,03 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie PVC (200x 150 mm) | buc | 1,00 |  |
| 23 | RCsU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  | 14,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,60 |  |
| 24 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,70 |  |
| 25 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  | 14,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,05 |  |

WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie capitala a sectiei de terapie IMSP Spitalul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-1-4

Reteaua electrica interioara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reteua electrica interioara |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,Panou metalic-36 module | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,Panou metalic-24 module | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
| 3 |  | Sina ,,0,, ,,N,,izolata 1*12 | buc |  | 8,00 |
|  | 3 | Sina ,,0,, ,,N,,izolata 1*12 | buc | 1,0000 |  |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
| 5 |  | Intrerupator automat 3PC 63A | buc |  | 4,00 |
|  | 4 | Intrerupator automat 3PC 63A | buc | 1,0000 |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 76,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
| 7 |  | Intrerupator automat 3PC 25A | buc |  |  |
|  | 7 | Intrerupator automat 3PC 25A | buc | 1,0000 |  |
| 8 |  | Automat 1PB 10A | buc |  | 72,00 |
|  | 8 | Automat 1PB 10A | buc | 1,0000 |  |
| 9 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, | buc |  | 64,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |  |
| 10 |  | Intrrerupator automat diferential AVBT 2P C16 10mA | buc |  | 8,00 |
|  | 10 | Intrrerupator automat diferential AVBT 2P C16 10mA | buc | 1,0000 |  |
| 11 |  | Intrrerupator automat diferential AVBT 2P C16 30mA | buc |  | 56,00 |
|  | 11 | Intrrerupator automat diferential AVBT 2P C16 30mA | buc | 1,0000 |  |
| 12 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |
| 13 |  | Cablu VVG-ng LS 5x16 mm2 | m |  | 10,00 |
|  | 18 | Cablu VVG-ng LS 5x16 | m | 1,0000 |  |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |
| 15 |  | Cablu WG -ng LS 5x6 mm2 | m |  | 10,00 |
|  | 45 | Cablu WG -ng LS 5x6 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 57,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 17 |  | Cablu VVG-ng LS3x1.5 mm2 | m |  | 2 800,00 |
|  | 23 | Cablu VVG-ng LS 3x1,5 | m | 1,0000 |  |
| 18 |  | Cablu VVG-ng LS3x2.5 mm2 | m |  | 3 100,00 |
|  | 24 | Cablu VVG-ng LS 3x2,5 | m | 1,0000 |  |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava gofrata din polietilena, pe suportuli, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 57,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 20 |  | Teava gofrata d 16 mm | m |  | 5 700,00 |
|  | 26 | Teava gofrata d 16mm | m | 1,0000 |  |
| 21 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Intrerupator cu 1 clapa | buc |  | 34,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
| 22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Intrerupator cu 2 clape | buc |  | 45,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |
|  | 1111000100024 b | Intrerupator manual cu 2 clape | buc | 1,0100 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
| 23 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare | buc |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |
| 24 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare dubla | buc |  | 140,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2746167335100 h | Priza dubla | buc | 1,0200 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |
| 25 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc |  | 149,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 |  |
| 26 |  | Corp de iluminat incorporat 600x600 mm LED ,48 W,6500K | buc |  | 42,00 |
|  | 38 | Corp de iluminat incorporat 600x600 mm LED ,48 W,6500K | buc | 1,0000 |  |
| 27 |  | Corp de iluminat exterior 600x600 mm LED ,48 W,6500K | buc |  | 107,00 |
|  | 39 | Corp de iluminat exterior 600x600 mm LED ,48 W,6500K | buc | 1,0000 |  |
| 28 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi Led | buc |  | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |  |
| 29 |  | Corp de iluminat 2*36W | buc |  | 4,00 |
|  | 41 | Corp de iluminat 2*36W | buc | 1,0000 |  |
| 30 |  | Corp de iluminat 2*18W | buc |  | 10,00 |
|  | 42 | Corp de iluminat 2*18W | buc | 1,0000 |  |
| 31 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED | buc |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 |  |
| 32 |  | Corp de luminat exterior 300x300x13 mm 24 W, 4000K | buc |  | 20,00 |
|  | 45 | Corp de luminat exterior 300x300 x13 LED, 24W, 4000K | buc | 1,0000 |  |
| 33 | RpEF13C | Corp de iluminat Exit | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
| 34 |  | Corp de iluminat Exit | buc |  | 4,00 |
|  | 47 | Corp de iluminat Exit | buc | 1,0000 |  |
| 35 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat cu lampa bactericida | buc |  | 32,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 |  |
| 36 |  | Corpuri de iluminat cu lampa bactericida | buc |  | 32,00 |
|  | 49 | corpuri de iluminat cu lampa bactericida | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 164,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 38 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 210,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 39 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  | 85,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 40 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 120,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 |  |
| 41 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 120,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 42 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 85,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |
| 43 |  | Panou din metal p/u automate -36 module | buc |  | 4,00 |
|  | 55 | Panou metalic-36 module | buc | 1,0000 |  |
| 44 |  | Panou din metal p/u automate-24 module | buc |  | 4,00 |
|  | 56 | Panou metalic-24 module | buc | 1,0000 |  |