| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Set de unică utilizare pentru shunt portisistemic intrahepatic transjugular |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Set de unică utilizare pentru shunt portisistemic intrahepatic transjugular |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Set puncție 1 |  |  |  |  | Set puncție compus din: ac 1.8 mm (+/- 0.1 mm) cu obturator - 60° curbat, lung. 600 mm (+/-200mm); ac pencil-cut, cu ghid metalic 0.035" drept; cateter 8F cu lungimea 50 cm (+/-10mm) |  |  |  |
| Lot 1.2 Set puncție 2 |  |  |  |  | Set puncție compus din: ac 1.8 mm (+/- 0.1 mm) cu obturator - 60° curbat, lung. 600 mm (+/-200mm); ac pencil-cut, cu ghid metalic 0.035" curbat; cateter 8F cu lungimea 50 cm (+/-10mm) |  |  |  |
| Lot 1.3 Set puncție 3 |  |  |  |  | Set puncție compus din: ac 1.8 mm (+/- 0.1 mm) cu obturator - 60° curbat, lung. 600 mm (+/-200mm); ac colapinto cut, cu ghid metalic 0.035" drept; cateter 8F cu lungimea 50 cm (+/-10mm) |  |  |  |
| Lot 1.4 Set puncție 4 |  |  |  |  | Stent compatibil din nitinol 6F, de tip microplasă cu celule hibrid, cu suprafața șlefuită pentru biocompatibilitate, capete cu celulă închisă și markeri radio-opaci, diametru stent: 8 mm; lungime stent 80mm; cu sistem de livrare inclus, ghid 0,035''. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________