APROBAT: Director adjunct al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

Vladimir LUPU______________________ “________________” 2026

CAIETUL DE SARCINI

Capitolul 1: Denumirea lucrării

Servicii de elaborarea raportului de expertiză tehnică la podul de șosea

Drum regional: G116.2  G116–Ștefănești–Ștefan Vodă–G116.1;

Poziția km: 1,610;

Obstacol traversat: r. Bebei;

Localitatea apropiată: s. Volintiri;

Seismicitatea zonei: 7 grade pe scara MSK-64;

Poziția GPS: 46°26'16.1"N    29°37'09.5"E

Capitolul 2: Tipul lucrărilor

Expertiză Tehnică, în conformitate cu:

- Hotărârea de Guvern Nr. 743 din 06.11.2024, cu privire la asigurarea calității în construcții;

- CP D.02.26:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”;

- Prestatorul va elabora capitolul privind posibilitatea și domeniul în care, după caz, pot fi reutilizate elementele prefabricate a suprastructurii podului, la execuția lucrărilor de reparație din cadrul programului de întreținere/reparație a lucrărilor de artă gestionate de către Beneficiar;

- Prevederea și asigurarea tuturor măsurilor de securitate și sănătate în muncă (SSM) pe durata efectuării investigațiilor pe teren, conform legislației naționale și directivelor europene aplicabile.

Capitolul 3: Temeiul lucrărilor

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, aprobat prin HG 73/2026 din 25.02.2026.

Prestatorul lucrărilor va fi câștigătorul licitației publice în conformitate cu Lege Nr. LP131/2015 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”, cu modificările ulterioare.

Capitolul 4: Volumul lucrărilor

Determinarea și evaluarea caracteristicilor reale ale construcției, a stării de viabilitate, în scopul asigurării funcționalității și posibilității utilizării în continuare a construcției.

- Raportul v-a cuprinde capitolul cu date generale despre obiectiv, descrierea situației existente, materiale foto la momentul execuției lucrărilor de inspectare și capitolul despre degradările și defectele atestate prin descrierea criteriilor de analiză care au stat la baza constatării defectelor și degradărilor (inclusiv elaborarea Fișei de constatare conform tabelului H.4 din CP D.02.26:2023).

- Se vor include datele privind ridicările topo-geodezice, studiu hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic). Studiu hidraulic va include și evaluarea riscului la inundații și efectele eroziunii albiei la pilele podului, conform bunelor practici europene și CP D.02.26:2023.

Capitolul 5: Termeni de referință

5.1. Parametrii tehnici de bază

- Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;

- CP D.02.2:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”;

- СНиП 3.06.04-91 „Мосты и трубы”;

- NCM D.02.01:2024 „Proiectarea drumurilor publice”.

În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris.

5.2. Termeni de referință de bază

- Raportul de expertiză tehnică va respecta Standardele în vigoare.

- Prestatorul va efectua studiile și cercetările pe teren:

  - Ridicări topo-geodezice;

  - Studii geotehnice;

  - Studiu hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic).

5.3. Condiții specifice

- Ridicările topo-geodezice vor fi realizate în sistemul de coordonate Mold Ref 99 și sistemul de înălțimi Baltic 1977;

- Cercetările în teren și studiu hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic), vor fi efectuate în număr necesar de a fi definitivată starea tehnică generală a podului;

- Prestatorul va examina fișa de constatare elaborată în conformitate cu CP D. 02.26:2023 și inclusiv, fișa tehnică elaborată în anul 1989, puse la dispoziție de către Beneficiar (Anexa nr.1 din prezentul caiet de sarcini);

- Prestatorul va stabili regimul de exploatare a podului (masă limitată pe osie, masa limitată, viteza maximă limitată, etc.) în baza concluziilor raportului;

- La elaborarea raportului de expertiză tehnică, prestatorul v-a lua în considerare demersul Ministerului Culturii cu nr. 04/01-09/3430 din 10.12.2025, privind inițierea procesului de clasare și atribuirea statutului de monument istoric a obiectivelor menționate în demers (Anexa nr. 1 din prezentul caiet de sarcini).

Capitolul 6: Conținutul documentației.

6.1. Conținutul raportului de expertiză tehnică:

Conținutul raportului de expertiză trebuie să cuprindă compartimentele și rapoartele cu conținutul definit în Capitolul 5 Termenii de referință. Compartimentele și rapoartele conexe se vor prezenta după cum urmează (dar nu se limitează):

- Memoriu explicativ general;

- Raport topo-geodezic;

- Raport geotehnic;

- Raportul hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic);

- Recomandări privind regimul de exploatare a podului în baza concluziilor raportului (masă limitată pe osie, masa limitată, viteza maximă limitată, etc.);

- Prestatorul va înainta minim 2 propuneri de soluții tehnice (concepte) pentru lucrările de reparație/ reconstrucție necesare, estimate pe baza concluziilor expertizei.

6.2. Condiții de respectare a normelor și legislației în vigoare la elaborarea rapoartelor:

La elaborarea raportului de expertiză tehnică prestatorul va respecta în strictă conformitate următoarele standarde, documente și acte normative (dar nu se limitează):

- „Regulamentul privind verificarea documentației de proiect și expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor” aprobat prin HG Nr. 743/2024 din 06.11.2024;

- CP D.02.2:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- Cod Nr. CUC434/2023 din 28.12.2023 Urbanismului și Construcțiilor.

Capitolul 7: Aranjamente de raportare

Rapoartele vor fi prezentate în volum de 2 (două) exemplare în limba română, inclusiv: conținutul rapoartelor complet scanate și avizate; versiunea editabilă (PDF, Word, DWG, ș.a.).

| Director adjunct |  | Roman GAVRILUȚA |
| --- | --- | --- |
| Șef Direcție Implementare Proiecte |  | Andrei ERMURACHI |
| Șef Serviciu Poduri |  | Victor SERDIUC |
| Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize |  | Ion JALBĂ |

Executat: Dumitrașcu M.

Anexa Nr.1

Informație livrabilă de către Beneficiar

| Nr. | Informație livrabilă de către Beneficiar |
| --- | --- |
| 1 | Beneficiarul v-a pune la dispoziția prestatorului documentația existentă (fișa de constatare elaborată în conformitate cu CP D. 02.26:2023 și fișa tehnică elaborată în anul 1989) |
| 2 | Demersul Ministerului Culturii cu nr. 04/01-09/3430 din 10.12.2025, privind inițierea procesului de clasare și atribuirea statutului de monument istoric a obiectivelor menționate în demers. |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei ERMURACHI |
| --- | --- |
| Șef Serviciu Poduri | Victor SERDIUC |