| Constructia rezervoarelor de inmagazinare a apei pentru alimentarea cu apa a s. Loganesti, r-ul Hincesti. Statia de pompare a apei combinata cu statia de dezinfectie SP-1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Retea de alimentare cu apa (03.1-A-1-TH)

Intocmit in preţuri  curente 02.02.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 5,268 |  |
| 2 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,24 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 42,90 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,643 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,104 |  |
| 5 |  |  | AcA52C |  |  | Teava din polietilena PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 88,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1210 |  |  | 10,648 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0610 |  |  | 5,368 |  |
|  |  |  | 30408 |  |  |  | Teava apa PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 88,44 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 95,04 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 3,52 |  |
| 6 |  |  | AcA52D |  |  | Teava din polietilena PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1830 |  |  | 2,928 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 30409 |  |  |  | Teava apa PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 16,08 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 17,28 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
| 7 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor PVC SN4 MS, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216700000 |  |  |  | Teava PVC SN4 MS D.110 L=4 m |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 4,284 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Cot 90* PVC SN4, diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Cot 90* PVC SN4, diametrul de 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 10 |  |  | AcA26A |  |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 13320 |  |  |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 11 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa din PEID RC PN10, D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 22447 |  |  |  | Adaptor flansa din PEID RC PN10, D90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
| 12 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 04203 |  |  |  | Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 07456 |  |  |  | Garnitura p/u flanse fibra-cauciuc d.80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,24 |  |
| 13 |  |  | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Teu egal electosudabil PE100 SDR11 D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156721110 |  |  |  | Teu egal electosudabil PE100 SDR11 D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
| 14 |  |  | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PE100 RC SDR11 D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2523156721111 |  |  |  | Cot 90* PE100 RC SDR11 D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 4,32 |  |
| 15 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PE100 RC SDR11 D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2523156721112 |  |  |  | Cot 90* PE100 RC SDR11 D90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,00 |  |
| 16 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot electosudabil 90* PE100 SDR11 D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523156721113 |  |  |  | Cot electosudabil 90* PE100 SDR11 D90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
| 17 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm. Supapa de sens DN100 conform plansei 16 proiect 03.1-A-1-TH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2875274116100 |  |  |  | Supapa de sens DN100 conform plansei 16 proiect 03.1-A-1-TH |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 18 |  |  | AcF11D |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,20 |  |
| 19 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 0,443 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,216 |  |
| 20 |  |  | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,52 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 45,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8400 |  |  | 21,357 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2840 |  |  | 2,157 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 1,595 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0860 |  |  | 0,653 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2590 |  |  | 1,967 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6800 |  |  | 12,634 |  |
| 21 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264332010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26611264332023 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,30 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 23 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26611264332021 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 24 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9a |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264332021 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264332012 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 27 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274200103 |  |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 29 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30,0 kg/buc*2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 30 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 75,04 |  |
|  |  |  | 2811236305668 |  |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 75,04 |  |
| 31 |  |  | IC44C |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 193.7 x 6 mm, L=200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2722103311686 |  |  |  | Teava instalatie 193.7 x 6 mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,6420 |  |  | 1,284 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0009 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,001 |  |
| 32 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 27,64 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 21,006 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 44,224 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 1,382 |  |
| 33 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 21,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,018 |  |
| 34 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,308 |  |
| 35 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 4,65 |  |
| 36 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 9,261 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 9,902 |  |
| 37 |  |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,42 |  |
| 38 |  |  | CA03D2 |  |  | Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 140,07 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |