| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Utilaj de bucătărie |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LOT 1 |  |  |  |  |
| 39314000-6 | Masina de tocat carne | - Productivitatea 250 kg/h - Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm - Corpul totalment din inox - Cuva de incarcare din inox - Motor ventilat Kw/V: 1,1/220 Dimensiuni: 450x290x520 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Masină de curățat rădăcinoase cu suport din inox | - Productivitatea 60kg/h - Corp total din inox - Volumul buncherului: 5 kg - Taimer de curățire 0-4 min - Alimentare cu apă prin jet, automată Kw/V: 0,37/400 Dimensiuni: 380x570x1010 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Masină de tăiat si radere legume | - Productivitatea 350kg/h - Corp din inox - Viteza rotatiilor 255 rot/min - În complect intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10 mm - Dotat cu mîner de presare Kw/V: Nu mai mult 220/0,37 Dimensiuni: 280x630x550 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa | - Diapazonul de temperatura, °C -5…+5 - Volum 700 l - Usa oarba - Tip de racire dinamic - Corpul din metal zincat vopsit - Interior metal zincat vopsit - Nr de polițe: 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 697x854x202H |  |  |
| 39314000-6 | Dulap frigorific cu temperatura medie | - Diapazonul de temperatura, °C 0…+6 - Volum 1400 l - Usa oarba - Tip de racire dinamic - Corpul din metal zincat vopsit - Nr de polițe: 8 - Interior metal zincat vopsit Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 1402x854x202H |  |  |
| 39314000-6 | Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa | - Diapazonul de temperatura, °C 0…+6 - Volum 700 l - Usa oarba - Tip de racire dinamic - Corpul din metal zincat vopsit - Interior metal zincat vopsit - Nr de polițe 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,23 Dimensiuni: 697x854x202H |  |  |
| 39314000-6 | Malaxor pentru aluat | - Ciclu de malaxare a 18 kg de aluat, - Forma organului de malaxare: spirala - Cantitatea de aluat in ciclu: 18 kg - Volumul: 22 Lt. (ø 360x210h mm) - 2 viteze - Numarul de rotatii viteza 1: 90 rpm - Numarul de rotatiila viteza 2: 180 rpm - Productivitatea 54 kg/h - Organul de malaxare și cupa din inox Kw/V: 0,75/400 Dimensiuni: 670x390x600H Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Feliator | - Semiautomat - Diametrul cuțitului 250 mm - Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm - Corp din aluminiu laminat - Cuțit din oțel - Autoascuțitor fixat - Dimensiunile maxime a produsului 230х180mm - Dimensiunea bazei: 415х263mm Kw/V: 0,14/230 Dimensiuni: 480 x 360 x 365 |  |  |
| 42900000-5 | Cazan de fierbere | - Volum 100 lit. - Diametru cazanului 652 mm - Regimul de temperatură 100 °C - Numărul tenurilor 6 buc Corpul total din inox Kw/V: 17,1/400 Dimensiuni: 840x 1015 x 860 |  |  |
| 39314000-6 | Plita electrica | - Montarea: pe podea - Numar de ochiuri: 6 - Putere ochiuri: 3 х 2,5 кВТ, 3х3кВт - Marimi ochiuri: 285х415 mm - Material ochiuri: fonta Regim de temperatura: 420 °С Kw/V: 16,5/400 Dimensiuni: 1475 x 850 x 860 |  |  |
| 39314000-6 | Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur | - Sistem control electronic (Ecran tactil) - Posibilitate de programare (minim 99 programe) - Producerea aburului începînd cu 35° C - Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate - Numărul de nivele: 10 - Distanța între nivele, maxim 67 mm - Tipul tăvilor GN 1/1 - Iluminare LED - Steclopachet duplix - Suprafata interioara din inox - Regim de temperatură: 30 — 260 ° C - 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă - Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare - Autospalare - Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor - Suport din inox pentru cuptor,Tave 3 buc GN 1/1-20, 3 buc GN 1/1-40, 3 buc GN1/1-65, 3 buc GN 1/1 65 perforate, 4 buc GN 1/1, aluminiu Kw/V: Minim 11,7/400 Dimensiuni: 750x773x1010 Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Masa de lucru din inox сu 1 chivetă ștanțată | - Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 - Colturi rotungite a chiuvetei - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50 mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțata | - Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 - Colturi rotungite a chiuvetei - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50 mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000 x 700 x 850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată | - Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 - Colturi rotungite a chiuvetei - Inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25 x 25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800 x 700 x 850 !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată | - Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 - Colturi rotungite a chiuvetei - Inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1300x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate | - Dimensiunea ciuvetei: 500 x 500 x 300 - Colturi rotungite a chiuvetei - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1200 x 700 x 850 |  |  |
| 39314000-6 | Masa de lucru din inox | - Poliță - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1400x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | - Poliță; - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar; - Înălțimea bordurei din spate 50mm; - Grosimea inox-ului 1,2 mm; - Intarire din inox special pentru rigiditate; - Picior 25x25 reglabil după înălțime; - Finisaj scotch brite; Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1375x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Masă de lucru din inox | - Poliță - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Înălțimea bordurei din spate 50 mm - Înălțimea bordurei din dreapta 50 mm - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | - Masă de lucru din inox | - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Polita - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox special pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 800x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | - Masă de lucru din inox | - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Polita - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox special pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 500x900x850 |  |  |
| 39314000-6 | - Masă de lucru din inox | - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Polita - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox special pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | - Masă de lucru din inox | - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Polita - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Intarire din inox special pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil dupa inaltime - Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1500x700x850 |  |  |
| 39314000-6 | Raft modular | - Tip industrial - Material cadru aluminiu anodizat - Material raft polietilenă LDPE - Numarul de polite 4 Greutate pe polita — 40 kg Dimensiuni: 1460x500x180H |  |  |
| 39314000-6 | Raft modular | - Tip industrial - Material cadru aluminiu anodizat - Material raft polietilenă LDPE - Numarul de polite: 4 Greutate pe polita: 40 kg Dimensiuni: 1860x500x180H |  |  |
| 39314000-6 | Tavă basculantă 37 l | - Răsturnarea manuală - Volumul total 0,25 cm3 - Cuva — inox - Regiumul de temperatură: 50-250 ° C - Dimensiuni cuva: 565x425x150 - Grosimea fundului: 6 mm Kw/V: 6,5/400 Dimensiuni: 700x600x850H Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Carucior pentru tave GN 1/1 | - Pentru 16 tave - Pe roti: 2 cu frina 2 fara - Din inox |  |  |
| 39314000-6 | Filtru-edurizator | - Cartușe și indicator al nivelului de uzura și durității apei pentru cuptor cu abur - Semnalizator automat al nivelului de uzura - Volum 5,4L - Dotat cu indicator a duritatii apei - Certificat CE |  |  |
| 39314000-6 | Hota din tabla zincata | Filtru de grasimi pentru cuptor cu abur Dimensiuni: 1000x1000x450 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________