Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul : Lucrari de reparatie a unor strazi din s.Borogani, r-l Leova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria satului Borogani

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările vor fi executate în satul Borogani raionul Leova. Vor fi reabilitate străzile: Republicii, Ialpug, Tricolorului, Olimp, Mihai Eminescu, Integrării, Sănătății.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate | Materiale | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere (strada Republicii , Ialpug, Tricolorului, Olimp, Mihai Eminescu, Integrării, Sănătății) Amenajarea îmbrăcămintei rutiere | Piatră spartă | LA 30, fr. 4-8 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr. 8-16mm, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr.16-32, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatra sparta | LA30, fr.32-63, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Beton | C30/37, XF4,XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206 |
|  |  |  | Beton | C 20/25 |
|  |  |  | Nisip | sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |
|  |  |  | Plase sudate | Plasa sudata 200*200*8mm |
|  |  |  | Otel beton | OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de reparatie a unor strazi din s.Borogani, r-l Leova

Autoritatea contractantă: Primăria satului Borogani, raionul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Strada Republicii (L=719,0 m, b=4,0m) |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Structura rutiera |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 7,7170 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 17,3632 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 1 389,0240 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 32,2254 |
| 3 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 27,5600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 248,8668 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 27,5600 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 38,5840 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 2,7560 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,6146 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 52,0884 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 4,1340 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 2,7560 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 2,7560 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,2680 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1158 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,7110 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 3,0867 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 7,4688 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,1410 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,2921 |
|  |  |  | 1.2. Trecere prin vad PC1+70 (str. Ialpug) |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,2569 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,5780 |
| 6 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 46,2400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,0728 |
| 7 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 0,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,4180 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,8400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32mm, h=10cm |  | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200467 |  | Nisip |  | m3 | 7,3200 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,4200 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1296 |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut | 0,1638 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0582 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 9,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 5,4000 |
|  | 14111222016461 |  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 1,8270 |
|  | 141112220167121 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 10,9710 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,3500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3780 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,3220 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1350 |
| 10 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata 200*200*8mm) |  | kg | 237,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,9250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1850 |
|  | 28731220041008 |  | Plase sudate (Plasa sudata 200*200*8mm) |  | kg | 239,3700 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,1850 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,3700 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 71,1000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1422 |
| 11 | RpDD03A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei siplatforme carosabile (Beton C30/37, XF4,XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.15 m Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300 |  | m3 | 9,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,4000 |
|  | 2663102100001 |  | Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2 |  | m3 | 9,5481 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8899 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 2,9200 |
|  | 2710603419635 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm |  | kg | 0,0649 |
|  | 2670112205061 |  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  | m3 | 0,0062 |
|  | 2682122600749 |  | Cart bit. str.acop. CA 300 |  | m2 | 5,3859 |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut | 42,2100 |
|  | 2952240004019 |  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  | h-ut | 1,2150 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,2790 |
| 12 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare |  | m | 16,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,5600 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,0560 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,6400 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 2,5600 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,5600 |
| 13 | RpAr6A |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  | m | 16,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7600 |
|  | 10119951 |  | Mastic bituminos |  | kg | 5,6000 |
|  | 2952220000004 |  | Autogudronator |  | h-ut | 0,3040 |
|  | 28752774100001 |  | Compresor |  | h-ut | 0,2720 |
|  | 2932110004424 |  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului |  | h-ut | 0,6400 |
|  |  |  |  | Total Trecere prin vad PC1+70 (str. Ialpug) |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pinteni L=32m x 0,4 x 0,7 PC1+70 (str. Ialpug) |  |  |  |
| 14 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,1024 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,2304 |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm |  | m3 | 1,2800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,2672 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30, fr. 16-32 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 1,4720 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1280 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2688 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,5376 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 |  | m3 | 8,9600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,5824 |
|  | 2663102100000c20 |  | Beton C 20/25 |  | m3 | 9,1392 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,3315 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,9499 |
|  |  |  |  | Total Pinteni L=32m x 0,4 x 0,7 PC1+70 (str. Ialpug) |  |  |
|  |  |  | 1.4. Trecere prin vad PC4+50 (str. Tricolorului) |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,2569 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,5780 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 46,2400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,0728 |
| 19 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 0,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,4180 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,8400 |
| 20 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32mm, h=10cm |  | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200467 |  | Nisip |  | m3 | 7,3200 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,4200 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1296 |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut | 0,1638 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0582 |
| 21 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 9,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 5,4000 |
|  | 14111222016461 |  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 1,8270 |
|  | 141112220167121 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 10,9710 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,3500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3780 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,3220 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata 200*200*8mm) |  | kg | 237,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,9250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1850 |
|  | 28731220041008 |  | Plase sudate (Plasa sudata 200*200*8mm) |  | kg | 239,3700 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,1850 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,3700 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 71,1000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1422 |
| 23 | RpDD03A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei siplatforme carosabile (Beton C30/37, XF4,XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.15 m Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300 |  | m3 | 9,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,4000 |
|  | 2663102100001 |  | Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2 |  | m3 | 9,5481 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8899 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 2,9200 |
|  | 2710603419635 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm |  | kg | 0,0649 |
|  | 2670112205061 |  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  | m3 | 0,0062 |
|  | 2682122600749 |  | Cart bit. str.acop. CA 300 |  | m2 | 5,3859 |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut | 42,2100 |
|  | 2952240004019 |  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  | h-ut | 1,2150 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,2790 |
| 24 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare |  | m | 16,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,5600 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,0560 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,6400 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 2,5600 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,5600 |
| 25 | RpAr6A |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  | m | 16,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7600 |
|  | 10119951 |  | Mastic bituminos |  | kg | 5,6000 |
|  | 2952220000004 |  | Autogudronator |  | h-ut | 0,3040 |
|  | 28752774100001 |  | Compresor |  | h-ut | 0,2720 |
|  | 2932110004424 |  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului |  | h-ut | 0,6400 |
|  |  |  |  | Total Trecere prin vad PC4+50 (str. Tricolorului) |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pinteni L=32m x 0,4 x 0,7 PC 4+50 str.Tricolorului) |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,1024 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,2304 |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm |  | m3 | 1,2800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,2672 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30, fr. 16-32 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 1,4720 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1280 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2688 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,5376 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 |  | m3 | 8,9600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,5824 |
|  | 2663102100000c20 |  | Beton C 20/25 |  | m3 | 9,1392 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,3315 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,9499 |
|  |  |  |  | Total Pinteni L=32m x 0,4 x 0,7 PC 4+50 str.Tricolorului) |  |  |
|  |  |  |  | Total Strada Republicii (L=719,0 m, b=4,0m) |  |  |
|  |  |  | 2. Str. Ialpug (L=288,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 1,2960 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,9160 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 233,2800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 5,4121 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 8,6400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 78,0192 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,6400 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 12,0960 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 8,6400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 42,6816 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 163,2960 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 12,9600 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 8,6400 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 8,6400 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 25,9200 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3629 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,2291 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 9,6768 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 23,4144 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,5770 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,9158 |
|  |  |  |  | Total Str. Ialpug (L=288,0, b=3,0m) |  |  |
|  |  |  | 3. Str. Olimp (L=245,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 33 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 1,1025 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,4806 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 198,4500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 4,6040 |
| 35 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 7,3500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 66,3705 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,3500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 10,2900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 7,3500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 36,3090 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 138,9150 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 11,0250 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 7,3500 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,3500 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 22,0500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3087 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8963 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 8,2320 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 19,9185 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,0429 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7791 |
|  |  |  |  | Total Str. Olimp (L=245,0, b=3,0m) |  |  |
|  |  |  | 4. Str-la Republicii (L=82,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 37 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,3690 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,8302 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 66,4200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,5409 |
| 39 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 2,4600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,2138 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,4600 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 3,4440 |
| 40 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 2,4600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,1524 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 46,4940 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 3,6900 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 2,4600 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 2,4600 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,3800 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1033 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,6347 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 2,7552 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 6,6666 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,0184 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,2608 |
|  |  |  |  | Total Str-la Republicii (L=82,0, b=3,0m) |  |  |
|  |  |  | 5. Str. Tricolorului (L=175,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 41 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 2,1000 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 4,7250 |
| 42 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 378,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 8,7696 |
| 43 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 5,2500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 47,4075 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 5,2500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 7,3500 |
| 44 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32mm, h=10cm |  | m3 | 52,5000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8750 |
|  | 1421102200467 |  | Nisip |  | m3 | 64,0500 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,6750 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,1340 |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut | 1,4332 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,5092 |
| 45 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 78,7500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 47,2500 |
|  | 14111222016461 |  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 15,9862 |
|  | 141112220167121 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 95,9963 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 11,8125 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,3075 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 20,3175 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,1812 |
| 46 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata 200*200*8mm) |  | kg | 2 073,7500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 51,8438 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,3688 |
|  | 28731220041008 |  | Plase sudate (Plasa sudata 200*200*8mm) |  | kg | 2 094,4875 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 10,3688 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 20,7375 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 622,1250 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,2442 |
| 47 | RpDD03A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei siplatforme carosabile (Beton C30/37, XF4,XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.15 m Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300 |  | m3 | 78,7500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 177,1875 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 126,0000 |
|  | 2663102100001 |  | Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2 |  | m3 | 83,5459 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,7868 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 25,5504 |
|  | 2710603419635 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm |  | kg | 0,5678 |
|  | 2670112205061 |  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  | m3 | 0,0543 |
|  | 2682122600749 |  | Cart bit. str.acop. CA 300 |  | m2 | 47,1264 |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut | 369,3375 |
|  | 2952240004019 |  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  | h-ut | 10,6312 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,4412 |
| 48 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare |  | m | 93,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 14,8800 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,3255 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,7200 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 14,8800 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 14,8800 |
| 49 | RpAr6A |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  | m | 93,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,2300 |
|  | 10119951 |  | Mastic bituminos |  | kg | 32,5500 |
|  | 2952220000004 |  | Autogudronator |  | h-ut | 1,7670 |
|  | 28752774100001 |  | Compresor |  | h-ut | 1,5810 |
|  | 2932110004424 |  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului |  | h-ut | 3,7200 |
|  |  |  |  | Total Str. Tricolorului (L=175,0, b=3,0m) |  |  |
|  |  |  | 6. Str. M. Eminescu (L=250,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 50 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 1,1250 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,5312 |
| 51 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 202,5000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 4,6980 |
| 52 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 7,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 67,7250 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,5000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 10,5000 |
| 53 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 7,5000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 37,0500 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 141,7500 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 11,2500 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 7,5000 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,5000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 22,5000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3150 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,9350 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 8,4000 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 20,3250 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,1050 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7950 |
|  |  |  |  | Total Str. M. Eminescu (L=250,0, b=3,0m) |  |  |
|  |  |  | 7. Str. Integrarii (L=215,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 54 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,9680 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,1780 |
| 55 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 174,1500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 4,0403 |
| 56 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 6,4500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 58,2435 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,4500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 9,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 6,4500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 31,8630 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 121,9050 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 9,6750 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 6,4500 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 6,4500 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 19,3500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2709 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,6641 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 7,2240 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 17,4795 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,6703 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,6837 |
|  |  |  |  | Total Str. Integrarii (L=215,0, b=3,0m) |  |  |
|  |  |  | 8. Str. Sanatatii (L=272,0, b=3,0m) |  |  |  |
| 58 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 1,2240 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,7540 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 220,3200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 5,1114 |
| 60 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 8,1600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 73,6848 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,1600 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 11,4240 |
| 61 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 8,1600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 40,3104 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra spartae LA30, fr.32-63 conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 154,2240 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  | m3 | 12,2400 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 4-8 mm |  | m3 | 8,1600 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 8,1600 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 24,4800 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3427 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,1053 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 9,1392 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 22,1136 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,3782 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,8650 |
|  |  |  |  | Total Str. Sanatatii (L=272,0, b=3,0m) |  |  |

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________