| Reparatia coridorului si grupului sanitar et 3 blocul 3 al IMSP Institutul Oncologic | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 2 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4747 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0876 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0584 |  |  |
| 3 | RCsO56C |  | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 54,42 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,4282 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,4282 |  |  |
| 5 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
| 6 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
| 7 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,60 |  |  |
| 8 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
| 9 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolare ( Banda pentru imbinarea rosturilor" Serpeanca" norma la materialae = 130m) |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 225,162 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton ( Hidro ) |  |  | m2 |  | 132,30 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 92,61 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 277,20 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 296,10 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 34,146 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,025 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 189,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 626,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8064 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,3172 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 66,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,25 |  |  |
| 12 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 319,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 204,16 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 277,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,276 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 15,95 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 98,89 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 100,485 |  |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 319,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,80 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 350,90 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 47,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0957 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 66,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,25 |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 200,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 469,4305 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,445 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 66,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,25 |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 244,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare |  |  | kg |  | 178,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 26,70 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 222,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 22,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
| 18 | CH06A |  | Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida , confectionata din teava din inox d=30x2.5 mm, dreapta |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de inox d=30x2.5 (inclusiv suportii) |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 19 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie din PVC cu jaluzele, 250x300 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tavane Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 65,5528 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton ( Hidro ) |  |  | m2 |  | 18,27 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 36,105 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 73,08 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 77,952 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 14,442 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 31,32 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,5225 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 78,822 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 930,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1079 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,396 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,522 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,61 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,87 |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 18,3553 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0174 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0174 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,522 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,61 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,87 |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,57 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare |  |  | kg |  | 6,96 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,044 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0348 |  |  |
| 25 | CK18C |  | Protectia colturilor si glafurilor cu cornier din aluminiu 30x30 mm |  |  | m |  | 102,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 26,52 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier din aluminiu 30x30 mm |  |  | m |  | 107,10 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 612,00 |  |  |
| 26 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 197,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,55 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 403,85 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 788,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panouri t=15 mm, medicale) |  |  | m2 |  | 206,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,955 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1700x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 19,04 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 16,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,904 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, panouri HPL |  |  | m2 |  | 19,04 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 76,16 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,52 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,332 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,424 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 19,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3808 |  |  |
| 28 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 29,12 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 21,2576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3296 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 29,12 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 116,48 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 14,56 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,096 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,472 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 29,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5824 |  |  |
| 29 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, cu plumb, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (gata confectionate cu toate accesoriile: lacat,miner,balamale,ancadrament) montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, finisate cu tablie din MDF t=15 mm, vopsite cu vopsea email rezistent la solutii chimice si dezinfectanti, culoarea si designul se vor coordona cu Beneficiarul |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,496 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,648 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu plumb ,ifinisate cu tablie din MDF t=15 mm ,vopsite cu vopsea email rezistenta la solutii cimice si dezinfectanti |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,672 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pardoseli Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 198,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 29,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,90 |  |  |
| 31 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  |  | m2 |  | 198,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,332 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 3 044,547 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,9091 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,796 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,316 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
| 32 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | 198,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,77 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 514,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
| 33 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  | m2 |  | 221,76 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 443,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 263,8944 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 33,4303 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 78,0041 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 1 170,0612 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 227,3262 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 33,4303 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor din vinil omogen( linoleum medical) t=2 mm special |  |  | m2 |  | 234,0122 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3343 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,2176 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,6611 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 44,352 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0084 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 53,60 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 53,60 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 26,80 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 63,20 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,80 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 19,36 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 35 | pret |  | Teava flexibila d=25 mm |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 0152 |  | teava f;lexibila d=25 mm |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,80 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0036 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0374 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0185 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0432 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,755 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,755 |  |  |
| 37 | pret |  | Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 0523 |  | Cablu VVGng 3*2.5 mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
| 38 | pret |  | Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 05213 |  | Cablu VVGng 3*1.5 mm |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
| 39 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02 |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 41,42 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 38,76 |  |  |
| 40 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
| 41 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,82 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 22,44 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
| 42 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Capitolul 4. Blocuri sanitare 4.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 44 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 78,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,234 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
| 45 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,7314 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,7314 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,863 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,863 |  |  |
| 46 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,589 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,589 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,863 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6904 |  |  |
| 47 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 48 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 12,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,646 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,646 |  |  |
| 49 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
| 50 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
| 51 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,96 |  |  |
| 52 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
| 53 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 12,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,096 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4. Blocuri sanitare 4.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Capitolul 4.1.2 Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5178 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 2,589 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,863 |  |  |
| 55 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,356 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,726 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5696 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 224,38 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7249 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1726 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5178 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2071 |  |  |
| 56 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" - : suprafata neteda grosimea 3 mm |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,63 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,5588 |  |  |
|  | 241653734382901 |  | Amestec "Hidrostop" |  |  | kg |  | 77,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4315 |  |  |
| 57 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,3204 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic 60x60 cm |  |  | m2 |  | 17,5189 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 74,218 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,452 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,3452 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2002 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0915 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.1.2 Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Capitolul 4.1.3 Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,80 |  |  |
| 59 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 106,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 798,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,532 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,824 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
| 60 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 220,40 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 78,2952 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 337,744 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,0068 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1535 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,9228 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,548 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.1.3 Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Capitolul 4.1.4Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( Hidro )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,9666 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton ( Hidro ) |  |  | m2 |  | 18,2136 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 15,9412 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 38,1619 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 40,7638 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 13,1398 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 4,7008 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,5178 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 28,6214 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 280,8366 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0794 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,8199 |  |  |
| 62 | CJ04C |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate |  |  | m |  | 27,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5178 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,589 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,863 |  |  |
| 64 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,767 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,726 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 18,2076 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0173 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0173 |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5178 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,589 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,863 |  |  |
| 66 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,26 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,493 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare |  |  | kg |  | 6,904 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,0356 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,63 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,863 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0345 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.1.4Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Capitolul 4.1.5 Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2100*800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, dimensiunile se vor preciza) |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,8195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, panouri HPL |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 22,68 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,835 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,9922 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,402 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1134 |  |  |
| 68 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet la cabine de WC H=1800, umplutura dinpanouri HPL ,reziztente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 14,96 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8976 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu, panouri HPL |  |  | m2 |  | 14,96 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 89,76 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,9172 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8677 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,976 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,968 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2992 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.1.5 Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Capitolul 4.1.6 Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
| 70 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 71 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
| 72 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 73 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 200*300 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila ventilatie din PVC cu jaluzele, 200*300 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 74 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 x4 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 2,0604 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.1.6 Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Capitolul 4.2. Debara 4.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 76 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 24,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,21 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
| 77 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
| 78 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,296 |  |  |
| 79 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
| 80 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,3096 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.2. Debara 4.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Capitolul 4.2.2 Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,162 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
| 82 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1782 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 70,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2268 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0648 |  |  |
| 83 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" - : suprafata neteda grosimea 3 mm |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,052 |  |  |
|  | 241653734382901 |  | Amestec "Hidrostop" |  |  | kg |  | 24,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
| 84 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,9276 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic 60x60 cm |  |  | m2 |  | 5,481 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 23,22 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,108 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,3942 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0626 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0286 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.2.2 Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Capitolul 4.2.3 Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 24,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,726 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 3,63 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,21 |  |  |
| 86 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 24,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 254,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,726 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1694 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5808 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0968 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1936 |  |  |
| 87 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  | m2 |  | 24,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 70,18 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 24,9308 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 107,5448 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,5101 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0489 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6123 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,2662 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,7666 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.2.3 Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Capitolul 4.2.4 Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( Hidro)cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,314 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton ( Hidro ) |  |  | m2 |  | 5,6983 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 4,9874 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 11,9394 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 12,7535 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 4,111 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,4707 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,4749 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 8,9545 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 87,8631 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0248 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2565 |  |  |
| 89 | CJ04C |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate |  |  | m |  | 10,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,162 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
| 91 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,6965 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0054 |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,162 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |  |
| 93 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4.2.4 Tavane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevazute |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |