| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamentpentru telecomunicații (Switch-uri și Patchcord-uri optice) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1: Echipament pentru telecomunicaţii ( Patchcorduri optice ş.a.) |  |  |  |  |  |  |
| Patchcord optic |  |  |  | LC-LC multimod 2 m |  |  |
| Patchcord optic |  |  |  | LC-LC multimod 5 m |  |  |
| Patchcord optic |  |  |  | FC-LC UPC 2m |  |  |
| Tub metalic flexibil |  |  |  | izolație PVC 40 mm negru |  |  |
| SFP-BX-D/U-20km-DDM |  |  |  | WDM SFP Gigabit Module WDM 1310/1550nm SC – 20km ( Compatibil cu CISCO, HP, MikroTik) with DDM — pair |  |  |
| LOT 2: Echipament pentru telecomunicații (Switch-uri, PoE, Modem LTE ş.a.) |  |  |  |  |  |  |
| PoE Adapter |  |  |  | PoE Gigabite Adapter Tip Adaptor PoE Temperatura de funcționare 0 °С - 40 °С LED Indicator Da Consumul de Energie 24 W Caracteristici Plug and play Sursa de alimentare 24V/1A Interval Până la 100 mRețea Ethernet 1x 10/100/1000 Mbps PoE IEEE802.at Compatibil LZD201-24W-24V-G |  |  |
| POE switch |  |  |  | POE switch 10/100/1000M RJ-45 4+2 porturi • 6-porturi 10/100 Мбит/с IEEE 802.3af/at PoE switch (End-Span PSE); • Standarde: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at; • 4 porturi cu alimentarea 48-56V curent continuu pentru alimentarea PoE dispozitive; • Asigură alimentarea PoE a echipamentelor cu puterea până la 15.4W la utilizarea sursa de alimentare din complect sau până la 30W dacă se utilizează o sursă de alimentare mai puternică; • 2 UPLINK porturi 10/100Mbps RJ-45 •Switch-tarea fluxului: 1.0 gigabit/s. •Protecție descărcări electrice: până la 2 кV • Sursa de alimentare 53V curent continuu 1.25А în complect. |  |  |
| Switch |  |  |  | min 8-port Eth Gigabit Managed PoE-out Switch, 4xSFP, steel case; Procesor-QCA8511 400 МГц; Sistem operare -RouterOS; LAN 1000Мбит/с, Certificate: CE, EAC, ROHS; min160W, 230V AC to DC 18 - 28 В, DC 48 - 57 В, -20 °C ~ +60 °C 200x142x44мм Compatibil cu Mikrotik CRS112-8P-4S-IN |  |  |
| Switch |  |  |  | RJ-45 LAN 5 Interfață 5 x porturi de negociere automată 10/100 Mbps cu conectori RJ45 (auto-MDI/MDIX) Fara ventilator Consumul de energie Maxim: 2,2 W (220 V/50Hz) Alimentare externă 100~240 V AC curent, 50/60 Hz Compatibil cu TP-LINK TL-SF1005D |  |  |
| Router |  |  |  | Arhitectura-ARM 32bit, CPU: core count-2, 1.4 GHz, Sistem de operare - RouterOS, Puterea maximă de consum – 10W; RAM-1 GB, -20°C to 70°C, PoE Pasiv, PoE in-10-30 V, PoE-out-10 buc; Număr FAN- Pasiv; 10/100/1000 Porturi Ethern:10buc, SFP ports-1; slot USB – USB 3.0 type A; Port serial – RJ45; Certificare: CE, EAC, ROHS. Compatibil cu RB3011 UiAS-RM |  |  |
| Modem LTE 3/4G |  |  |  | LTE kit with 9dBi 60 degrees LTE directional antenna, 650MHz CPU, 64MB RAM, 2xLAN (one with PoE-OUT), LTE CAT6 modem (FG621-EA) for International bands 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, Dual-SIM, RouterOS L3, outdoor enclosure, PSU, PoE injector, pole mounting bracket Compatibil cu MikroTik SXT LTE kit |  |  |
| Modul modem LTE |  |  |  | Modul: 2G/3G/4G/LTE Modem cu susținerea canalelor: 1/2/3/5/7/8/20/38/40. Sistem de operare: RouterOS Slot: miniPCIe |  |  |
| LOT 3: Echipament pentru telecomunicații (Surse de alimentare ş.a.) |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare |  |  |  | Bloc de alimentare 48V2A96W cu iesire POE de 48V, hEX PoE Tensiunea de intrare: AC 110-220V 48V 2A 96W Compatibil Mikrotik CRS112-8P-4S-IN |  |  |
| Sursă de alimentare UPS |  |  |  | UPS 1000VA, 700W Tower, Online, LCD, UPS PowerCom VGD-1000A On-Line, LCD, USB, Slot SNMP, conector extern pentru baterie Puterea efectivă 700 W Puterea maximală de ieșire 1000 VA Tensiunea nominală la întrare 208V / 220V / 230V / 240V Banda de tensiuni 160-276V Numarul prizelor de iesire 2, Interfețe: USB A, 2xRJ-45, COM (RS-232) Timpul de încărcare 4 ore Compatibil POWERCOM VGD-1000A |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________