CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie exterioara a sediului Consiliului Raional Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Placarea scarilor exterioare |  |  |
| 1 | RpCK35B Adaptat | Curatarea stratului-suport din adeziv,prin indepartarea stratului de adeziv dupa desfacerea pardoselilor din granit | m2 | 22,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor scarilor cu amorsa Betongrunt | m2 | 83,000 |
| 3 | RpCL17A1 | Placarea scarilor cu placi de granit "Rosso Santiago" t30 termo | m2 | 48,500 |
| 4 | RpCL17A1 | Placarea scarilor cu placi de granit"Rosso Santiago" t20 | m2 | 12,500 |
| 5 | RpCL17A1 | Placarea scarilor cu placi de granit/fara cost placi/ | m2 | 22,000 |
| 6 | CG21A1 | Ceruirea, lustruirea treptelor din granit | m2 | 83,000 |
|  |  | 1.2. Sistemul de scurgere |  |  |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 25,000 |
| 8 | RpCI21C | Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica la fatada. | m | 25,000 |
| 9 | RpCI20B | Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de pina la 12,3 cm | m | 6,500 |
| 10 | CE21A3 | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata /fara cost / | m | 25,000 |
|  |  | 1.3. Acoperis |  |  |
| 11 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla | m2 | 46,500 |
| 12 | RpCI22B | Sort din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 65,000 |
| 13 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, executata cu suspensie de bitum tip Primer | m2 | 155,000 |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Uniflex TKP | m2 | 155,000 |
| 15 | CE07A k=0.5 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) /numai salariul | m2 | 46,500 |
|  |  | 1.4. Fatada |  |  |
| 16 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri a rosturilor la fatada | m | 2,000 |
| 17 | RpCM33C | Demontarea placajelor din placi de cotilet | m | 2,100 |
| 18 | RpCJ17B1 | Reparatii de tencuieli exterioare, la rosturi din beton, cu fata lucrata dupa modelul existent, in grosime medie de 2 cm | m2 | 2,100 |
| 19 | CF17B k=8 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 2,100 |
| 20 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 2,100 |
| 21 | CI24A adaptat | Placarea rosturilor cu placi de cotilet cu adeziv | m2 | 2,100 |
|  |  | 2. Incalzirea sistemei de scurgere |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 24 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 3,020 |
| 25 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,390 |
| 26 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat | buc | 12,000 |