CAIET DE SARCINI

LOTUL NR 3

privind achiziționarea de autoturisme prin procedura de achiziție Licitație deschisă

în cadrul Proiectului „Increasing biodiversity protection in the Prut River region” finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, acronim Biodiversity (ROMD00233)

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul național de securitate publică

2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea motociclete electrice.

3. Parametrii tehnici lotul nr.3: Motocicletă electrică (2 unități).

| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | Unitate - motocicletă |
| --- | --- | --- |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |
| MOTOR ȘI PERFORMANȚĂ |  |  |
| 1 | Tip motor | ROTAX, E-POWER, racire cu lichid |
| 2 | Putere nominală | 47 hp max (35 kW)/27 hp continuu (20kw) |
| 3 | Putere maximă | ≈ 35 kW |
| 4 | Cuplu (capacitatea de accelerare) | 4.3 secunde: 0 – 100 km/h |
| BATERIE |  |  |
| 6 | Tip | Lithium-ion |
| 7 | Capacitate | ~8,9 kWh |
| 8 | Autonomie (la utilizare normală) | Minim cuprins între 100 – 145 km |
| 9 | Baterie | Integrată |
| 10 | Viteză maximă | 95 – 129 km/h |
| ÎNCĂRCARE |  |  |
| 11 | Timp standard | 3-5 ore |
| 12 | Funcție încărcare rapidă | Până la 2 ore |
| 13 | Dispozitiv de încărcare | Inclus |
| DIMENSIUNI ȘI GREUTATE |  |  |
| 14 | Greutate | Maximum 200 kg |
| 15 | Sarcină maximă | Maximum 350 kg |
| SAȘIU ȘI ECHIPARE |  |  |
| 16 | Frâne | ABS, MTC |
| 17 | Suspensie | față: furcă inversată |
|  |  | spate: Amortizor KYB HPG cu preîncarcare reglabilă, compresie și revenire reglabilă |
| 18 | Roți | față: 21x1,85 inc; spate: 18x2.5 inc |
| 19 | Display | Ecran tactil de 10.25 inc cu BRP Conect |
| 20 | Iluminare | LED |
| ALTE CARACTERISTICI |  |  |
| 21 | GARANŢIE | Min. 3 ani (în special pentru baterie) |
| 22 | Moduri de condus: Disponibilitate de trecere la diferite moduri de condus, cel puțin Economic, Sport, Off Road |  |
| 23 | Rezistență la apă (cel puțin IP65) |  |
| 24 | Sistem Keyless |  |
| ACCESORII |  |  |
| 25 | Instalarea semnalelor sonore și acustice | DA (Conform anexei nr.1) |
| 26 | Portbagaj | DA |
| 27 | Bara de protecție | DA |
| 28 | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (sistem comenzi rampă, GPS) | DA |
| 29 | Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției. | DA |
| 30 | Test funcțional la livrare | DA |

Anexa nr.1

Rampă luminoasă LED cu sirenă și difuzor

- Bloc de comandă și control compact, cu montaj pe ghidon, grad de protecție min. IP67

- Proiectoare stroboscopice frontale direcționale independente (roșu/albastru), led controller – 2 buc.

- Proiectoare stroboscopice spate direcționale independente (roșu/albastru) – 2 buc.

- Sistem acustic și optic ca urmare a specificațiilor (configurație modulară p/u 2 moto):

- Culoare semnalizare optică: Albastru/Roșu (Blue/Red)

- Carcasă module optice: Aluminiu cu radiator integrat, rezistentă la vibrații, lentile cu lupă

- Unghi de vizibilitate proiectoare frontale: Direcțional, exclusiv spre înainte (pentru prevenirea autoorbirii)

- Senzor de lumină: Da, cu reglare automată sau manuală a intensității luminoase

- Regimuri de iluminare (Flash-uri): Minimum 15–25 de moduri selectabile de către operator

- Ghidare trafic (Traffic Routing)

- Amplasare proiectoare frontale: Module independente mici, montate pe furca față sau pe lateralele carenajului

- Orientare fascicul optic frontal: Orientat exclusiv spre înainte, fără reflexie în câmpul vizual al pilotului

- Configurație module optice: LED-uri de mare putere cu lentile de mărire (Magnifier lenses)

- Putere LED-uri: 3 Watt per LED / Consum total optic sistem max. 25–30 Watt

- Reflector direcțional: Da, integrat pentru fiecare LED individual

- Iluminare stânga (Left LED module): Da, modul independent cu focalizare asimetrică

- Iluminare înainte (Straight LED modules): Da, module independente cu focalizare simetrică

- Panou control sistem optic/acustic: Da, cu indicator de mod de lucru și display compact/martori LED

- Dimensiuni module optice frontale: Profil ultra-compact, lățime max. 0.10–0.12 m, înălțime max. 0.04–0.05 m

- Amplasare difuzor sirenă: Modul acustic independent (fără lumini), montat ascuns în carenaj sau sub far

- Orientare difuzor sirenă: Poziționat central, cu orientare acustică directă spre înainte

- Dispozitiv sirenă: Sirenă electronică compactă cu 6 tonuri (Wail, Yelp, Hi-Lo, Manual, Combined, Horn)

- Frecvență semnal acustic, dispozitiv sirenă: 300 – 10000 Hz

- Putere semnal acustic, difuzor sirenă frontal: 30–50 Watt, nivel presiune 110–115 dB

- Unitate control sirenă/voce: Da, cu microfon compact (PTT) integrat sau opțiune de conectare cască

- Sistem SOS: Da / Activarea simultană a tuturor semnalelor (optice și acustice) în caz de urgență

- Linie de alimentare de rezervă / Protecție la descărcarea bateriei (Low Voltage): Da

- Garanție: Minimum 24 luni

4. Scopul achiziționării: modernizarea și crearea condițiilor necesare de activitate.

5. Informație financiară: surse externe și contribuție de la bugetul de stat.

6. Termenul și condițiile de livrare: 60 zile calendaristice;

7. Modul de prezentare a ofertei:

- Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul se indică în lei MD;

- Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;

- Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;

8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde în mod obligatoriu următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice;

2) Propunerea financiară - ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă.

9. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.

10. Înștiințarea privind cîștigătorul va fi expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.