CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea interioara fără a afecta structura de rezistenta a construcției cu nr.cadastral 3842104093

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari generale reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Scara de exterior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti 21.12mp |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 21,12 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,634 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,168 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,056 |  |
| 2 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 50% fatada |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 105,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
| 3 | RpCR04A |  | Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, in suprafete pina la 200 mp, nepatinat |  |  | m2 |  | 21,12 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,181 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,181 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 1,056 |  |
|  | 1422102205630 |  | Huma pentru zugraveli |  |  | kg |  | 4,224 |  |
|  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 0,317 |  |
|  | 2462106110352 |  | Clei de oase cal.I |  |  | kg |  | 2,534 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 25,344 |  |
|  | 2412137331094 |  | Oxid de fier galben cal1 |  |  | kg |  | 0,528 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,211 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti 21.12mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CH06A aplcativ |  | Balustrada h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare ) |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 281210630571411 |  | Balustrada inox |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,500 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 5 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 266310210000122 |  | Beton clasa..C12,/15 |  |  | m3 |  | 0,615 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,198 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,600 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
| 6 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150 |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 6,060 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,800 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
| 7 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 26821326016261 |  | Folie hidroizolanta |  |  | m2 |  | 3,240 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
| 8 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 78,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,252 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,072 |  |
| 9 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 69,390 |  |
|  | 26701122020529 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 18,360 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 104,400 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,360 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut. |  | 6,174 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,648 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Usa din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzA03A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 3,160 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,940 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,200 |  |
| 11 | IzA10B |  | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка с уайт-спиритом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |
|  | 2881116001965 |  | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 |  |  | buc |  | 1,200 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,540 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,120 |  |
| 12 | RpCH18A |  | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,517 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,005 |  |
|  | 2010102908749 |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  |  | buc |  | 0,070 |  |
|  | 2874115841435 |  | Piulite uzuale hexagonale M 10 |  |  | buc |  | 0,070 |  |
|  | 2874125881265 |  | Saiba plata pentru metal M 12 |  |  | buc |  | 0,070 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
| 13 |  |  | Penopolisterol 5cm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 17 |  | Polisterol 5 cm |  |  | m2 |  | 2,000 |  |
| 14 | RpCO44B |  | Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumatate de caramida, executate din cherestea de rasinoase pe rame placate simplu, in vederea vopsirii (Изготовление и установка дверных обшивок из хвойной древесины на рамах облицованных простым способом, на стенах толщиной более 1/2 кирпича, с целью покраски) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,640 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,112 |  |
|  | 2020112919229 |  | Placaj de fag de uz general |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  | h-ut. |  | 2,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
| 15 | RpCR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,160 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa din metal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de exterior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor esire 5.5mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,630 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,275 |  |
| 18 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,415 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 39,270 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,434 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,107 |  |
| 19 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,025 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 2,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,750 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCK07B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm |  |  | m3 |  | 5,50 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 9,845 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,375 |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 6,050 |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 1,375 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,550 |  |
| 21 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,110 |  |
|  | 268213260162601 |  | Pelicula polietilen |  |  | m2 |  | 5,940 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
| 22 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, вес 1 м2 = 1,13 кг |  |  | kg |  | 6,84 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,274 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,034 |  |
|  | 28731220041001 |  | Plasa sudata BP-1 3x100x100 |  |  | kg |  | 6,908 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,052 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
| 23 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,385 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,275 |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 5,694 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |
| 24 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,287 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 84,571 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,497 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,231 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,055 |  |
| 25 | CG17A1 |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,355 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,595 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 5,665 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 71,500 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,181 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 8,800 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,231 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,247 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,066 |  |
| 26 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 8,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,650 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,850 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,043 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 8,670 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,850 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,085 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 25,98 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,779 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 3,897 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,299 |  |
| 28 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 25,98 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 89,631 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,975 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,299 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 9,613 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 24,681 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 10,912 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 299,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 753,420 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 72,744 |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 25,98 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,779 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,897 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,299 |  |
| 30 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 25,98 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 11,691 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,598 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 27,406 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 25,98 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,779 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,897 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,299 |  |
| 32 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 25,98 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,289 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 10,392 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,559 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,990 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,299 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc |  |  | m2 |  | 3,78 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,759 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,302 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,780 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,120 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,661 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,268 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,780 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,076 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor esire 5.5mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pista de atletism 97,92mp h=2,7m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,369 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,961 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,133 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,531 |  |
| 35 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,875 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,344 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,122 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,490 |  |
| 36 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,688 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,688 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,896 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 3,917 |  |
| 37 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,771 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,771 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,938 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 2,938 |  |
| 38 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,938 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 14,688 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,896 |  |
| 40 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 149,818 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 699,149 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,392 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 7,736 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,909 |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,938 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,688 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,896 |  |
| 42 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 44,064 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,792 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 103,296 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,098 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,098 |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,938 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,688 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,896 |  |
| 44 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 53,856 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 39,168 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,875 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 48,960 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,896 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,196 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 58,752 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,792 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,231 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 272,960 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,113 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,979 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 2,938 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 1,175 |  |
| 46 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,913 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 505,667 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 8,857 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,394 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 4,113 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,979 |  |
| 47 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli ,cu aplicare 10cm pe perete -tipI |  |  | m2 |  | 97,92 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 195,840 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 116,525 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 14,761 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 34,443 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 516,650 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 100,378 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 14,761 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 108,251 |  |
|  | 2523116716346sport |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"sport- pista de alergare |  |  | m2 |  | 103,330 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,148 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,979 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 1,175 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 19,584 |  |
| 48 | CG47B |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat tip II |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,400 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 10,403 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 37,370 |  |
|  | 243022610000011 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,050 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 202,000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut. |  | 0,104 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,630 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 523,68 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,710 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 78,552 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,184 |  |
| 50 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 523,68 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 806,696 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 120,446 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 26,184 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 193,762 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 497,496 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 219,946 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 26 184,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 15 186,720 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 1 466,304 |  |
| 51 | CF55A |  | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic (corob p-u tevi AC) |  |  | m2 |  | 18,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 41,630 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,620 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,905 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 6,367 |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2873145886954 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 |  |  | kg |  | 0,728 |  |
|  | 2462106110553 |  | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" |  |  | kg |  | 7,276 |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de armare "Serpeanca" |  |  | m |  | 50,933 |  |
|  | 2874136313301 |  | Diblu de metal cu surub |  |  | buc |  | 36,381 |  |
|  | 2513206621502 |  | Banda de izolatie acustica |  |  | m |  | 20,010 |  |
|  | 2874115836751 |  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm |  |  | buc |  | 491,143 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,542 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut. |  | 0,025 |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,326 |  |
| 52 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2743123549027a |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,900 |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 541,78 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,253 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 81,267 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,089 |  |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 541,78 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 243,801 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,178 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 571,524 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,542 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,542 |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 541,78 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,253 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 81,267 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,089 |  |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 541,78 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 297,979 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 216,712 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 32,507 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 270,890 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 27,089 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,084 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
| 58 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
| 59 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Sala inventar sportiv S-42mp , h=2,75m |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
| 60 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Scara interior h=6m, S=15,2mp |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,430 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,650 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,579 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,800 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pista de atletism 97,92mp h=2,7m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sala inventar sportiv S-42mp , h=2,75m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,369 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,961 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,133 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,531 |  |
| 62 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
| 63 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,660 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,660 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,260 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,260 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,260 |  |
| 64 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,100 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 1,680 |  |
| 65 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,620 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,620 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,260 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,260 |  |
| 66 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,260 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 6,300 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,100 |  |
| 68 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 64,260 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 299,880 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,168 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 3,318 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,819 |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,260 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,300 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,100 |  |
| 70 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 44,306 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,260 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,300 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,100 |  |
| 72 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,100 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 16,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,520 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
|  | 268213260162601 |  | Pelicula polietilen |  |  | m2 |  | 45,360 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,021 |  |
| 74 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,386 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 546,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,764 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,420 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,260 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |
| 75 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,828 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 645,813 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,799 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,169 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,764 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,420 |  |
| 76 | RpCK12F1 |  | Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 31,920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,120 |  |
|  | 2523116716089 |  | Covor p.v.c fara suport textil |  |  | m2 |  | 44,982 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 3,427 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,285 |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 22,491 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,420 |  |
|  | 2030112947100 |  | Pervazuri profilate |  |  | m |  | 38,556 |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 0,643 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 6,726 |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 1,028 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,043 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,260 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,184 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 15,922 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,308 |  |
| 78 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 366,218 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,415 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 5,308 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 39,276 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 100,843 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 44,583 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 5 307,500 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 3 078,350 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 297,220 |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,184 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,922 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,308 |  |
| 80 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,768 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,615 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 111,978 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,106 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,106 |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,184 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,922 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,308 |  |
| 82 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 106,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 58,383 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 42,460 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,369 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 53,075 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,308 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,212 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala inventar sportiv S-42mp , h=2,75m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Vestiar fete h=2,75m, S=14,75mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,337 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,223 |  |
| 85 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,885 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,106 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,074 |  |
| 86 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,212 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,212 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,738 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,590 |  |
| 87 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,443 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 2,212 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,738 |  |
| 89 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,567 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 105,315 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,059 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,165 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,288 |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,443 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,212 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,738 |  |
| 91 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,638 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,475 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,560 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,443 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,212 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,738 |  |
| 93 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,113 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 5,900 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,885 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,375 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,738 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,475 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,487 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 191,750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,620 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,147 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,443 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,177 |  |
| 95 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,452 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 226,803 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,334 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,059 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,620 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,147 |  |
| 96 | CG47B |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,290 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 15,344 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 55,121 |  |
|  | 243022610000011 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,449 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 297,950 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut. |  | 0,153 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,929 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,335 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 6,675 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,225 |  |
| 98 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 153,525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,235 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,225 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 16,465 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 42,275 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 18,690 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 225,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 290,500 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 124,600 |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,335 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,675 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,225 |  |
| 100 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,450 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 46,943 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,335 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,675 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,225 |  |
| 102 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,475 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 17,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,670 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,250 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,225 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,089 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vestiar fete h=2,75m, S=14,75mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Vestiar baeti h=2,75m, S=14,75mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,337 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,223 |  |
| 105 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,885 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,106 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,074 |  |
| 106 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,212 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,212 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,738 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,590 |  |
| 107 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,212 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,212 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,738 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,590 |  |
| 108 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,443 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 2,212 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,738 |  |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,113 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 5,900 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,885 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,375 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,738 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,475 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,487 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 191,750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,620 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,147 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,443 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,177 |  |
| 112 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,452 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 226,803 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,334 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,059 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,620 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,147 |  |
| 113 | CG47B |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat |  |  | m2 |  | 14,75 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,290 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 15,344 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 55,121 |  |
|  | 243022610000011 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,449 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 297,950 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut. |  | 0,153 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 0,929 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,335 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 6,675 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,225 |  |
| 115 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 153,525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,235 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,225 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 16,465 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 42,275 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 18,690 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 225,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 290,500 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 124,600 |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,335 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,675 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,225 |  |
| 117 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,450 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 46,943 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
| 118 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,335 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,675 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,225 |  |
| 119 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 44,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,475 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 17,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,670 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,250 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,225 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,089 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vestiar baeti h=2,75m, S=14,75mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Sala de forta h=2,75m, S=31,2mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 54,82 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,289 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,111 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,069 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,274 |  |
| 122 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,874 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,343 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,039 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,156 |  |
| 123 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 31,20 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,176 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,176 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,936 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,936 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,936 |  |
| 124 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,436 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,436 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,937 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,937 |  |
| 125 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,686 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,686 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,562 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 1,250 |  |
| 126 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,937 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 4,686 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,562 |  |
| 128 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
| 129 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 47,797 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 223,054 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 2,468 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,609 |  |
| 130 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,937 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,686 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,562 |  |
| 131 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 14,058 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,124 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 32,955 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,031 |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,937 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,686 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,562 |  |
| 133 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,182 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 12,496 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,874 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,620 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,562 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,625 |  |
|  | 268213260162601 |  | Pelicula polietilen |  |  | m2 |  | 33,739 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |
| 135 | CA02C01 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ) |  |  | m3 |  | 3,15 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,127 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,047 |  |
|  | 26631021000001 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 |  |  | m3 |  | 3,245 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,318 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,787 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 1,260 |  |
| 136 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,744 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,124 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,031 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 406,120 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,312 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,312 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,937 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,375 |  |
| 137 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,310 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 480,362 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,826 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,312 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,312 |  |
| 138 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 31,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,124 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 31,240 |  |
|  | 2523116716345 |  | Linoleum clasa 33 |  |  | m2 |  | 33,294 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,951 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 19,025 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 2,537 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,854 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 6,342 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,761 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 31,709 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,937 |  |
| 139 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853) |  |  | m2 |  | 31,20 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 23,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 2662106110000 |  | Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, |  |  | m2 |  | 32,760 |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 21,840 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 2,496 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,092 |  |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 6,864 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,600 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 26,520 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,624 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 10,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,500 |  |
| 141 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 241,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,100 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 25,900 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 66,500 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 29,400 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 500,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 030,000 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 196,000 |  |
| 142 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,350 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,350 |  |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,500 |  |
| 144 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 31,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 73,843 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,070 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
| 145 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,500 |  |
| 146 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,500 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 28,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
| 147 | CG33A |  | Placarea peretilor in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, atami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455) |  |  | m2 |  | 40,50 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 30,375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,050 |  |
|  | 26621061100PERETI |  | Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, |  |  | m2 |  | 42,525 |  |
|  | 2462106110443P |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 28,350 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 3,240 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,418 |  |
|  | 2662106109860P |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 8,910 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,250 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 34,425 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,810 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de forta h=2,75m, S=31,2mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Sala de tractiunisi catarari h=2,8m, S=47mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 69,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,164 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,205 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,087 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,347 |  |
| 150 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,309 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,386 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
| 151 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,975 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,265 |  |
| 152 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,170 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,170 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,410 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,410 |  |
| 153 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,050 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,050 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,350 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 1,880 |  |
| 154 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,590 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 7,950 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,650 |  |
| 156 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
| 157 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 81,090 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 378,420 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,212 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 4,187 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,034 |  |
| 158 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,590 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,950 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,650 |  |
| 159 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,300 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 55,910 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,053 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,053 |  |
| 160 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,590 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,950 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,650 |  |
| 161 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 53,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 29,150 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 21,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,180 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,650 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,106 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 268213260162601 |  | Pelicula polietilen |  |  | m2 |  | 50,760 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
| 163 | CA02C01 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ) |  |  | m3 |  | 4,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,095 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,055 |  |
|  | 26631021000001 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 |  |  | m3 |  | 4,842 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,475 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 1,175 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 1,880 |  |
| 164 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 28,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,551 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 611,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,974 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,470 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,410 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,564 |  |
| 165 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,998 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 722,695 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,251 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,189 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,974 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,470 |  |
| 166 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 47,000 |  |
|  | 2523116716345 |  | Linoleum clasa 33 |  |  | m2 |  | 50,090 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,431 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 28,623 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 3,816 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,852 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,072 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 9,541 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,145 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 47,705 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,410 |  |
| 167 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853) |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 35,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | 2662106110000 |  | Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, |  |  | m2 |  | 49,350 |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 32,900 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 3,760 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,645 |  |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 10,340 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,094 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 39,950 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,175 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 74,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,236 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 11,182 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,728 |  |
| 169 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 74,55 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 257,197 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,146 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,728 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 27,583 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 70,822 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 31,311 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 727,500 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 161,950 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 208,740 |  |
| 170 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 74,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,236 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,182 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,728 |  |
| 172 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 74,55 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 33,547 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,455 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 78,643 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |
| 173 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 74,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,236 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,182 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,728 |  |
| 174 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 34,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,003 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 13,820 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,073 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,275 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,728 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,069 |  |
| 175 | CG33A |  | Placarea peretilor in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, atami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455) |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 26621061100PERETI |  | Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, |  |  | m2 |  | 42,000 |  |
|  | 2462106110443P |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 28,000 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,400 |  |
|  | 2662106109860P |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 8,800 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,080 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 34,000 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de tractiunisi catarari h=2,8m, S=47mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Scara interior h=6m, S=39.68mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 72,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |
| 178 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
| 179 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,912 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,076 |  |
| 180 | RpCJ35A |  | Desfaceri (crestarea suprafetelor) scari si casa scarii |  |  | m2 |  | 39,68 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,976 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,198 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,456 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 2,280 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,760 |  |
| 182 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 23,256 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 108,528 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,201 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,296 |  |
| 183 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,456 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,280 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,760 |  |
| 184 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,520 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 16,034 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
| 185 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,456 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,280 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,760 |  |
| 186 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 15,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,360 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 6,080 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,912 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,600 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 39,68 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,808 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,968 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,309 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 515,840 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,667 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,397 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,190 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,476 |  |
| 188 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 39,68 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,285 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 610,140 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,589 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,160 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,667 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,397 |  |
| 189 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm |  |  | m2 |  | 39,68 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 152,966 |  |
|  | 26701122020529 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 40,474 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 230,144 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 5,952 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,936 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,794 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,198 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut. |  | 13,610 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,428 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut. |  | 0,286 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 69,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,082 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 10,410 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,470 |  |
| 191 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 69,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 31,230 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,940 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 73,210 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,069 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,069 |  |
| 192 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 69,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,082 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,410 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,470 |  |
| 193 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 69,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,170 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 27,760 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,164 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 34,700 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,470 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,139 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,645 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 2030112939151 |  | Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile |  |  | m2 |  | 4,500 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,475 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,869 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.6. Glafuri, pervazuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 252110671839302 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
| 196 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,768 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,185 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,258 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 1,906 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,893 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,163 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 257,500 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 149,350 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 14,420 |  |
| 197 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,283 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 36,771 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,407 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,082 |  |
| 198 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -5,15 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -2,472 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -14,729 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,010 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | -0,165 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | -0,031 |  |
| 199 | CK26D |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  | m |  | 14,70 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,323 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 14,700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,147 |  |
| 200 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,154 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,773 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,258 |  |
| 201 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,318 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,515 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,433 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
| 202 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,154 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,773 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,258 |  |
| 203 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 5,15 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,833 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 2,060 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,309 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,575 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,258 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri, pervazuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara interior h=6m, S=39.68mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Sala de gimnastica h=2,85m, S=73.19mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 94,79 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,687 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,109 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,118 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,474 |  |
| 205 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri |  |  | m2 |  | 6,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,414 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,517 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,035 |  |
| 206 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,751 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,939 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,099 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,396 |  |
| 207 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 73,19 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 16,834 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,834 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,196 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,196 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 2,196 |  |
| 208 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 73,19 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,051 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,051 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,196 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 2,196 |  |
| 209 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,376 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 11,878 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,960 |  |
| 211 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
| 212 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 121,161 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 565,417 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,317 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 6,256 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 1,544 |  |
| 213 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,376 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,878 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,960 |  |
| 214 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 35,636 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,919 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 83,538 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,079 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,079 |  |
| 215 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,376 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,878 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,960 |  |
| 216 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 43,555 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 31,676 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,751 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 39,595 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,960 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,158 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpCK07B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 10 cm |  |  | m3 |  | 7,32 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 13,103 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,830 |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 8,052 |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 1,830 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,732 |  |
| 218 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk |  |  | m2 |  | 73,19 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,464 |  |
|  | 268213260162601 |  | Pelicula polietilen |  |  | m2 |  | 79,045 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,037 |  |
| 219 | CA02C01 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.150mm (aplicativ) |  |  | m3 |  | 10,98 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,273 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,137 |  |
|  | 26631021000001 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 |  |  | m3 |  | 11,312 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,109 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 2,745 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 4,392 |  |
| 220 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, вес 1 м2 = 1,13 кг |  |  | kg |  | 90,98 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,639 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |
|  | 28731220041001 |  | Plasa sudata BP-1 3x100x100 |  |  | kg |  | 91,890 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,455 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,294 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,055 |  |
| 221 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 73,19 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 43,914 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,319 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,415 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 951,470 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,074 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,732 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 2,196 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,878 |  |
| 222 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 79,19 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,376 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 11,878 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,960 |  |
| 223 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 73,19 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,126 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 125,406 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 6,620 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,294 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 3,074 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,732 |  |
| 224 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 73,19 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,319 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 73,190 |  |
|  | 2523116716345 |  | Linoleum clasa 33 |  |  | m2 |  | 78,002 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,229 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 44,573 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 5,943 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,144 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,111 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 14,858 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,783 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 74,288 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 2,196 |  |
| 225 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853) |  |  | m2 |  | 73,20 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 54,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,320 |  |
|  | 2662106110000 |  | Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, |  |  | m2 |  | 76,860 |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 51,240 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 5,856 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,562 |  |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 16,104 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 36,600 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,146 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 62,220 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,830 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,464 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 94,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,837 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 14,182 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,728 |  |
| 227 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 94,55 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 326,197 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,747 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,728 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 34,983 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 89,822 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 39,711 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 4 727,500 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 741,950 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 264,740 |  |
| 228 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |
| 229 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 94,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,837 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,182 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,728 |  |
| 230 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 94,55 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 42,547 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,455 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 99,741 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,095 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,095 |  |
| 231 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 94,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,837 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,182 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,728 |  |
| 232 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 61,69 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,930 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 24,676 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,701 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,845 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,085 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,123 |  |
| 233 | CG33A |  | Placarea peretilor in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455) |  |  | m2 |  | 60,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 45,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 26621061100PERETI |  | Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, |  |  | m2 |  | 63,000 |  |
|  | 2462106110443P |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 42,000 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 4,800 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 2662106109860P |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 13,200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 51,000 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de gimnastica h=2,85m, S=73.19mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Garderoba h=2,85m, S=17,85mp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti |  |  | m2 |  | 46,68 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,801 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,501 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,058 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,233 |  |
| 236 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri |  |  | m2 |  | 3,43 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,206 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,257 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |
| 237 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,071 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,339 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,089 |  |
| 238 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,678 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,678 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,893 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,714 |  |
| 239 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,535 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 2,678 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,893 |  |
| 241 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
| 242 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 27,311 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 127,449 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 1,410 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut. |  | 0,348 |  |
| 243 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,535 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,678 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,893 |  |
| 244 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,818 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 7,140 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,071 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,925 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,893 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,357 |  |
|  | 268213260162601 |  | Pelicula polietilen |  |  | m2 |  | 19,278 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |
| 246 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,710 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,785 |  |
|  | u2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,589 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 232,050 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,179 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,535 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,214 |  |
| 247 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,535 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 2,678 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,893 |  |
| 248 | CG47B |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,134 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 18,569 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 66,705 |  |
|  | 243022610000011 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,014 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 360,570 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut. |  | 0,186 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut. |  | 1,125 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  | 50,16 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,505 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  | 7,524 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,508 |  |
| 250 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  | 50,16 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 173,052 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,537 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,508 |  |
|  | 266210270020101 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug |  |  | buc |  | 18,559 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 47,652 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 21,067 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 508,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 454,640 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 140,448 |  |
| 251 | CK26D |  | Coltari din aluminiu cu plasa ( se exclud surub) |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltari din aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
| 252 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 50,16 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,505 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,524 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,508 |  |
| 253 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 50,16 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 22,572 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,016 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 52,914 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
| 254 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenеa sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti |  |  | m2 |  | 50,16 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,588 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala |  |  | kg |  | 20,064 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,010 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,080 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,508 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.5. Usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garderoba h=2,85m, S=17,85mp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Vopsirea radiatoarelor si tevilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) |  |  | m2 |  | 25,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,750 |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 12,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,000 |  |
| 257 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,050 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,500 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,150 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,450 |  |
| 258 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,500 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,850 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,500 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,500 |  |
| 259 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile |  |  | m2 |  | 50,40 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 93,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,600 |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  |  | kg |  | 1,512 |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  | m2 |  | 50,400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,160 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 403,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |
| 260 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,680 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 57,600 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 448,000 |  |
|  | 2874115765700 |  | Rama cu jaluzele reglabile |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 448,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 448,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vopsirea radiatoarelor si tevilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
| 262 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,240 |  |
| 263 | RCsB29Sk=1.2 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Recuperatoare ) d-225mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,064 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,456 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,141 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,326 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut. |  | 5,616 |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Retea interioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,740 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,420 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,440 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
| 265 |  |  | CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A albastra |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | clema11 |  | CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A albastra |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 266 |  |  | CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A VERDE |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | clema1 |  | CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A VERDE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 267 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou plastic - 36 module, Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
| 268 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
| 269 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 25A 3P Schneider |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
| 270 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 50A 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
| 271 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
| 272 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
| 273 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
| 274 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
| 275 |  |  | Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 77700221s |  | Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 276 |  |  | Sina de montare DIN-35 30 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7770022z |  | Sina de montare DIN-35 30 cm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 277 |  |  | Papuc ghilza IEK 2.5 mm# 2.5 mm2 |  |  | set |  | 4,00 |  |
|  | 77700221 |  | Papuc ghilza IEK 2.5 mm# 2.5 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 278 | 08-02-395-1 |  | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,025 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,101 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,594 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,393 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |
| 279 |  |  | CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 777002201 |  | CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 280 |  |  | Suport de atirnare Cablofil m10 L-160mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 777002201s |  | Suport de atirnare Cablofil m10 L-160mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 281 |  |  | Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5buc) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7770022011s |  | Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 282 |  |  | Electrod pentru impamantare cu capat ascutit 1.5m |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7770022011e |  | Electrod pentru impamantare cu capat ascutit 1.5m |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 283 |  |  | Banda zincata p/u impamaintare 40x4 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7770022011b |  | Banda zincata p/u impamaintare 40x4 |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 284 |  |  | Clema de fixare perete a badnei zincate 40*4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7770022011cl |  | Clema de fixare perete a badnei zincate 40*4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 285 |  |  | Clama pentru banda zincata 40mm p/u impamantare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 777002201cl |  | Clama pentru banda zincata 40mm p/u impamantare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 286 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,560 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 20,400 |  |
| 287 |  |  | Intrerupator manual cu 2 clapete |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2100010002444 |  | Intrerupator manual cu 2 clapete |  |  | buc |  | 20,000 |  |
| 288 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,80 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,480 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 81,600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,336 |  |
| 289 |  |  | Prize interne euro cu impamintare16A/220V legrand |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  | 2746167335100 |  | Prize interne euro cu impamintare16A/220V |  |  | buc |  | 80,000 |  |
| 290 |  |  | Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  | 7845966-2l |  | Rame p/u prize cu 2 locuri |  |  | buc |  | 80,000 |  |
| 291 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,480 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,620 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
| 292 |  |  | Cablu NYM 3x1,5 |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | 112345-1 |  | Cablu NYM 3x1,5 |  |  | m |  | 200,000 |  |
| 293 | 08-02-412-3 к=0,5man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 12,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,125 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,875 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 10,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 152,500 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,625 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,250 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 4,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,500 |  |
| 294 |  |  | Cablu NYM 3x2,5 |  |  | m |  | 1 250,00 |  |
|  | 112345-2 |  | Cablu NYM 3x2,5 |  |  | buc |  | 1 250,000 |  |
| 295 | 08-02-409-1 k=0.5man |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm |  |  | 100 m |  | 14,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 172,550 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 13,920 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 194,300 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 194,300 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 97,150 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 261,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 26,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,595 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 229,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 39,150 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 70,180 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,595 |  |
| 296 |  |  | Teava gofrata 750N d16mm |  |  | m |  | 1 450,00 |  |
|  | 112345-16 |  | Teava gofrata 750N d 16 mm |  |  | m |  | 1 450,000 |  |
| 297 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat LED |  |  | 100 buc |  | 0,43 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,730 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 87,720 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,329 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 17,716 |  |
| 298 |  |  | Panou LED 60W 60x60 aplicat alb 4000K PL-PM660CS-PW |  |  | buc |  | 38,00 |  |
|  | 654789 |  | Panou LED 60W 60x60 aplicat alb 4000K PL-PM660CS-PW |  |  | buc |  | 38,000 |  |
| 299 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: sensor de miscare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
| 300 |  |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 87451226302 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30w lumina alba rece termen garantie 36 luni |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 301 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint |  |  | 100 m |  | 0,18 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,420 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,270 |  |
| 302 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint |  |  | 100 m |  | 0,09 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,917 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,135 |  |
| 303 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,046 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,945 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,046 |  |
| 304 | Pret de piata |  | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 000056 |  | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 305 |  |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2222000 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 306 | pret de piata |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 021529 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 307 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Sensor de miscare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
| 308 |  |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 6666000 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 309 | VC04A apl |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw к=0,25 manopera |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,040 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,780 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,150 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 327,600 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,512 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 2,520 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 327,600 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 1,440 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 10,200 |  |
|  |  |  | 4. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  | Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28824 |  | Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 311 |  |  | Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 288245 |  | Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 312 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 02154+ |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 313 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 25A 3P Schneider |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 02154+5 |  | INTR. Automat c Ik60N 25A 3P Schneider |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 314 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 50A 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02154+6 |  | INTR. Automat c Ik60N 50A 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 315 | pret de piata |  | Intrerupator BH 3P 63Aiek |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02154+7 |  | Intrerupator BH 3P63Aiek |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 316 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021562- |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 317 | pret de piata |  | Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02156/ |  | Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 318 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 6A 1P Schneider |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 02156-/ |  | INTR. Automat c Ik60N 6A 1P Schneider |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 319 | pret de piata |  | INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02156-/1 |  | INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 320 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 02156-/2 |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 321 | pret de piata |  | INTR. Automat B Ik60N 6A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02156-/3 |  | INTR. Automat B Ik60N 6A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 322 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 10A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02156-/31 |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 323 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 1P Schneider |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 02156-/31n |  | INTR. Automat c Ik60N 16A 1P Schneider |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 324 | pret de piata |  | INTR. Automat c Ik60N 40A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02156-/32 |  | INTR. Automat c Ik60N 40A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 325 | pret de piata |  | INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 02156-/33 |  | INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 326 | pret de piata |  | Recuperator "PRANA-200C" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 02156-/355 |  | PRANA-200c cu accesorii |  |  | buc |  | 12,000 |  |