| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: brîuri de protecție și accesorii pentru acestea necesare secției consultative-Policlinica IMSP SCR Timofei Moșneaga” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Numele auditorilor implicați | Număr certificat |  | Experiența fiecarui auditor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| Lot 1 brîuri de protecție și accesorii pentru acestea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Brîu de protecție |  |  |  |  | Profil de protecție a pereților - cu acoperire exterioară din vinil rezistent, conceput pentru a absoarbe impactul provocat de profilul de aluminiu și garnitura de mijloc (1 buc. cu lungimea minim 4 metri). Lățime - minim 150 mm. Adîncime (grisime) - minim 30 mm. Capac din vinil. Instalarea pe pereți cu profil continuu de aluminiu și inserție de cauciuc. Absorbție șocuri: cu inserție în partea inferioară. Fixarea/montarea pe pereți cu șuruburi cu intervale de 50 cm. Produsul să fie rezistent la UV.Culoarea: gri antrațit. Efectuarea măsurărilor și instalarea după vizita la fața locului în comun acord cu beneficiar. Inclusiv instalarea |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Colțar de protecție |  |  |  |  | Profile de protecție a colțurilor - material de bază din vinil rezistent, conceput pentru protejarea colțurilor pereților la lovituri (1 buc. cu lungimea de 1 metru). Lățime - minim 50 mm (una latură). Fixarea/montarea pe pereți cu adeziv special pe toată lungimea. Produsul să fie rezistent la UV. Culoarea: gri antrațit. Efectuarea măsurărilor și instalarea după vizita la fața locului în comun acord cu beneficiar. Produsul să fie compatibil cu lotul1. Inclusiv instalarea |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.3 Capete pentru brîu de protecție |  |  |  |  | Capete de protecție (stîng/drept după situație) - material de bază vinil rezistent, conceput pentru protejarea pereților contra lovituri. Produsul să fie rezistent la UV. Culoarea: galben. Efectuarea măsurărilor și instalarea după vizita la fața locului în comun acord cu beneficiar. Produsul să fie compatibil cu lotul1. Inclusiv instalarea |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.4 Capete pentru brîu de protecție |  |  |  |  | Capete de protecție (stîng/drept după situație) - material de bază vinil rezistent, conceput pentru protejarea pereților contra lovituri. Produsul să fie rezistent la UV. Culoarea: verde. Efectuarea măsurărilor și instalarea după vizita la fața locului în comun acord cu beneficiar. Produsul să fie compatibil cu lotul1. Inclusiv instalarea |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.5 Capete pentru brîu de protecție |  |  |  |  | Capete de protecție (stîng/drept după situație) - material de bază vinil rezistent, conceput pentru protejarea pereților contra lovituri. Produsul să fie rezistent la UV. Culoarea: albastru. Efectuarea măsurărilor și instalarea după vizita la fața locului în comun acord cu beneficiar. Produsul să fie compatibil cu lotul1. Inclusiv instalarea |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.6 Capete pentru brîu de protecție |  |  |  |  | Capete de protecție (stîng/drept după situație) - material de bază vinil rezistent, conceput pentru protejarea pereților contra lovituri. Produsul să fie rezistent la UV.Culoarea: oranj. Efectuarea măsurărilor și instalarea după vizita la fața locului în comun acord cu beneficiar. Produsul să fie compatibil cu lotul1. Inclusiv instalarea |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________OfertAntul: _______________________ Adresa: ______________________