| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Uși confecționate din metal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uși confecționate din metal. Cod CPV - 44421500-2 |  |  |  | Caracteristici generale: Uși confecționate din metal, dimensiunile: - H = 2010 mm, L=1000 mm. – 2 bucăți; - H=2000 mm, L= 850 mm. – 1 bucată. Uși metalice, confecționate din profil pentru ușă 40x40*2mm., întărite cu profil metalic în două locuri. Căptușită cu folie de metal grosime de 2mm., umplerea golurilor cu vată minerală, sudat calitativ din ambele părți. Fără prag și cu minim 3 balamale. Mâner din inox, din ambele părți. Lacăt electromecanic îngropat, și anume: încuietoare din oțel inoxidabil, rezistă până la 1000kg. Cilindru de siguranță în set minimum cu 3 chei. Alimentare de 12 V. (Model anexa nr.1). În prețul ușilor să fie inclusă armatură și accesorii necesare pentru montare. Culoarea ușilor – sur închis. Mărimile ușilor vor fi luate de operatorul economic câștigător și proiectul de uși va fi coordonat suplimentar cu autoritatea contractantă. În preț vor fi incluse serviciile de livrare și instalare. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției: Uși confecționate din metal. Cod CPV - 44421500-2. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 44421500-2; Uși confecționate din metal.; Buc.; 3; Confecționarea și instalarea ușilor să fie efectuată în 15 zile lucrătoare după înregistrarea contractului și transmiterea lui operatorului economic câștigător. Adresa: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.; MD98TRPBAA337110A00797AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |