| Institutie prescolara de 160 locuri din mun. Chisinau, com. Bubuieci, s. Bic | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | IzF10C |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (сеч. 2-2, 3-3, 6-6) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,540 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 3,126 |  |  |
|  |  |  | 2521302602902 |  |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 19,735 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 6,448 |  |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 32,241 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00055 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 21,494 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Capitolul 2. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IzF51B |  |  |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu materiale bituminoase (de tip Linocrom) aplicate pe suprafete verticale a peretilor prelucrate cu praimer |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | 2413317000004 |  |  |  |  | Emulsie de bitum |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,0000 |  |  |  | 456,722 |  |  |
|  |  |  | 2413317000005 |  |  |  |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 30,906 |  |  |
|  |  |  | 25231567200551 |  |  |  |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 75,548 |  |  |
|  |  |  | IzF55B |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm - Blocul E |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4200 |  |  |  | 153,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2980 |  |  |  | 32,184 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 436,32 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 436,32 |  |  |
|  |  |  | 25213026029073 |  |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 116,716 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 654,48 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,367 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 2,484 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 1,944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Capitolul 2. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile (з/д) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 38,038 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,002 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,002 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,002 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 200,20 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,001 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | CB02C |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 19,58 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 97,90 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 29,37 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 29,37 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,937 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,895 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 2,448 |  |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 12,727 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 11,748 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,958 |  |  |
| 47 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 7,052 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,434 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 111,212 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,085 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 30,38 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,108 |  |  |
| 48 |  |  | CC02N |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0540 |  |  |  | 61,997 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 3,444 |  |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1 176,802 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 11,481 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 321,468 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 1,148 |  |  |
| 50 |  |  | CB11A |  |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 58,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 29,40 |  |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 78,40 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,96 |  |  |
| 46 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton M-250 turnat in scari |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 52,38 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 4,86 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-25 |  |  |  |  | Beton M250 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 11,402 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 6,48 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |