Condițiile tehnice

pentru aparatele de zbor utilizate în combatere aeriană în primăvara anului 2019

Condițiile tehnice pentru aparatele de zbor:

- Productivitatea – 200-300 ha/ ora

- Utilajul pentru volumul ultra redus – AU-5000 etc.

- GPS pentru încărcarea hărților și traseilor de zbor

Pentru utilizarea aparatajului AU-5000 sunt necesare următoarele soluții tehnice:

- Norma de consum a soluției de lucru – 3 l/ha (Pentru RN Plaiul Fagului – 10 l/ha)

- Lățimea brațului de zbor – 50 m

- Viteza vîntului – 0,3-5 m/sec;

- Viteaza aparatului de zbor în timpul lucrului – 100 km/oră;

- Înălțimea zborului deasupra coroanei arboretului – 10 m;

- Temperatura – nu mai mare de 27º C;

- Umiditatea aerului – nu mai puțin de 60%;

Adjuvant – ulei de floare soarelui – norma de consum 0,5 l/ha

Condițiile tehnice pentru preparate utilizate

- Preparatul pentru zonele de protecție a localității și bazinelor acvatice – Dimilin-48 SC, cu norma de consum 0,08 l/ha

- Preparatul pentru alți terenurilor – Karate Zeon 5 CS, cu norma de consum 0,02 l/ha