## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a acoperișului și termoizolarea edificiului OMF Bolohan

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, s. Bolohan

Cod CPV: 45260000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumirea lucrărilor |  | Unitatea de masura |  | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. Executia centurii monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  | h-om |  | 12,75 |  |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 196,88 |  |
|  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 63,00 |  |
|  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 6,75 |  |
| 2 |  |  |  | Ancora chimica 250ml |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 646556 |  |  |  | Ancora chimica 250ml |  | buc |  | 20,00 |  |
| 3 | CC02L |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei) |  |  | kg |  | 39,30 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 40,28 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 4 | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A400 d 12mm) |  |  | kg |  | 7,29 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 7,47 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 5 | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A400 d 16mm) |  |  | kg |  | 41,08 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 2,71 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 42,11 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  | buc |  | 11,50 |  |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,04 |  |

| 6 | CC02L2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A400 d 12mm) |  |  | kg |  | 226,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 14,94 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 232,06 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 2,26 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  | buc |  | 63,39 |  |
|  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,23 |  |
| 7 | CC02K1 |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A240 d6mm) |  |  | kg |  | 78,00 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 79,95 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  | buc |  | 21,84 |  |
|  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 8 | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 23,10 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,46 |  |
|  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 19,64 |  |
|  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 6,93 |  |
|  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 6,93 |  |
|  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,69 |  |
|  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,69 |  |
|  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  | kg |  | 2,77 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,46 |  |
| 9 | CA04K |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Beton C12/15) |  |  | m3 |  | 4,62 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,16 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2663102100000-3 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  | m3 |  | 4,92 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,72 |  |
|  | 2410520006800 |  |  |  |  | Autopompa |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 2. Executia sapantei din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE40A |  |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 3,15 |  |
|  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 63,79 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,09 |  |
|  | 28741158254550 |  |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 23,62 |  |
|  | 20101029069611 |  |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 2,93 |  |
|  | 20101029041691 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,38 |  |
|  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 10,71 |  |
|  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 9,48 |  |
|  | 23203226000361 |  |  |  |  | Gudron |  | kg |  | 8,13 |  |
|  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 9,45 |  |
|  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 4,57 |  |
|  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,47 |  |
|  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 1,04 |  |
|  | 29405200076091 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,72 |  |
| 11 | CE41A |  |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 3,31 |  |
|  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 71,76 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,98 |  |
|  | 20101029087372 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 |  | 0,53 |  |
|  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 20101029041692 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 |  | 2,75 |  |
|  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 23,83 |  |
|  | 27106020001211 |  |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg |  | 14,50 |  |
|  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 11,19 |  |
|  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 6,49 |  |
|  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 125,78 |  |
|  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 1,46 |  |
| 12 | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 6,46 |  |
|  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,24 |  |
|  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg |  | 63,31 |  |
|  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 32,56 |  |
|  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 3. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | RpCK42E |  | Desfacerea pervaz exterior (parter) |  |  | m |  | 13,40 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 14 |  |  | RpCK42E |  | Desfacerea pervaz exterior (etal) |  |  | m |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 15 |  |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 6,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 6,63 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,85 |  |
| 16 |  |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Cerdac- 2 buc) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 17 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,49 |  |
| 18 |  |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Cerdac- 2 buc) |  |  | m3 |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 17,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 10,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,22 |  |
| 19 |  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - azbociment |  |  | m2 |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 93,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 5,20 |  |
| 20 |  |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 7,80 |  |
| 21 |  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,65 |  |
| 22 |  |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 34,07 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 34,75 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut |  | 9,54 |  |
| 23 |  |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 25,00 |  |
| 24 |  |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 12,90 |  |
| 4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica 2600x900, cu termoizolare) |  |  | m2 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,28 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 5. Executia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 29,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 28631463108081 |  |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 28631463112701 |  |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 20101029010142 |  |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 20101029041693 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 20101029041694 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2682132600001 |  |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2955270002609 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 27 |  |  | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x32(h)mm pasul 400mm-2.24m3 ; Contrdreptar 50x20mm- 0.25m3) |  |  | m2 |  | 267,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 60,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 18,69 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 32,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 8,01 |  |
| 28 |  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de difuzie) |  |  | m2 |  | 267,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 53,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 2682132600465-1 |  |  | Membrana de difuzie |  | m2 |  | 316,26 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 3 300,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,67 |  |
| 29 |  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 267,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 240,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 66,75 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 |  | 322,40 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 140,17 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 2 523,15 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 28,04 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 11,21 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 14,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 13,35 |  |
| 30 |  |  | CE31C2 |  | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 219,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 2020132920073-1 |  |  | Lambriu din lemn 12.5mm |  | m2 |  | 59,85 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  | Rigle de rasinoase |  | m3 |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2030112947000 |  |  | Pervaz de rasinoase |  | m |  | 285,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,71 |  |
| 31 |  |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic) |  |  | m2 |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 71,25 |  |
|  |  |  | 2430116103000-1 |  |  | Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic |  | kg |  | 20,52 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg |  | 11,40 |  |
| 32 |  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm |  |  | m |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 20,10 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm |  | m |  | 72,46 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 96,61 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  | Element de inchidere |  | buc |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  | buc |  | 690,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,34 |  |
| 33 |  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm |  |  | m |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2710406311726-1 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm |  | m |  | 62,12 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  | buc |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  | Cleme |  | buc |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  | buc |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 14,79 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,87 |  |
| 34 |  |  | CK26D aplicativ |  | Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  | Bara de retinere a zapezii |  | m |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,52 |  |
| 35 |  |  | CK26D aplicativ |  | Bariera de siguranta H=600mm |  |  | m |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2743123549027-2 |  |  | Bariera de siguranta H=600mm |  | m |  | 52,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,52 |  |
| 6. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula polietilena 100mcr) |  |  | m2 |  | 170,33 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  | Pelicula polietilena 100mcr |  | m2 |  | 183,96 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 37 |  |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Polistrol -beton, 250kg/m3 10cm |  |  | m3 |  | 17,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 82,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,66 |  |
|  |  |  | 2663102100000-1 |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  | m3 |  | 17,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 10,22 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 4,77 |  |
| 38 |  |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula polietilena 100mcr) |  |  | m2 |  | 170,33 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  | Pelicula polietilena 100mcr |  | m2 |  | 183,96 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 39 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 170,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 102,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 17,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2 214,29 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 7,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 5,11 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 2,04 |  |
| 40 |  |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 170,33 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 68,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 13,63 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1 464,84 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 1,02 |  |
| 7. Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 380,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 11,42 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 57,08 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 19,02 |  |
| 42 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 380,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 532,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 114,15 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3 995,25 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 11,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 9,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 3,04 |  |
| 43 |  |  | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 380,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 76,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 22,83 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  | m3 |  | 4,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,76 |  |
| 44 |  |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 100mm, densitate 135kg/m3, cornier aluminiu cu plasa- se exclude) |  |  | m2 |  | 380,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 719,91 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 159,05 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 1 537,22 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 1 921,52 |  |
|  |  |  | 2682162611370-1 |  |  | Placi vata minerala termoiz. 100mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 411,21 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 422,74 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 3 074,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 9,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 11,42 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 7,99 |  |
| 45 |  |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 380,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 45,66 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 157,91 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 19,02 |  |
| 46 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 380,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 464,21 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg |  | 875,15 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 2,28 |  |
| 47 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  | kg |  | 11,42 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant |  | kg |  | 11,65 |  |
| 8. Termoizolarea glafurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 4,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 1,58 |  |
| 49 |  |  | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 30mm, 135kg/m3 |  |  | m2 |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 75,41 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 16,66 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 127,26 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 159,08 |  |
|  |  |  | 2521302602909-2 |  |  | Placi ignifudate din vata minerala 30mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 34,04 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 40,41 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 254,52 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,66 |  |
| 50 |  |  |  |  | Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi |  |  | m |  | 146,50 |  |
|  |  |  | 354355 |  |  | Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi |  | m |  | 146,50 |  |
| 51 |  |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 13,07 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 1,58 |  |
| 52 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 38,43 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg |  | 72,45 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 53 |  |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm |  |  | m |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 11,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm |  | m |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 148,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,37 |  |
| 9. Termoizolare Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  | betonogrund |  | kg |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 1,30 |  |
| 55 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 273,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 56 |  |  | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 57 |  |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm) |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 36,92 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 105,04 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 105,04 |  |
|  |  |  | 2521302602907-2 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm |  | m2 |  | 28,10 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 28,89 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 157,56 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,47 |  |
| 58 |  |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 75,40 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  | Placi din ceramica granit |  | m2 |  | 26,79 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 115,54 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 11,29 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 1,90 |  |
| 59 |  |  | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de tabla din otel galvanizat) |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 7,65 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg |  | 13,03 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  | m2 |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 19,64 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 10. Cerdac C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 13,13 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 61 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 |  |  | m3 |  | 2,57 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 9,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,67 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  | Beton B7.5 |  | m3 |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 1,03 |  |
| 62 |  |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi ceramogranit 10mm |  | m2 |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 40,50 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 11. Cerdac C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 64 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2663102100000-2 |  |  | Beton B7.5 |  | m3 |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 65 |  |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi ceramogranit 10mm |  | m2 |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 12. Balustrade exterioare B1; B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 20,04 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 20,04 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,40 |  |
| 67 |  |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 0,21 |  |
| 6821 |  |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea scarii metalice existente) |  |  | m2 |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 23,52 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 0,63 |  |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_03_"__06.2025__