| Gimnaziul nr. 53, str. Cheltuiala, 42 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia blocului alimentar

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatia blocului alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,6000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 40,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,5600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Usi) |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,4660 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,4400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 182,0000 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 17,5000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 51,8750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 206,2500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 43,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,5000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,1250 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6250 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 250,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 225,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,6250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 47,5000 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 293,7500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 6,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6,0000 |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 255,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,1250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 577,5000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 637,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,1250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,3000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1750 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2170 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0525 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 135,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,0500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 20,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 135,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 303,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,0000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 141,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,0000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 700,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 44,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 540,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,6200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 18,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 2,9750 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки |  |  | m |  | 36,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,8750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 79,5600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 371,2800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,1080 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0140 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 161,2000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 743,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,0800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,4000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0156 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  | kg |  | 54,8548 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,6000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 20,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,1200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 41,6000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 26,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 150,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,7160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 676,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,1840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,3200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2880 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 894,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,9120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2480 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 135,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,0800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 53,5600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 210,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 15,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 040,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 46,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,6240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,0500 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK31B |  | Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suporti metalice Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075 |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,5200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2875276312974 |  | Suport metalic pentru rafturi |  |  | kg |  | 48,3600 |  |  |
|  | 2670112205050 |  | Placi OSB 18 mm |  |  | m2 |  | 8,4630 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,7800 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 2,5500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,1000 |  |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 26,7800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,9000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 0,5100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,8750 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB24E |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2448 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpSC23A1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator |  |  | buc |  | 7,1400 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 14,2800 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 14,2800 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 21,4200 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 7,8540 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SC06A |  | Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5500 |  |  |
|  | 28751142003001 |  | Spalator 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,6120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2400 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 9,1350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 48,7500 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 66,3000 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 45,5000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 29,2500 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,3000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,3900 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,1300 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,7235 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,7000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0780 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,5000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 25,7500 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3600 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,5400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,2000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpSA19D |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 15,3000 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,8500 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,3750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpSF02A |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0260 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,7500 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 12,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  |  | m2 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,5000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,3750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului alimentar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 86,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,4000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3240 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,6200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 26,3200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,2648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,2648 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3160 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,3160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa, framuga) |  |  | m2 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3360 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,6440 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 1,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 26,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9480 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 53,9560 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 105,2800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 27,6360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3948 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 1,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 591,0000 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 15,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 44,8200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 178,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,4000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,8360 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,2400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 080,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 194,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,9960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 41,0400 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 253,8000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3240 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6,0000 |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 220,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,8400 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,5640 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 498,9600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 550,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,5360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2960 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1944 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,9720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,2400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 16,2000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 243,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,6000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 43,2000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 160,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 35,6400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8640 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 432,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,2960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CK18B |  | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm |  |  | m |  | 51,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 26,5200 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,3350 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки |  |  | m |  | 53,5500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0510 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,7650 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,2040 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,1020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0510 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,3060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 25,6000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,3750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0560 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 416,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,7040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 275,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 83,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,2800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 32,9600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 129,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 640,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,8470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3120 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,6000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,9500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,6825 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,3400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Usi pentru despartitori |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,8840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8640 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 43,2000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,8900 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,4800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 1,6600 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2310 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 35,2000 |  |  |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 18,7680 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,2000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,2240 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,7500 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 45,9000 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 31,5000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 20,2500 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,8855 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,1000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,2250 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,9500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0540 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,8400 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,5400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,5800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3600 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,3200 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,9800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0800 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7600 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,4000 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 18,5400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0720 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpSF02B |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,2380 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Demontarea si montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | SE08A |  | Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Demontarea plitelor electrice (se exclud materialelel) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,0800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1600 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 11,3800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2522103305281 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2722103306340 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2811236311714 |  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 180 mm (L=3,5 m) |  |  | kg |  | 25,3000 |  |  |
|  | 2875274117875 |  | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274117928 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274121670 |  | Racord olan. et. plana U1 3/8", negru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274121709 |  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | SE08A |  | Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Montarea plitelor electrice |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,0800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1600 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 11,3800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2522103305281 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2722103306340 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2811236311714 |  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 180 mm (L=3,5 m) |  |  | kg |  | 25,3000 |  |  |
|  | 2875274117875 |  | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274117928 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274121670 |  | Racord olan. et. plana U1 3/8", negru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274121709 |  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | SE13A |  | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm-Demontarea Cuptor de patiserie (se exclud materialelel) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 16,6400 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,7600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,4600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | SE13A |  | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm -Montarea |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 16,6400 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,7600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,4600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2522103305281 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274117964 |  | Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311716 |  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m) |  |  | kg |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2811236311736 |  | Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit |  |  | kg |  | 4,1000 |  |  |
|  | 2874117343944 |  | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea si montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,6400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 110,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0325 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,9750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpED18B |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m |  | 56,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpEK06A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpEP09A |  | Demontarea contactorului de tip KT |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpEE24D |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,6000 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,0070 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0110 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,7500 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,5000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 2,5000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,5000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,5000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,4000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,4100 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,8300 |  |  |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj |  |  | m |  | 34,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 24,7000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,4700 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Cablu 3 x 2.5 mmp |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | Cablu2 |  | Cablu 3 x 2.5 mmp |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Cablu 3 x 1.5 mmp |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | Cablu1 |  | Cablu 3 x 1.5 mmp |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*2.5 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | Cablu3 |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*2.5 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*4 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | Cablu4 |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*4 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*6 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | Cablu5 |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*6 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Cablu PV3 1.5 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | Cablu6 |  | Cablu PV3 1.5 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 43,5500 |  |  |
|  | 2661122803601.1 |  | Tub gofrat . 20 mm sur |  |  | m |  | 72,9300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,4300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 25 mm sur Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,1500 |  |  |
|  | 2661122803601.2 |  | Tub gofrat . 25 mm sur |  |  | m |  | 50,4900 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | RpEA05C |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm Tub gofrat 32 mm alb Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |  |
|  | 2661122803601.3 |  | Tub gofrat 32 mm alb |  |  | m |  | 16,8300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | RpEJ02C |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,0500 |  |  | buc |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,5500 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din plastic cu aripioare |  |  | buc |  | 37,4850 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,3500 |  |  |
|  | 2955270007609 |  | Bormasina |  |  | h-ut |  | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 08-03-574-4 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,1600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,4560 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0144 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8864 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 16,3200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,1632 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0048 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,0720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0048 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | Corp de il. p/u LED (model 2*36) IP 54-ERMETIC |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | Corp1 |  | Corp de il. p/u LED (model 2*36) IP 54 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 3150145100143-1 |  | Tub Led |  |  | buc |  | 16,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,6440 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | Intr 1 clap |  | Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0480 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,1428 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,1442 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0154 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,8960 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | Priza aplicabila 125 3P+E+N 32A 380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | Priz1 |  | Priza aplicabila 125 3P+E+N 32A 380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | Priza aplicabila 125 3P+E+N 16A 380V |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | Priz2 |  | Priza aplicabila 125 3P+E+N 16A 380V |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | Fisa mobila 3P+N+E 32A 380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | Priz3 |  | Fisa mobila 3P+N+E 32A 380V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Fisa mobila 3P+N+E 16A 380V |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | Priz4 |  | Fisa mobila 3P+N+E 16A 380V |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Priza 2P+E |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | Priz5 |  | Priza 2P+E |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | Rama |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 44,5000 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 75,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0070 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | RpEP01A |  | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 54,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,9600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4920 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0160 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1240 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 24,4000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,9200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,2800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,3600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2940 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Lucrarile electrice-bl sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,9000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 37,8525 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,0815 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 23,4500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 39,2700 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,7700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,3600 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,3600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice-bl sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Utilaj (electricitate) |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | Panou de distributie ЩМП-5-0 (1000*650*300) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1.193 |  | Panou de distributie ЩМП-5-0 (1000*650*300) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | PPBB-30N <I-O> neon post |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1.194 |  | PPBB-30N <I-O> neon post |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | Bara imbinare 3 rinduri PIN 63A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.195 |  | Bara imbinare 3 rinduri PIN 63A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | Bara incorp. 15*16mm verde |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1.196 |  | Bara incorp. 15*16mm verde |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | Bara incorp. 15*16mm albastra |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1.197 |  | Bara incorp. 15*16mm albastra |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | Panou distr. ЩРН-24 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1.198 |  | Panou distr. ЩРН-24 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | Panou de distributie ЩМП-2-0 (500*400*200) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1.199 |  | Panou de distributie ЩМП-2-0 (500*400*200) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | Banda zincata p/u impamintare |  |  | set |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1.200 |  | Banda zincata p/u impamintare |  |  | set |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | Izolator SM-35 380 A |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1.201 |  | Izolator SM-35 380 A |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  | KMH 11260 12 A contactor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.202 |  | KMH 11260 12 A contactor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | KMH 35012 50A Contactor |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1.203 |  | KMH 35012 50A Contactor |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | Automat BA88-35 3P 160 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1.204 |  | Automat BA88-35 3P 160 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | Automat BA47-29 3P 32A C |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1.205 |  | Automat BA47-29 3P 32A C |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | Automat BA47-29 3P 63 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.206 |  | Automat BA47-29 3P 63 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Automat BA47-29 3P 40 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.207 |  | Automat BA47-29 3P 40 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | Sina montaj DIN 600mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.208 |  | Sina montaj DIN 600mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | Automat BA47-29 3P 25 A C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.209 |  | Automat BA47-29 3P 25 A C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | Automat BA47-29 3P 20 A C |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1.210 |  | Automat BA47-29 3P 20 A C |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | Automat BA47-29 3P 10 A C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.211 |  | Automat BA47-29 3P 10 A C |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  | Automat BA47-29 3P 6 A |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1.212 |  | Automat BA47-29 3P 6 A |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Automat BA47-29 1P 16 A C |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1.213 |  | Automat BA47-29 1P 16 A C |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | Automat BA47-29 1P 10 A B |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1.214 |  | Automat BA47-29 1P 10 A B |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  | AVDT 63 C16 30mA automat |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1.215 |  | AVDT 63 C16 30mA automat |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  | AVDT 63 C16 30mA 4P automat dif |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1.216 |  | AVDT 63 C16 30mA 4P automat dif |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (electricitate) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |