Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44930000-8 | Foi ondulate pentru acoperișuri | foi | 24 445 | Standarde de referință: - EN 494:2019 - Caracteristici tehnice principale: - Foi ondulate de fibrociment, fără substanțe periculoase (nocive), fără conținut de azbest; - Dimensiunile foii, mm-1750X1130: - Grosimea – 5,8mm; - Culoare – gri; - Numărul de ondulații – 8; - Înălțimea ondulațiilor – 40mm; - Distanța între ondulații – 150 mm; - Densitatea, g/cm2 – 1,45; - Viscozitate la lovituri, kgs*cm/cm2 - 1,5; - Impermeabilitate la apă, oră – 24; - Rezistența la îngheț; numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100; - Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1m; H/m – nu mai puțin de 2500; - Momentul îndoiturii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40 ; - Termenul de păstrare garantat în încăpere – nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii; - Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare. - Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării/ livrării, la punctul de păstrare/depozitare, indicat de autoritatea contractantă. - Livrarea – ambalate câte 100-115 bucăți pe suporturi din lemn și fixate la colțuri cu corniere de întărire din lemn. - Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de 60 de zile de la semnarea contractului cu autoritatea contractantă. |

Suma estimativă cu TVA: 4 000 000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de stat _________________Mihail Rezmerița