| Bloc de studii si cantina la LT "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, mun. Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Solutii termomecanice 05/2021-SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | SD07A | Robinet sferic sub sudura DN15 PN25 | buc | 2,000 |
| 2 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector din teava din otel ф108x3,5 L=780 B20 GOST 10704-91 | buc | 2,000 |
| 3 | SD07G | Robinet sferic sudabil DN65 PN25 | buc | 1,000 |
| 4 | SD07F | Robinet sferic sudabil DN50 PN25 | buc | 1,000 |
| 5 | SD07C | Robinet sferic sudabil DN25 PN25 | buc | 1,000 |
| 6 | SD12C | Robinet de balansare cu mufa DN50 MSV-B | buc | 1,000 |
| 7 | SD12B | Robinet de balansare cu mufa DN40 MSV-B | buc | 1,000 |
| 8 | ID04A | Robinet sferic golire G 3/4 (DN20) | buc | 4,000 |
| 9 | ID04A | Robinet sferic golire G1 (DN25) | buc | 2,000 |
| 10 | ID04A | Robinet sferic cu filet tip F-F G3/4 (DN20) PN25 | buc | 4,000 |
| 11 | IC10I | Teava de otel electrosudata ф89x3,0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare | m | 11,000 |
| 12 | IC10H | Teava de otel electrosudata ф76x3,0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare | m | 8,000 |
| 13 | SA07A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1/2" / Teava de apa si gaz (zincata) DN15, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 14 | SA07C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz (zincata) DN20, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 5,000 |
| 15 | SA07D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 11/4" / Teava de apa si gaz (zincata) DN25, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 5,000 |
| 16 | SA07E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/2" / Teava de apa si gaz (zincata) DN32, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 8,000 |
| 17 | SA07G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2 1/2" / Teava de apa si gaz (zincata) DN50, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 16,000 |
| 18 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, / Teava PPR ф32x5,4 PN20, T=80*C | m | 3,000 |
| 19 | IC30I | Cot 90* DN80 | buc | 7,000 |
| 20 | IC30H | Cot 90* DN65 | buc | 8,000 |
| 21 | IC38C | Cot PPR 90* pentru ф32x5,4 | buc | 1,000 |
| 22 | IC30H | Cot 90* DN50 (zincat) | buc | 4,000 |
| 23 | IC30F | Cot 90* DN32 (zincat) | buc | 3,000 |
| 24 | IC30H | Cot 45* DN50 (zincat) | buc | 1,000 |
| 25 | IC30J | Trecere K DN100/DN80 | buc | 2,000 |
| 26 | IC30I | Trecere K DN65/DN50 | buc | 2,000 |
| 27 | IC30H | Trecere K DN50/DN40 | buc | 2,000 |
| 28 | IC38B | Trecere PPR/otel cu olandez ф25xG3/4 tip M | buc | 2,000 |
| 29 | RpIC28C | Conectare DN65 | buc | 2,000 |
| 30 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 5,600 |
| 31 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф108 | m | 1,600 |
| 32 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф89 | m | 13,000 |
| 33 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф76 | m | 10,000 |
| 34 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф57 | m | 10,000 |
| 35 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф38 | m | 8,000 |
| 36 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 37 | IA13K | Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.05/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-46 (aplicativ) | buc | 1,000 |
| 38 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l | buc | 1,000 |
| 39 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 4,000 |
| 40 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 |  | Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.05/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-46 | set | 1,000 |
| 42 |  | Vas de expansiune V=200l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar | buc | 1,000 |
| 43 |  | Termometru bimetal 0-100*C D100 | buc | 2,000 |
| 44 |  | Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100 | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.