| Extinderea retelei de canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul Chisinau. Nr. 69/24.06.2022 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 2-2

Retea de canalizare sub presiune in satul Dobrogea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,8100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 9,8605 |  |  |
| 2 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,5872 |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 27,1500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,9290 |  |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm) |  |  | m3 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 19,5200 |  |  |
|  | 14211022 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 32,8000 |  |  |
| 5 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm) |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 6,1500 |  |  |
| 6 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprijiniri) |  |  | m2 |  | 33,6000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,0800 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,0907 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 0,6317 |  |  |
| 7 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri) |  |  | m2 |  | 78,4000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,5200 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 1,4739 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ) |  |  | 100 m3 |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,9900 |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 70,4000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,5056 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1584 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1760 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 143,8600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,5966 |  |  |
| 12 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 143,8600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 107,8950 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 14,3860 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 3,8200 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,1638 |  |  |
| 14 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,8200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,6924 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 36,0226 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de semnalizare) |  |  | m |  | 1 015,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 122,8150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61,9150 |  |  |
|  | 25212167101 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm |  |  | m |  | 1 020,0750 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 40,6000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 40,6000 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 1 015,0000 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 1 015,0000 |  |  |
| 17 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20. |  |  | m3 |  | 0,5800 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,9474 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,6034 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0586 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,2030 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,1885 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,3480 |  |  |
| 18 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,9000 |  |  |
|  | 2523156713565 |  | Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm |  |  | buc |  | 5,1500 |  |  |
| 19 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,3800 |  |  |
|  | 2523156713566 |  | Mufa compresiune PE, D=90 mm |  |  | buc |  | 11,3300 |  |  |
| 20 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm) |  |  | m |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,7600 |  |  |
|  | 2521216700000 |  | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm |  |  | m |  | 51,4080 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 1 480,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 429,2000 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 5,1800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 59,2000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 435,1200 |  |  |
| 22 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 26,6400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,6240 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,5088 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,6460 |  |  |
| 23 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,9505 |  |  |
| 24 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 55,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 21,0000 |  |  |
| 25 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 41,6300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,2137 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 47,8745 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,1630 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,7423 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,4846 |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) |  |  | m3 |  | 41,6300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,2137 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,1630 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,7423 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,4846 |  |  |
| 27 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,2000 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,2060 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
| 28 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 333,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 39,9600 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 31,3020 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 3,6630 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,7629 |  |  |
| 29 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,1000 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,1030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 30 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 333,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 39,9600 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 31,3020 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,6630 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,7962 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,6345 |  |  |
| 32 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |  |
|  | 142110221 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 11,8800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,5360 |  |  |
| 33 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 13,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,3650 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 15,5250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,6700 |  |  |
| 34 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  | m3 |  | 13,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,3650 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,6700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,8200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,8450 |  |  |
| 36 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 155,8000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 11,8408 |  |  |
| 37 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,8200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2952 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |