## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B – secția nr.1

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.20-2-1-1

Construcții din beton armat (CBA)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Fundații (CBA5,6) |  |  |
| 1 | RCsA01A | Săpături manuale de pamânt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (sub fundații la pereți despărțitori și p/u sapa la fundații) | m3 | 85,00 |
| 2 | RCsA06A | Umplutura de pamânt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine, în cantități de pînă la 20 mc la un punct de lucru inclusiv împrăștierea pământului de straturi cu maiul de mână | m3 | 25,00 |
| 3 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare, răsturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m | t | 105,00 |
| 4 | TsH222A | Încărcarea solului în transport auto | m3 | 60,00 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 10 km | t | 105,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamântului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,60 |
| 7 | CA02C | Beton C6/7.5 simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice | m3 | 5,51 |
| 8 | RCsB02E | Beton M200 marfă procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat în cofraje cu mijloace clasice la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existente (fundații continue, CBA6) | m3 | 24,30 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 40,89 |
| 10 | RCsD01B | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (E1, E3, E4) | kg | 282,70 |
| 11 | RCsD02B | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (poz 1,2, CBA6) | kg | 1 285,30 |
| 12 | RCsD02B | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (mustăți pentru stâlpi, poz3,4) | kg | 343,82 |
| 13 | RCsB02E | Beton M200 marfă procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat în cofraje cu mijloace clasice la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existente (fundații sub pereți despărțitori, CBA 6) | m3 | 17,60 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 75,60 |
| 15 | RCsD01B | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (poz E2) | kg | 207,30 |
|  |  | Capitol 2. Carcas din beton armat, pereți, consolidări, pereți și goluri |  |  |
|  |  | Capitol 2.1. Carcas din beton armat (CBA7,8) |  |  |
| 16 | RCsB04D | Beton C20/M250 marfă procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (stâlpi St1, St2, St3, CBA8) | m3 | 20,39 |
| 17 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, stâlpi cu placaj de 15 mm | m2 | 112,24 |
| 18 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. | kg | 368,40 |
| 19 | RCsD02D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 1 364,40 |
| 20 | CC13E | Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm (nod A) | buc | 144,00 |
| 21 | RCsB04D | Beton M250 marfă procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente (grinzi) | m3 | 22,47 |
| 22 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 157,82 |
| 23 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 829,50 |
| 24 | RCsD02D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 2 432,40 |
| 25 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (dibluri d=10mm, l=180mm) secțiune a-a, CBA5 | buc | 168,00 |
| 26 | CL26A | Rame metalice gata confecționate (L100x6,5mm) | kg | 169,70 |
| 27 | RCsJ12A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 66,43 |
| 28 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilenă 0,9 - 1,0mm | m2 | 66,43 |
|  |  | Capitol 2.2. Consolidare goluri de uși și ferestre în pereți exteriori (Nod A, B, C, D, E, P, CBA42, 42m1...47) |  |  |
| 29 | RCsD08B | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp (consolidare goluri cu plasa 5BpI, 50x50mm) | kg | 2 315,63 |
| 30 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (element de ancorare d=10mm, l=120mm) | buc | 1 124,00 |
| 31 | RCsJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 590,63 |
|  |  | Capitol 2.3. Consolidare goluri de uși în pereți interiori (CBA49...CBA57) |  |  |
| 32 | RMA20A | Sapare de șanțuri orizontale în ziduri masive din piatră în vederea înscrierii de centuri îngropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat: secțiunea șanțului până la 0,045 mp inclusiv (executare canal pentru poziționare profil metalic tip U16) | m | 256,04 |
| 33 | RCsU06F1 | Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizată (executare locaș pentru poziționare cornier) | m | 1 794,84 |
| 34 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t | 9,05 |
| 35 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă | t | 9,05 |
| 36 | TsH92B | Încărcarea în autosol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 9,05 |
| 37 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 9,05 |
| 38 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,051 |
| 39 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor (U16) | kg | 3 627,30 |
| 40 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la poziție a elementelor metalice, cu șuruburi de înaltă rezistență, având secțiune simplă (Element de fixare d=20mm, AI l=600 mm) | buc | 408,00 |
| 41 | RpIC29A | Executarea manuală a filetului la țevi din oțel pentru instalații, cu diametrul pînă la 3/4" (executare filet pentru armătură d=20mm) | buc | 816,00 |
| 42 | CL26A | Rame metalice gata confecționate (cornier și fișie) | kg | 20 773,35 |
| 43 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 744,30 |
| 44 | RCsD03C | Plasă la pereți, exclușiv rețeaua din OB d=6-8 mm (rabița N30x2) | m2 | 1 356,77 |
| 45 | RCsJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (g=30 mm) | m2 | 1 356,77 |
| 46 | CD64A | Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (completare goluri în pereți g=600mm, F',D',D'',U,T) | m3 | 11,36 |
| 47 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (consolidare zidărie cu plasa C-2, Bp1 d=3-5mm, CBA56,57,58g) | kg | 34,00 |
|  |  | Capitol 2.4. Consolidare pereți (CBA 58...58b) |  |  |
| 48 | RMA28B k=1.2 | Forari în zidărie de piatră sau beton pentru dornuri cu adâncime < 50 cm (grosime perete 600mm, poz.3) | buc | 920,00 |
| 49 | RMA28B | Forari în zidărie de piatră sau beton pentru dornuri cu adâncime < 50 cm (poz 3a) | buc | 5,00 |
| 50 | RMA29B | Curațire de moluz a găurilor create pentru dornuri cu adâncime < 50 cm: zidărie de piatră sau beton | buc | 747,00 |
| 51 | RMA31B | Bătut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adâncimea <50 cm: zidărie de piatră sau beton (tija din bare de armătură d=12mm, L=700mm, în complect cu 2 piulite M12 și 2 saibe M12) | buc | 742,00 |
| 52 | RMA31B | Bătut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adâncimea <50 cm: zidărie de piatră sau beton (tija din bare de armătură d=12mm, L=450mm, în complect cu 2 piulite M12 și 2 saibe M12) | buc | 5,00 |
| 53 | RpIC29A | Executarea manuală a filetului la țevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4" (executare fileț pentru bare d=12mm) | buc | 1 494,00 |
| 54 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm, poz.4) | kg | 3 995,92 |
| 55 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (element din armătură în zidarie d=10 AIII, l=200mm, poz.6) | buc | 2 166,00 |
| 56 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (d=12x150mm, poz 8*) | buc | 1 046,00 |
| 57 | CL26A | Rame metalice gata confecționate (fisie -6x140mm, poz7) | kg | 730,00 |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 31,40 |
| 59 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (consolidare zidărie cu plasa C-2, Bp1 d=3-5mm, CBA58g) | kg | 55,40 |
| 60 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (montare în perete bare de legatură d=10mm, l=500, poz.4, CBA58g) | buc | 128,00 |
| 61 | CC13A | Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 128,00 |
|  |  | Capitol 2.5. Centuri monolite la cota 5.000 (CBA59,86,87) |  |  |
| 62 | RMA23B | Săparea de locașe, găuri sau străpungeri în zidăria din piatră pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locașului peste 0,09 mp; adâncimea locașului peste 0,30 m (executare locaș pentru centura 300x350mm) | m3 | 27,15 |
| 63 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t | 48,87 |
| 64 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulatie și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă | t | 48,87 |
| 65 | TsH92B | încărcarea în autosol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 48,87 |
| 66 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 48,87 |
| 67 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,272 |
| 68 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (centuri) | m3 | 29,58 |
| 69 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 109,73 |
| 70 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 5,00 |
| 71 | RCsD01D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (centuri) | kg | 803,30 |
| 72 | RCsD02D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (centuri) | kg | 2 129,08 |
| 73 | RCsU05C1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat (d=22mm, l=150mm) | buc | 464,00 |
| 74 | RCsU05F1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat (d=26mm, l=200mm) | buc | 232,00 |
| 75 | RMA30B | Matare găuri cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adâncimea < 50 cm: zidărie de piatră sau beton (matare goluri cu mortar tip Скрепа 600) | buc | 696,00 |
| 76 | CL57B | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1, Pi2) (CBA, PL-90m1) | kg | 1 707,43 |
| 77 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 51,22 |
| 78 | CD64A | Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea pînă la 4 m | m3 | 7,70 |
|  |  | Capitol 2.6. Centuri monolitein axe 19,4,11,12,16 (CBA-111m1) |  |  |
| 79 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (centuri) | m3 | 12,00 |
| 80 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 31,50 |
| 81 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 13,00 |
| 82 | RCsD01D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri) | kg | 240,00 |
| 83 | RCsD02D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri) | kg | 302,00 |
| 84 | CD64A | Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea pînă la 4 m | m3 | 93,10 |
|  |  | Capitol 3. Planșeu |  |  |
|  |  | Capitol 3.1. Planșeu cota -0.100 (CBA32...36) |  |  |
| 85 | RMA23A | Săparea de locașe, găuri sau străpungeri în zidăria din piatră pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locașului până la 0,09 mp; adâncimea locașului până la 0,30 m | m3 | 3,30 |
| 86 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t | 5,94 |
| 87 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv ațezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă | t | 5,94 |
| 88 | TsH92B | Încărcarea în autosol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 5,94 |
| 89 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 5,94 |
| 90 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,033 |
| 91 | RCsP29B1 | Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la poziție (grinzi metalice în complex Bm1, Bm2) | kg | 36 749,90 |
| 92 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de joncțiune) | kg | 1 583,26 |
| 93 | CL31A | Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistența de foc | m2 | 882,30 |
| 94 | CL57B | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 165,40 |
| 95 | CL41A | Zincarea pieselor înglobate în condiții de șantier | m2 | 5,00 |
| 96 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (planșeu) | m3 | 116,00 |
| 97 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți și plăci, cu placaj de 15 mm | m2 | 967,00 |
| 98 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 934,00 |
| 99 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (planșeu) | kg | 565,10 |
| 100 | RCsD02D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (planșeu) | kg | 27 011,49 |
| 101 | RCsB05A | Beton armat C16/20 în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare sterpi) | m3 | 3,30 |
| 102 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilenă 0,9 - 1,0mm | m2 | 134,00 |
| 103 | RpSA41D | Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de 50x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc | 152,00 |
| 104 | RpSA41F | Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de 70x2,5mm, l=220 mm (nod 1,2,3) | buc | 160,00 |
|  |  | Capitol 3.2. Planșeu cota 3.600 (CBA32...36) |  |  |
| 105 | RMA23A | Săparea de locașe, găuri sau străpungeri în zidăria din piatră pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locașului până la 0,09 mp; adâncimea locașului până la 0,30 m | m3 | 3,30 |
| 106 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t | 5,94 |
| 107 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă | t | 5,94 |
| 108 | TsH92B | Încărcarea în autosol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 5,94 |
| 109 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 5,94 |
| 110 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,033 |
| 111 | RCsP29B1 | Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudură, pentru asamblarea la poziție (grinzi metalice în complex Bm1, Bm2) | kg | 36 864,60 |
| 112 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tabla striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de joncțiune) | kg | 1 580,98 |
| 113 | CL31A | Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistentă la foc | m2 | 885,43 |
| 114 | CL57B | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 165,40 |
| 115 | CL41A | Zincarea pieselor înglobate în condiții de șantier | m2 | 5,00 |
| 116 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (planșeu) | m3 | 116,00 |
| 117 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți și plăci, cu placaj de 15 mm | m2 | 967,00 |
| 118 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 934,00 |
| 119 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (planșeu) | kg | 560,26 |
| 120 | RCsD02D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (planșeu) | kg | 27 091,41 |
| 121 | RCsB05A | Beton armat C16/20 în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare sterpi) | m3 | 3,30 |
| 122 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilenă 0,9 - 1,0mm | m2 | 134,00 |
| 123 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existnte (grinzi, sect.2-2, 7-7, CBA36) | m3 | 30,50 |
| 124 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 143,00 |
| 125 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (grinzi) | kg | 754,25 |
| 126 | RCsD02D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (grinzi) | kg | 1 522,08 |
| 127 | RpSA41D | Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de 50x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc | 104,00 |
| 128 | RpSA41F | Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de 70x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc | 112,00 |
|  |  | Capitol 4. Acoperiș |  |  |
|  |  | Capitol 4.1. Elemente metalice (CBA 88,89m1,90m1) |  |  |
| 129 | RCsP29A | Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin șuruburi (stâlpi metalici St1, St2, inclusiv bulon de ancorare M20x380 - 116buc (0.94kg/buc), piulite M20 și saibe M20, CBA59,88,89m1) | kg | 5 182,50 |
| 130 | CL31A | Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistența de foc | m2 | 158,76 |
| 131 | RCsP29A | Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin șuruburi (grinzi metalice Gr1, inclusiv piulite M6 și saibe M6 -116,0buc, CBA95,104m1) | kg | 13 222,80 |
| 132 | RCsP28A | Pane metalice gata confecționate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor construcții simple (P1, P2, P3, T1) | kg | 14 978,37 |
| 133 | CL26A | Rame metalice gata confecționate (Cr1, Cr2, Cr3) | kg | 1 037,01 |
| 134 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (PI1 ... PI9 și țeava 40x50x3) | kg | 8 239,30 |
| 135 | CL31A | Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistența de foc | m2 | 1 129,81 |
| 136 | RMA23A | Săparea de locașe, găuri sau străpungeri în zidăria din piatră pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locașului până la 0,09 mp; adâncimea locașului până la 0,30 m (nod P, CBA101) | m3 | 0,20 |
| 137 | RCsB05A | Beton armat B25/M300 în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,20 |
|  |  | Capitol 4.2. Elemente din lemn (CBA, PL-104m1) |  |  |
| 138 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți (contrasterială din sipci 40x30 mm) | m3 | 2,45 |
| 139 | CN50B | Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade. | m3 | 2,45 |
|  |  | Capitol 4.3. Puturi de ventilare (CBA91 ... CBA94) |  |  |
| 140 | CD73A | Pereți din panouri ușoare, din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. (g=100mm cu umplutura poliuretan) | m2 | 360,00 |
| 141 | CL26A | Rame metalice gata confecționate | kg | 5 853,51 |
| 142 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 204,80 |
| 143 | CL57B | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1, CBA94) | kg | 338,40 |
| 144 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 11,84 |
|  |  | Capitol 5. Pereți despărțitori |  |  |
|  |  | Capitol 5.1. Pereți despărțitori consolidare (CBA58d...58f) |  |  |
| 145 | RCsE18C k=1.2 | Etanșarea rosturilor de dilatare la terase, planșee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțiala a golurilor, spre interior și exterior, cu plăci semirigide de vată minerală de 2 cm grosime, în fâșii de 10 cm lățime lipite cu adeziv (l=120mm) | m | 632,01 |
| 146 | RCsE18C k=0.8 | Etanșarea rosturilor de dilatare la terase, planșee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre interior și exterior, cu plăci semirigide de vată minerală de 2 cm grosime, în fâșii de 10 cm lățime lipite cu adeziv (l=80mm) | m | 148,90 |
| 147 | CE25C | Etanșarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu benzi simple sau autoadezive | m | 1 561,82 |
| 148 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Sc1, Sc2) | kg | 536,60 |
| 149 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (d=10x140mm) | buc | 482,00 |
| 150 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin | m2 | 18,80 |
|  |  | Capitol 5.2. Buiandrugi în pereți și pereți despărțitori (CBA58d...58f) |  |  |
| 151 | CA04B3 | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12, la înălțimi până la 35 m inclusiv (buiandrugi) | m3 | 1,84 |
| 152 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 36,15 |
| 153 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 120,00 |
| 154 | CC02K | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,07 |
| 155 | CC02L | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,40 |
|  |  | Capitol 6. Scări interioare Capitol 6.1. Scară interioară SM-1 (CBA16...20) |  |  |
| 156 | RMA23A | Săparea de locase, găuri sau străpungeri în zidăria din piatră pentru rezemarea sau încastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locașului până la 0,09 mp; adâncimea locașului până la 0,30 m (nod ,,B" -8buc, 220x400x120mm) | m3 | 0,085 |
| 157 | RCsB05A | Beton armat C16/20 în cantități mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare găuri) | m3 | 0,20 |
| 158 | RCsP29B1 | Construcții metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudură, pentru asamblarea la poziție (vanguri metalice U20) | kg | 758,08 |
| 159 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de joncțiune) | kg | 20,24 |
| 160 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 18,00 |
| 161 | CL26A | Rame metalice gata confecționate (carcas pentru trepte, L63x6) | kg | 1 039,72 |
| 162 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 55,08 |
| 163 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (diblu M12x150mm, poz.3, nod D) | buc | 4,00 |
| 164 | RCsB04B | Beton armat C16/20 preparat cu betonieră pe șantier turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (trepte și podeste de scară) | m3 | 1,258 |
| 165 | RCsD01D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc | kg | 116,00 |
| 166 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclușiv susținerea, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți și plăci, cu placaj de 15 mm | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitol 6.2. Scara interioară SM-2 (CBA21 ... 23) |  |  |
| 167 | RMA23A | Săparea de locase, găuri sau străpungeri în zidăria din piatră pentru rezemarea sau încastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locașului până la 0,09 mp; adâncimea locașului până la 0,30 m (nod ,,B" -4buc, 220x400x120mm) | m3 | 0,043 |
| 168 | RCsB05A | Beton armat C16/20 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare gauri) | m3 | 0,10 |
| 169 | RCsP29B1 | Construcții metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe santier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la poziție (vanguri metalice U20) | kg | 382,72 |
| 170 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune) | kg | 16,96 |
| 171 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 6,00 |
| 172 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas pentru trepte, L63x6) | kg | 554,27 |
| 173 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic în 2 straturi înclușiv grundul | m2 | 28,80 |
| 174 | CK35B | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (diblu M12x150mm, poz.3, nod D) | buc | 4,00 |
| 175 | RCsB04B | Beton armat C16/20 preparat cu betoniera pe șantier turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existente (trepte si podeste de scara) | m3 | 0,665 |
| 176 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 63,10 |
| 177 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 10,60 |
|  |  | Capitol 6.3. Scara interioara SM-3 (CBA 24,28 m 1,29 m 1,30 m1) |  |  |
| 178 | RMA23A | Săparea de locase, gauri sau strapungeri în zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: secțiunea locasului până la 0,09 m2; adancimea locasului până la 0,30 m (nod B-4buc, ) | m3 | 0,042 |
| 179 | RCsB05A | Beton armat C16/20 în cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare gauri) | m3 | 0,10 |
| 180 | RCsP29B1 | Construcții metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la poziție (vanguri metalice U20) | kg | 371,68 |
| 181 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune) | kg | 20,28 |
| 182 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 6,00 |
| 183 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas pentru trepte, L63x6) | kg | 589,16 |
| 184 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 29,44 |
| 185 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M12x150mm, poz.3, nod D) | buc | 4,00 |
| 186 | RCsB04B | Beton armat C16/20 preparat cu betoniera pe șantier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte (trepte si podeste de scara) | m3 | 0,72 |
| 187 | RCsD01D | Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de șantier pentru fundatii și radiere, montate in elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor in planșee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 66,70 |
| 188 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclușiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți și placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 11,43 |
|  |  | Capitol 7. Alte lucrari |  |  |
|  |  | Capitol 7.1. Hidroizolarea pereților exteriori (CBA58b) |  |  |
| 189 | TsA04F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime și maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren tare (include și sapare la curte de lumina la ferestre) | m3 | 584,96 |
| 190 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Element de sprijin E1 4buc) | kg | 360,80 |
| 191 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcare pamint in auto) | 100 m3 | 5,85 |
| 192 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 992,97 |
| 193 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,85 |
| 194 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 424,62 |
| 195 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclușiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,246 |
| 196 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 | 4,246 |
| 197 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 743,08 |
| 198 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element din armatura in zidarie d=10 AIII, l=200mm) CBA 58b | buc | 156,00 |
| 199 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutatea până la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm) | kg | 881,00 |
| 200 | RCsJ12A k=2 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane | m2 | 453,74 |
| 201 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (Penetron Admix 1% din masa cimentului) | kg | 90,60 |
|  |  | Capitol 7.2. Terasa (CBA105,109) |  |  |
| 202 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,306 |
| 203 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime și maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 3,40 |
| 204 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata și batuta bine, in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 21,60 |
| 205 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 12,40 |
| 206 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km | t | 21,70 |
| 207 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,124 |
| 208 | CA02C | Beton C6/7.5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 3,20 |
| 209 | CA03G | Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii continue) | m3 | 4,80 |
| 210 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte până la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 24,00 |
| 211 | CC01E | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 65,90 |
| 212 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere | kg | 192,70 |
| 213 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stâlpi) | m3 | 2,80 |
| 214 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 28,00 |
| 215 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,20 |
| 216 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 187,70 |
| 217 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi) | m3 | 6,10 |
| 218 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci si grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 32,45 |
| 219 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 122,24 |
| 220 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 534,90 |
| 221 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 105,00 |
| 222 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (planseu) | m3 | 3,40 |
| 223 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci si grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 21,25 |
| 224 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 43,00 |
| 225 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, si montate in plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 333,00 |
|  |  | Capitol 7.3. Scara Sc7a |  |  |
| 226 | TsC60B | Sapatura mecanica a pământului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,07 |
| 227 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pământ in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 0,70 |
| 228 | RCsA06A | Umplutura de pământ, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pământului de straturi cu maiul de mina | m3 | 6,30 |
| 229 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 1,40 |
| 230 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,45 |
| 231 | CA02C | Beton C6/7.5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,40 |
| 232 | CA03G | Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundații continue) | m3 | 0,62 |
| 233 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte până la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,20 |
| 234 | CC01E | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere | kg | 9,20 |
| 235 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere | kg | 30,20 |
| 236 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stâlpi) | m3 | 0,70 |
| 237 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 7,60 |
| 238 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,52 |
| 239 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,10 |
| 240 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi) | m3 | 0,90 |
| 241 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci si grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 4,36 |
| 242 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,34 |
| 243 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 91,52 |
| 244 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 12,00 |
| 245 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (planseu si scara, CBA108) | m3 | 1,60 |
| 246 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci si grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 6,60 |
| 247 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 13,00 |
| 248 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, si montate in plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 69,91 |
| 249 | CC02N | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,20 |
| 250 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (plasa din armatura Cpp1) | kg | 8,32 |
|  |  | Capitol 7.4. Pereți de sprijin PS1 ... PS6 si scări Sc1 ... Sc6 |  |  |
| 251 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,408 |
| 252 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,405 |
| 253 | TsA02E | Sapatura manuala de pământ in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 34,86 |
| 254 | RCsA06A | Umplutura de pământ, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pământului de straturi cu maiul de mina | m3 | 62,90 |
| 255 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (sub podele) | m3 | 12,50 |
| 256 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclușiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 0,125 |
| 257 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 71,40 |
| 258 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,408 |
| 259 | CA02C | Beton C6/7,5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,94 |
| 260 | RCsB02E | Beton C16/20, F75 marfa procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundații continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existnte | m3 | 15,84 |
| 261 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte până la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 97,44 |
| 262 | CC01E | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere (E1, E5) | kg | 79,20 |
| 263 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere (poz.4,5) | kg | 576,53 |
| 264 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 161,33 |
| 265 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 152,76 |
| 266 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. (Fs 4-8) | buc | 3,00 |
| 267 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. (Fs 4) | buc | 7,00 |
| 268 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. (Fs 4-12) | buc | 9,00 |
| 269 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (FS 12-4-3) | buc | 9,00 |
| 270 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereți, diafragme drepte, si la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C6/7.5 | m3 | 4,49 |
| 271 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereți si diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 22,45 |
| 272 | TsC53B | Compactarea pământului cu piatra sparta | 100 m2 | 0,463 |
| 273 | RCsB04D | Beton C16/20, F75 marfa procurat din stații si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte | m3 | 9,68 |
| 274 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci si grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 16,80 |
| 275 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (4Bp1, 150x150mm) | kg | 104,50 |
| 276 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafețe inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Ps-1) | m2 | 25,20 |
| 277 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (aditiv antiinghet FLUX ZIMOWY, 6kg pentru 1m3 de beton) | kg | 153,12 |
|  |  | Capitol 7.5. Pereți de sprijin de-a lungul axei A, PS1 ... PS5 (CBA78, 79) |  |  |
| 278 | CA02C | Beton C6/7.5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 10,25 |
| 279 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 29,29 |
| 280 | RCsB02E | Beton C16/20, F75 marfa procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundații continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existnte | m3 | 49,21 |
| 281 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (aditiv antiinghet FLUX ZIMOWY, 6kg pentru 1m3 de beton) | kg | 295,26 |
| 282 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,65 |
| 283 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte până la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 318,90 |
| 284 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (5BP 150x150mm) | kg | 330,44 |
| 285 | RCsD02B | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de șantier pentru fundații si radiere, montate in elemente de construcții existente. Fasonarea si montarea armăturilor pentru fundații si radiere | kg | 143,52 |
| 286 | CC02I | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in pereți si diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 22,11 |
| 287 | CC02J | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereți si diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 064,73 |
|  |  | Capitol 7.6. Platforma sub conditionere (CBA110) |  |  |
| 288 | TsC60B | Sapatura mecanica a pământului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,207 |
| 289 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pământ in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 2,30 |
| 290 | RCsA06A | Umplutura de pământ, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pământului de straturi cu maiul de mina | m3 | 19,40 |
| 291 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 3,60 |
| 292 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km | t | 6,30 |
| 293 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,036 |
| 294 | CA02C | Beton C6/7.5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,52 |
| 295 | CA03G | Beton C16/20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundații continue) | m3 | 2,325 |
| 296 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte până la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 15,50 |
| 297 | CC01E | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere (Et1) | kg | 68,49 |
| 298 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere (poz.1) | kg | 120,77 |
| 299 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereți, diafragme drepte, si la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C6/7.5 | m3 | 9,30 |
| 300 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereți si diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 62,00 |
| 301 | CA04F | Beton C16/20 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (planseu si grinzi) | m3 | 5,45 |
| 302 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci si grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 5,80 |
| 303 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 68,49 |
| 304 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 120,77 |
| 305 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, si montate in plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,77 |
| 306 | CC02N | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclușiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 426,35 |
|  |  | Capitol 7.7. Scara nr.9,10 (CBA82) |  |  |
| 307 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereți din beton armat cl. B15-B22 (executare locas pentru incastrare parte noua) | m3 | 0,30 |
| 308 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din stații si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte | m3 | 4,60 |
| 309 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclușiv susținerile , pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 23,68 |
| 310 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 20,00 |
| 311 | RCsD01D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de șantier, montate in elemente de construcții existente. Fasonarea si montarea armăturilor in planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 11,70 |
| 312 | RCsD02D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de șantier, montate in elemente de construcții existente. Fasonarea si montarea armăturilor in planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 17,52 |
| 313 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (5BpI, 150x150mm) | kg | 20,40 |
|  |  | Capitol 7.8. Scări Nr.11 ... Nr.12 |  |  |
| 314 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,042 |
| 315 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pământ in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 1,80 |
| 316 | RCsA06A | Umplutura de pământ, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pământului de straturi cu maiul de mina | m3 | 3,50 |
| 317 | RMA23A | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m | m3 | 0,20 |
| 318 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 4,76 |
| 319 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 4,76 |
| 320 | TsC53B | Compactarea pământului cu piatra sparta | 100 m2 | 0,06 |
| 321 | CA02C | Beton C7,5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,42 |
| 322 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. (Fs 4) | buc | 2,00 |
| 323 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. (Fs 4-12) | buc | 2,00 |
| 324 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate până la 1 t. (Fs 4-8) | buc | 2,00 |
| 325 | RCsB02B | Beton simplu C7,5 preparat cu betoniera pe șantier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundații continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existnte | m3 | 1,46 |
| 326 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclușiv susținerile , pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți si plăci, cu placaj de 15 mm | m2 | 7,30 |
| 327 | RCsB04D | Beton C16/20, F75 marfa procurat din stații si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la clădiri existnte | m3 | 3,12 |
| 328 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (aditiv antiinghet FLUX ZIMOWY, 6kg pentru 1m3 de beton) | kg | 18,72 |
| 329 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclușiv susținerile , pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 10,00 |
| 330 | RCsD01D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de șantier, montate in elemente de construcții existente. Fasonarea si montarea armăturilor in planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 13,26 |
| 331 | RCsD02D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de șantier, montate in elemente de construcții existente. Fasonarea si montarea armăturilor in planșee drepte, stâlpi, grinzi etc | kg | 26,65 |
| 332 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (5BpI, 150x150mm) | kg | 35,98 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-2

Soluții arhitecturale (SA)

|  | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demisol, cota -3.12 |  |  |
|  | RCsF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice până la 1 mc la un punct de lucru (goluri de uși in pereți) | m3 | 16,800 |
|  | RCsG32D | Demolarea pereților de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -zidarie din blocul de calcar | m3 | 47,100 |
|  | RCsG32C | Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclușiv schela si curatirea caramizilor -de caramida | m3 | 12,200 |
|  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm) | m2 | 784,800 |
|  | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmura, piatra, gresie, plăci ceramice, etc -piatra sparta h=100mm | m2 | 325,000 |
|  | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.80mm | m2 | 325,000 |
|  | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmura, piatra, gresie, plăci ceramice, etc | m2 | 325,000 |
|  | TsA05E1 | Sapatura manuala de pământ in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, până la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundații, subsoluri, canale etc., in pământ cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (deschidere incaperi subsol prin sapare si evacuare pământ)-V=1940+85.47=2025.47m3 | m3 | 2 025,470 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) | m2 | 28,350 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (uși din lemn) | m2 | 5,220 |
|  | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura până la 200 kg | t | 3 904,810 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 3 904,810 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3 904,810 |
|  | TsC51C | Lucrari la descarcarea pământului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 22,130 |
|  |  | Capitolul 1.2. La cota 0.00 (PL-6 SA) |  |  |
|  | RCsG32D | Demolarea pereților de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -zidarie din blocul de calcar V=14.25+8.3=22.55 | m3 | 22,550 |
|  | RpCG29C | Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclușiv schela si curatirea caramizilor -din blocul de calcar | m3 | 130,000 |
|  | RCsG32C | Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclușiv schela si curatirea caramizilor -de caramida | m3 | 80,000 |
|  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm) | m2 | 3 330,000 |
|  | RCsH33A | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperis - planșee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 1 130,000 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) | m2 | 202,000 |
|  | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (uși din lemn) | m2 | 160,600 |
|  | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura până la 200 kg | t | 1 176,510 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari. Încărcarea manuală a gunoiului | t | 1 176,510 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 15 km | t | 1 176,510 |
|  | TsC51C | Lucrari la descarcarea pământului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 12,820 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontare acoperisului |  |  |
|  | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau plăci presate din tabla, PAS, PVC, etc. (tigla ceramica) | m2 | 727,000 |
|  | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) | m2 | 600,000 |
|  | RCsH33C | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 327,000 |
|  | RCsH33E | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. V=58.78+8.153+8.153+8.584+8.153=91.823m3 | m3 | 91,823 |
|  | RCsH33C | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor la cota +4.30 | m2 | 1 130,000 |
|  | RCsG32C | Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclușiv schela si curatirea caramizilor- din blocul de calcar pentru centura | m3 | 15,000 |
|  | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru -din blocul de calcar pentru centura | m3 | 29,000 |
|  | RCsP44B | Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor (ferme metalice) | kg | 2 000,000 |
|  | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura până la 200 kg | t | 468,400 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Încărcarea manuală a gunoiului | t | 468,400 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 468,400 |
|  | TsC51C | Lucrari la descarcarea pământului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 12,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de construcție mai jos de cota 0.00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrări de pământ |  |  |
|  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (sub podele) | m3 | 184,390 |
|  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclușiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 1,844 |
|  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,844 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 322,700 |
|  | TrB01C1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 322,700 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereți |  |  |
|  | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (g=390mm, pereți interiori cladire existenta) | m3 | 59,070 |
|  | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m gr.250mm | m3 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 2.3. Executare gauri in pereți |  |  |
|  | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,700 |
|  | RCsG32C | Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclușiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,160 |
|  | RCsU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,600 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Încărcarea manuală a gunoiului | t | 1,600 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,600 |
|  | TsC51C | L la descarcarea pământului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,010 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereții despărțitori |  |  |
|  | CD51C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armati cu grosimea 1/2 caramida, înălțimea până la 4 m | 100 m2 | 2,350 |
|  | CD72B | Pereți despărțitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu înălțimea până la 4 m (axa 1, nod.I) | m2 | 22,230 |
|  |  | Capitolul 2.5. Uși |  |  |
|  | RCsO29E | Montarea ușilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar in doua canaturi (UOE22-12) | m2 | 2,640 |
|  | RCsO29A | Montarea ușilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UOE22-9, UOE22-9*) | m2 | 9,900 |
|  | CK25A | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului până la 7 m2 inclusiv (UO22-10, UO22-9, UO22-8, UO21-7,) | m2 | 28,080 |
|  | CK25D | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului până la 7 mp inclusiv (UO22-12) | m2 | 7,920 |
|  | CK12D | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului până la 7 mp inclusiv (UI22-14 EI30) | m2 | 3,080 |
|  | CK12D | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului până la 7 mp inclusiv (UI22-14 EI15) | m2 | 3,080 |
|  | CK12A | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului până la 7 mp inclusiv (UI22-9,UI22-10, UOM22-9,UOM22-10) | m2 | 29,920 |
|  | CK25D | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului până la 7 mp inclusiv -2-x pleanta UO22-16P | m2 | 3,520 |
|  | CK25A | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului până la 7 m2 inclusiv UO22-12-P pleanta | m2 | 5,280 |
|  | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea ușilor | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Ferestre |  |  |
|  | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F0.87-11.7) | m2 | 36,640 |
|  | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului până la 1,00 mp inclusiv (F0.50-11.7) | m2 | 8,260 |
|  | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului până la 1,00 mp inclusiv FO0.4-11.7 | m2 | 0,470 |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm | m | 60,590 |
|  |  | Capitolul 2.7. Podele (SA, PL-57) |  |  |
|  |  | Tip P1 S=299.5+214.5+15.43=529.43m2 |  |  |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) | m3 | 158,830 |
|  | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 529,430 |
|  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm | m2 | 529,430 |
|  | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -529,430 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 5Br 100х100 | kg | 1 471,820 |
|  | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec în straturi: suprafata neteda | m2 | 529,430 |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm | m3 | 26,470 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 100 gr.40mm | m2 | 529,430 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 529,430 |
|  | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 | 529,430 |
|  | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 566,500 |
|  |  | Tip P1x S=107.8 m2 |  |  |
|  | TsC53A | Compactarea pământului cu pietris | 100 m2 | 1,080 |
|  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.80mm | m2 | 107,500 |
|  | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 m2, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 107,800 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 200 gr.40mm | m2 | 107,800 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 107,800 |
|  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Sapa de mortar antiscintei-Альфапол Топ200 (топинг для пола)(расход-2кг/м2/мм) | m2 | 107,800 |
|  |  | Tip P2, 2xS=39.32+15.9=55.22 m2 |  |  |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300 mm) | m3 | 16,570 |
|  | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 55,220 |
|  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150 mm | m2 | 55,220 |
|  | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -55,220 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 5Br 100х100 | kg | 153,510 |
|  | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec în 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 55,220 |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm | m3 | 2,760 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 100 gr.40mm | m2 | 55,220 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 55,220 |
|  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Sapa de mortar antiscintei -Альфапол Топ200 (топинг для пола) (расход-2кг/м2/мм) | m2 | 15,900 |
|  |  | Tip P3 S=259.35m2 |  |  |
|  | TsC54C | Strat de fundație din pietriș cu mastic cu bitum (h=300mm) | m3 | 77,810 |
|  | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolație curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 259,350 |
|  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm | m2 | 259,350 |
|  | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -259,350 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 5Br 100х100 | kg | 721,000 |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm | m3 | 12,980 |
|  | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolație curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafața cu mastic de bitum | m2 | 259,350 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 100 gr.40mm | m2 | 259,350 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 259,350 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 259,350 |
|  | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 242,890 |
|  |  | Capitolul 2.8. Finisaj interioare |  |  |
|  |  | Tavan |  |  |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm | m2 | 951,800 |
|  | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -951,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 951,800 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 896,580 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 896,580 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 896,580 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafața suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 55,220 |
|  | R10A02A | Curatarea suprafețelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafețe tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: netede (fragment in axa 8-9") tavane in arcuri | m2 | 56,250 |
|  | RCsJ18E | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la tavane | m2 | 56,250 |
|  | RCsR01A | Zugraveli interioare al pereților si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 56,250 |
|  |  | Pereții |  |  |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2 469,800 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereți si tavane interioare | m2 | 576,500 |
|  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereți (tencuire decorativa cu plaster de marmura) | m2 | 576,500 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului- plăci din ipsos. | m2 | 1 173,600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 173,600 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților S=1173.6 x 2=2347.2 m2 | m2 | 2 347,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 173,600 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 984,600 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafața suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 189,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 719,700 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți si stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 719,700 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți si stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor-panou 1.2x1.2 (17 buc) | m2 | 24,480 |
|  |  | Nod.I, SA,PL-10m1-Tambur |  |  |
|  | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vata minerala (vata minerala tip Rockwool g=100 mm) | m2 | 107,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,000 |
|  | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 107,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 107,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților S=107x2=214m2 | m2 | 214,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 107,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 107,000 |
|  | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uși si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 256,980 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si uși (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 97,860 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 97,860 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 97,860 |
|  |  | Capitolul 2.9. Alta lucrări |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9.1. Hidroizolarea pereților exteriori |  |  |
|  | RCsI34D2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafața verticala montate pe suport continuu, pentru membrane in doua straturi (Bipoli ЭПП) | m2 | 453,740 |
|  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (la exteriorul pereților) | m3 | 85,470 |
|  |  | Capitolul 2.9.2. Nod drenaj in podele (SA 17) |  |  |
|  | RCsB02E | Beton M100 marfa procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundații continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existnte | m3 | 21,104 |
|  | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte până la 3,00 m inaltime | m2 | 168,830 |
|  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 42,200 |
|  |  | Capitolul 2.9.3. Gratar pentru curatire picioare (GR-1) |  |  |
|  | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 103,600 |
|  | RCsR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in construcții existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 3,120 |
|  |  | Capitolul 2.9.4. Curte de lumina Nr.1 |  |  |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,840 |
|  | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 46,840 |
|  | AcA15B | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm | m | 1,500 |
|  | TsA04F1 | Sapatura manuala de pământ in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundații, canale, drumuri , in pământ cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren tare (teava de drenaj si fintina) | m3 | 7,180 |
|  | TsC61B | Sapatura mecanica a pământului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,072 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 12,560 |
|  | TsC51B | Lucrări la descarcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,072 |
|  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,280 |
|  | AcA15B | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm | m | 3,000 |
|  | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta (sub teava) | m3 | 0,113 |
|  | CA02C | Beton M100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,080 |
|  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,379 |
|  |  | Capitolul 2.9.5. Scări Nr.7,7a ... Nr.12 si ingradire pentru terasa (SA, PL-51m1) |  |  |
|  | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolație curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafața cu mastic de bitum (SC-7, SA21) | m2 | 8,500 |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% | m3 | 0,300 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,500 |
|  | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,500 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (4Bp 100x100mm) | kg | 15,230 |
|  | CG19B2 | Pardoseli din plăci din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (plăci din Cosauti g=30 pe un strat de adeziv 10mm) | m2 | 128,100 |
|  | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane, exclușiv mina curenta | kg | 1 121,110 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (nitroemail) | m2 | 33,630 |
|  |  | Capitolul 2.9.6. Scări Nr.1 ... Nr.6 |  |  |
|  | CG19B2 | Pardoseli din plăci din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (plăci din Cosauti g=30 pe un strat de adeziv 10mm) | m2 | 52,900 |
|  | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane, exclușiv mina curenta | kg | 416,700 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (nitroemail) | m2 | 12,500 |
|  | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
|  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de constructie mai sus de cota 0.00. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Acoperis (SA, PL-58) |  |  |
|  | CE30C | Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din plăci tip PAL de 22 mm grosime- podina 600x60mm | m2 | 127,800 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 7,670 |
|  | CE30A | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. V= 16.56m3 | m2 | 1 610,000 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 16,560 |
|  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate (hidroizolatie) | m2 | 1 610,000 |
|  | CE30C | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din plăci tip PAL de 12 mm grosime-Placa din oxid magneziu gr.12 mm | m2 | 1 610,000 |
|  | CE01A | Învelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafețe mai mari de 50 mp., inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (9.2 buc/m2) | m2 | 1 610,000 |
|  | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperișuri si planșee, din plăci din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 20 % -plăci vata minerala gr.150 mm, 35kg/m3 | m2 | 1 420,000 |
|  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat | m2 | 1 400,000 |
|  | СF60E | Placarea suprafețelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolatie-gr.12.5mm antifoc | m2 | 1 400,000 |
|  | CE01B | Învelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafețe mai mari de 50 m2, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. Coama din argila arsa | m | 121,000 |
|  | RCsP24C | Elemente de retinere a zapezii, montate de acoperis din oale | buc | 372,000 |
|  | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tablă d=125mm | m | 94,500 |
|  | RCsI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tablă d=150mm | m | 20,500 |
|  | RCsI22E | Glafuri si copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm) | m | 213,000 |
|  | RCsI22F | Glafuri si copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 4buc/m.l.) | m | 213,000 |
|  | CE30A | Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2800x60mm grosime), la construcții obisnuite. Nod 4 | m2 | 12,150 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,730 |
|  | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,730 |
|  | RCsI22F | Glafuri si copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 8buc/m.l.) Nod 4-compensator | m | 21,700 |
|  | RCsI22F | Glafuri si copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tablă galvanizata l=0,98m, inclusiv dibluri pas 500mm) Nod 5 | m | 60,500 |
|  | RCsI22F | Glafuri si copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element la imbinari cu tablă galvanizata l=0,75m, inclusiv dibluri pas 500mm) Nod 5 | m | 60,500 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striata, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri (fisie 40x4mm) | kg | 104,400 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,120 |
|  | SA33D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin planșee, avind diametrul de 2" (nod Antena) | buc | 1,000 |
|  | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la înălțimi până la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,007 |
|  | RCsG16A | Montarea ghermelelor carbolinizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z | buc | 2,000 |
|  | CE24D | Rozeta manson din tablă zincată de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (кожух оцин. лист) | buc | 1,000 |
|  |  | Canale de ventilare (PL-13m) |  |  |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 410,000 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 12,300 |
|  | CR06A | Captuseli (lambriuri) executate la pereții magaziilor, din scinduri de rasinoase (g=25mm) | m2 | 224,000 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 5,600 |
|  | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 5,600 |
|  | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu plăci din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre pereții dubli, sustinute cu sirma de oțel moale zincată (vata minerala g=40mm) | m2 | 225,000 |
|  | CD07B | Pereți din panouri din tablă zincată cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de până la 6 m inclusiv (tablă galvanizata) | m2 | 225,000 |
|  | CE05B | Învelitori din tablă plana zincată sau tablă plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tablă galvanizat (poz.5) | m2 | 45,000 |
|  | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclușiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Ga-1 (SA,PL-13a) | kg | 131,000 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,930 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereți |  |  |
|  | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (g=390mm, pereți interiori cladire existenta) | m3 | 45,750 |
|  | CD58J | Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de șantier la umpluturi de carcase, inaltime nivel până la 4m (zidire goluri de foreastra g=120mm) | m3 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 3.3. Gauri in pereții. |  |  |
|  | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 1,785 |
|  | RCsG32C | Demolarea pereților de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclușiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,212 |
|  |  | Capitolul 3.4. Pereții despartion |  |  |
|  | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de șantier la pereți despărțitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel până la 4m | 100 m2 | 3,220 |
|  | CD56A | Executarea pereților despărțitori monostrat din plăci din ipsos cu gr.10 cm, in încăperi cu inaltime: până la 4 m | 100 m2 | 1,530 |
|  | CD56A | Executarea pereților despărțitori monostrat din plăci din ipsos cu gr.10 cm, in încăperi cu inaltime: până la 4 m -hidrofuga | 100 m2 | 0,790 |
|  | CD72B | Pereți despărțitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu înălțimea până la 4 m (mansarda) | m2 | 587,800 |
|  | CD72B | Pereți despărțitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu înălțimea până la 4 m (axa 1, nod.I) | m2 | 47,100 |
|  | CF54A | Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclușiv glafurile ușilor si ferestrelor- Plăci de carton cu ipsos (antifoc) 12,5мм (IVC) | m2 | 297,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Uși |  |  |
|  | RCsO29E | Montarea ușilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar in doua canaturi (UOE31-12) | m2 | 38,160 |
|  | CK25D | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (UO22-14) | m2 | 33,000 |
|  | CK12D | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (UI22-14 EI15) | m2 | 3,080 |
|  | CK12D | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (UI22-12 EI30) | m2 | 26,400 |
|  | CK12D | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (UI22-18 EI30) | m2 | 3,960 |
|  | CK25A | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (UO22-10, UO22-9, UO21-7, UO20-6) | m2 | 64,430 |
|  | CK12A | Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m2 inclusiv (UI22-9 EI 30) | m2 | 31,680 |
|  | CK25A | Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv UO22-12-P pleanta | m2 | 15,840 |
|  | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea ușilor | buc | 38,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Ferestre. |  |  |
|  | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului peste 2,5 m2 (F22.8-11.9) | m2 | 170,930 |
|  | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului intre 1,00 si 2,5 m2 inclusiv "VELUX" GHL | m2 | 41,440 |
|  | CK07A | Glafuri până la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm | m | 81,900 |
|  | CE23B | Glafuri si copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы по оси А шир.500мм, т.0,8мм | m | 45,600 |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm | m | 47,500 |
|  | CN20C | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate | m2 | 36,100 |
|  |  | Capitolul 3.7. Рodele (SA, PL-3) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.7.1. La cota 0.00. +3.60 |  |  |
|  |  | Tip P4 S=219.45+218+20.04+375.09+47.51+218.97+8.73=1107.79m2 |  |  |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 55mm | m3 | 60,930 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 150 gr.30mm | m2 | 1 107,790 |
|  | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 | 1 107,790 |
|  | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 1 117,510 |
|  |  | Tip P4" S=187.1m2 |  |  |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm | m3 | 9,360 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 200 gr.40mm | m2 | 187,100 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 187,100 |
|  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Sapa de mortar antiscintei -Альфапол Топ200 (топинг для пола)(расход-2кг/м2/мм) | m2 | 187,100 |
|  |  | Tip P5 S=207.15+120.65+308.53=636.33m2 |  |  |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm | m3 | 31,820 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 150 gr.30mm | m2 | 636,330 |
|  | CG36A | Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in încăperii mai mare de 16 mp | m2 | 636,330 |
|  |  | Tip P6 S=36.94+26.45=63.39m2 |  |  |
|  | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 40mm | m3 | 2,540 |
|  | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolație curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafața cu mastic de bitum | m2 | 63,390 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 150 gr.30mm | m2 | 63,390 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 63,390 |
|  |  | Tip P7 S=55.70m2 (casa scării) |  |  |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar М 150 gr.20mm | m2 | 55,700 |
|  | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -55,700 |
|  | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 | 55,700 |
|  |  | Capitolul 3.8. Finisaj interioare |  |  |
|  |  | Tavan -la cota 0.00 |  |  |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm | m2 | 1 009,330 |
|  | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -1 009,330 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 009,330 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior, grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 009,330 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 009,330 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 009,330 |
|  |  | Pereții- la cota 0.00 |  |  |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului- plăci din ipsos 3mm. | m2 | 1 366,800 |
|  | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -1 366,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 366,800 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților-2mm S=1366.8x2=2733.6m2 | m2 | 2 733,600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 366,800 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 366,800 |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 323,900 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereți si tavane interioare | m2 | 323,900 |
|  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereți (tencuire decorativa cu plaster de marmura) | m2 | 323,900 |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 881,800 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 881,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 881,800 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de Ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților 2mm S=881.8x2=1763.6m2 | m2 | 1 763,600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 881,800 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 881,800 |
|  | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (total 10mm) | m2 | 220,000 |
|  | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 220,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 220,000 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți si stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 220,000 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți si stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in încăperi cu suprafața mai mare de 10 m2, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Panou 1.2x1.2 (14buc.) | m2 | 20,160 |
|  | CF54B | Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor (IVC) -antifoc | m2 | 117,000 |
|  |  | Nod.i-Tambur |  |  |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida | m2 | 224,700 |
|  | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vata minerala (vata minerala tip Rockwool g=100mm) | m2 | 224,700 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 224,700 |
|  | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 224,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 224,700 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților 2 mm S=224.7 x 2=449.4 m2 | m2 | 449,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 224,700 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 224,700 |
|  |  | Tavan la cota +3.60 |  |  |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor -ghips carton (mansarda) | m2 | 1 097,510 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 1 097,510 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 097,510 |
|  |  | Pereții- mansarda |  |  |
|  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 861,100 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului- plăci din ipsos -3mm | m2 | 115,920 |
|  | CF51Bk=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -115,920 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 725,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 1 977,020 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de Ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților S=1841.72x2 -2 mm | m2 | 3 683,440 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 1 841,720 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 841,720 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, in încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 135,300 |
|  | CF54B | Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor (IVC) -antifoc | m2 | 180,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.3mm (по гипсокартону) | m2 | 180,000 |
|  | CF51Bk=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -180,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 180,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de Ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 180,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 180,000 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm groșime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 789,120 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 216,750 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 216,750 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereți și tavane interioare | m2 | 216,750 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 216,750 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 216,750 |
|  |  | Capitolul 3.9. Finisarea exterioara (bloc nr. 1) |  |  |
|  | R8B09A | Curatarea suprafețelor pereților de la ramașitele stratului de tencuieli folosind solutie speciala (solutie tip ,,Sofex") | m2 | 115,000 |
|  | R8B08A | Curatarea mecanica a suprafețelor tencuite netede ale pereților de straturile vechi de ciment sau degradate pastrind tencuiala initiala și folosind mașina de frezat SAF-750Е | m2 | 528,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (soclu, scări parter și intrari in subsol) | m2 | 422,040 |
|  | RCsJ25A1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau mașina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind până la 5 cm ieșitura din câmpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in câmp continuu, pentru lucrări noi de tencuieli (refaceri totale) – soclu | m2 | 270,650 |
|  | RCsJ25A1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau mașina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind până la 5 cm ieșitura din câmpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in câmp continuu, pentru lucrări noi de tencuieli (refaceri totale) - scări și intrari in subsol Sc1 ... Sc12 | m2 | 151,390 |
|  | RCsJ12C1 | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereți din beton armat sau caramida, cu suprafețe plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane (intrari in subsol) | m2 | 10,000 |
|  | RCsR01A | Zugraveli interioare al pereților și tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 10,000 |
|  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 469,500 |
|  |  | Capitolul 3.10. Lucrări auxiliare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.10.1. Copertine CP1 ... CP5 |  |  |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M10x140mm) | buc | 110,000 |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 1 440,100 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 43,200 |
|  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate (hidroizolatie) | m2 | 62,560 |
|  | CE30A | Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rașinoase (50x50 mm grosime), la construcții obisnuite. (0,434m3) | m2 | 62,560 |
|  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,434 |
|  | CE07A | Învelitori din plăci din tablă amprentata (tip tigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) | m2 | 62,560 |
|  |  | Capitolul 3.10.2. Copertine Cp-1' |  |  |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M10x140mm) | buc | 17,000 |
|  | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 247,200 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 7,420 |
|  | CE18A | Luminatoare din plăci ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in câmpul învelitorii | m2 | 10,270 |
|  |  | Capitolul 3.10.3. Scara metalica SM-1 |  |  |
|  | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M10x250mm) | buc | 28,000 |
|  | CH10A | Scări drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 81,310 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (nitroemail) | m2 | 2,440 |
|  |  | Capitolul 3.10.4. Grila demontabila G1, G2, G3 |  |  |
|  | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 4 391,470 |
|  | RCsR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior și exterior, in construcții existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 131,750 |
|  |  | Capitolul 3.10.5. Rigola R-1 |  |  |
|  | CA04F | Beton M200 turnat in plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,300 |
|  | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclușiv susținerile | m2 | 4,980 |
|  | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (4Bp1, 100x100mm) | kg | 10,800 |
|  | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu oțel cornier la ziduri, stâlpi, trepte, rampe (L50x4) | m | 2,400 |
|  | RCsR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in construcții existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 0,220 |
|  | CL16A | Căptușeli metalice din tablă groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu înălțimi până la 35 m (căptușire cu tablă zincată 2mm grosime) | t | 0,062 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-3

Soluții arthitecturale (SA). Restaurare fațadă

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger") | m2 | 70,00 |
|  | R8B01A | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fațade pe suprafețe din cărămidă cu mortar de var si ciment (sau var): pereți netezi | m2 | 70,00 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger") | m2 | 608,00 |
|  | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fațade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 608,00 |
|  | R10A03A | Zugrăvire pe baza de lapte de var:suprafețe tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereți | 10 m2 | 60,80 |
|  | R10A03I | A doua zugrăvire pe baza de lapte de var: suprafețe tencuite: pereți | 10 m2 | 60,80 |
|  | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fațade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 93,08 |
|  | R10A03A | Zugrăvire pe baza de lapte de var: suprafețe tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereți | 10 m2 | 9,308 |
|  | R10A03I | A doua zugrăvire pe baza de lapte de var: suprafețe tencuite: pereți (glafuri) | 10 m2 | 9,308 |
|  | R12A08A | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafața ornamentata de complexitate simpla si medie (profil4, detaliul 1, 2, 3, 5) | m2 | 126,61 |
|  | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (Profilul 1) | m | 201,00 |
|  | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Profilul 2 fatada 1-19) | m | 107,10 |
|  | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata până la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Profilul 2 fatada 19-1) element nou | m | 90,70 |
|  | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Profilul 3 fatada 1-19) | m | 40,68 |
|  | RCsN03B k=1.14 | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma (Profil 4, fatada 1-19) | m | 24,00 |
|  | CJ06B | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata până la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma (Profilul 5, fatada 19-1) | m | 85,00 |
|  |  | Detaliul 4 (6 buc, Fatada 19-1) |  |  |
|  | R8B01C k=2.5 | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fațade pe suprafețe din cărămidă cu mortar de var si ciment (sau var): pereți in asize cu rosturi adincite (g=10cm) | m2 | 20,72 |
|  | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata până la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Ldesf = 0.242m) | m | 7,10 |
|  | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata până la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m | 5,82 |
|  | CJ06B | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata până la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma | m | 8,46 |
|  |  | Restaurare Detaliu 5 - 1buc |  |  |
|  | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (elemente decor in componena detaliului 5 - rosturi) | m | 5,11 |
|  | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu șablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (nod 8) | m | 0,93 |
|  | RCsN03B | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu șablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma (nod 7) | m | 0,93 |
|  |  | Restaurare Detaliu 7 |  |  |
|  | RCsN03A1 k=1.43 | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu șablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin, pentru profile curbe (in componenta Detaliului 7, nod 3) | m | 75,60 |
|  | RCsN03A k=1.59 | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu șablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (in componenta Detaliului 7, sectiune 2-2) | m | 194,46 |
|  | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu șablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la uși si ferestre cu desfasurarea de până la 30 cm, executate pe zidarie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (element sub fereastra in componenta Detaliului 7) | m | 78,40 |
|  | R12A08A | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafața ornamentata de complexitate simpla si medie (Sectiune 3-3) | m2 | 19,47 |
|  | R8A30D | Driscuirea tencuielii: profiluri (masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit Kalkputz 0,6") | m2 | 613,69 |
|  | R10A03D | Zugrăvire pe baza de lapte de var: suprafețe tencuite, curățate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugrăveli într-un singur strat: fațade complexe | 10 m2 | 61,369 |
|  | R10A03L | A doua zugrăvire pe baza de lapte de var: suprafețe tencuite: fațade complexe | 10 m2 | 61,369 |