Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

LOT I

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrari de constructie a pavilioanelor auto pentru pasageri

amplasate teritorial in raioanele:  Basarabeasca, Cimislia, Causeni, Cahul, Taraclia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raionul Basarabeasca |  |  |  |  |  |
| I. | G124-R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km 3+880 (stinga) (s.Ivanovca, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
| II. | G124-R26-Ivanovca-Carabetovca-R3, km 6+000 (dreapta) s.Iserlia, dimensiunile 4,0 x2,5 x1,3m culoarea Galben |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
| Raionul Cimislia |  |  |  |  |  |
| I. | R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 49+700 (stinga) (s.Gura Galbenei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
| II. | R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 55+300 (dreapta) (s.Valea Pergei, dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Albastru) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
| Raionul Causeni |  |  |  |  |  |
| I. | G121-G122-Zloti-Chircaiestii Noi-Tarclia-R26, km 22+400 (stinga) (s.Surchiceni, com.Baimaclia dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
| Raionul Cahul |  |  |  |  |  |
| I. | G142-M3-Vulcanesti-Etulia, km 8+600 (dreapta) (s.Alexandru Ioan Cuza dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
| Raionul Taraclia |  |  |  |  |  |
| I. | G137-Rosita-Albota-de Sus-Hagichioi, km 6+500 (stinga) (s.Albota de Sus dimensiunile 4,0 x 2,5 x1,3m culoarea Galben) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 8 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 9 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 133.06 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 716,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 5,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 20 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,18 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 24 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 26 | pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 33,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 33 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3 t, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse (se exclude Tractor pe senile 150 cp cu remorca) | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,0tn | h-ut | 1,1800 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20 SM EN 206+A1 | m |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 36 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 |  | 16,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa. C12/15 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 |  | 126,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie cu culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoare galbena, h=0,06 m, conform SM 270:2008) | m2 |  | 3,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655g | Placi din beton vibroprsat de culoare galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Stilpi de iluminare (2buc) |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 44 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 2,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 46 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 7,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 47 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 21,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 0,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 52 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-32mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 57 | RpEJ07B | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |