# Lista cu cantitatile de lucrări Nr. 1

| Devizul: Construcţia unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente a IMSP SR Cimişlia,or.Cimişlia str.Alexandru cel Bun 135 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Разнорабочие работы |  |  |
| 1.1 | RCsG52A | Demolare clădiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundaţii, planseu din beton armat (Тамбур) | m3 | 11,5000 |
| 1.1.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,0650 |
| 1.1.2 | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,0120 |
| 1.1.3 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,0120 |
| 1.1.4 | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0805 |
| 1.1.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,4715 |
| 1.1.6 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0115 |
| 1.2 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Кислородная бутка) | m3 | 8,6000 |
| 1.2.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2660 |
| 1.2.2 | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7568 |
| 1.2.3 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7568 |
| 1.2.4 | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0602 |
| 1.2.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3526 |
| 1.2.6 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0086 |
| 1.3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | m3 | 15,5000 |
| 1.3.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7750 |
| 1.3.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,5500 |
| 1.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,4600 |
| 1.3.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,4950 |
| 1.3.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,4950 |
| 1.3.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,3250 |
| 1.4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 26,5000 |
| 1.4.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,5400 |
| 1.4.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,5400 |
| 1.4.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5300 |
| 1.5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 65,5000 |
| 1.5.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,8950 |
| 1.5.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2750 |
| 1.5.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6550 |
|  |  | TOTAL 1. Разнорабочие работы |  |  |
|  |  | 2. Земляные работы |  |  |
| 1.6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,0300 |
| 1.6.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,5217 |
| 1.7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 10,5000 |
| 1.7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,6300 |
| 1.8 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare. | m3 | 30,0000 |
| 1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,9000 |
| 1.9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,3000 |
| 1.9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6460 |
| 1.9.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,1170 |
|  |  | TOTAL 2. Земляные работы |  |  |
|  |  | 3. Фундаменты |  |  |
| 1.10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 | m3 | 7,8000 |
| 1.10.1 | 2663102100000 | Beton B 7.5 | m3 | 7,9950 |
| 1.10.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7800 |
| 1.10.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.10.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26,9100 |

| 1.10.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,6800 |
| 1.10.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,9500 |
| 1.11 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 | m3 | 54,1000 |
| 1.11.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15 580,8000 |
| 1.11.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 41,4406 |
| 1.11.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 38,1405 |
| 1.11.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 15,6890 |
| 1.11.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.11.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 424,6850 |
| 1.11.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,6400 |
| 1.11.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 32,4600 |
| 1.11.9 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,5250 |
| 1.12 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. | kg | 267,2000 |
| 1.12.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 273,8800 |
| 1.12.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,4896 |
| 1.13 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv . | kg | 1 625,5000 |
| 1.13.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 666,1375 |
| 1.13.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,1395 |
| 1.14 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 489,6000 |
| 1.14.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 509,1840 |
| 1.14.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 9,7920 |
| 1.14.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 4,8960 |
| 1.14.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 |
| 1.14.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 51,4080 |
| 1.14.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 39,1680 |
| 1.14.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,3648 |
| 1.15 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. | m2 | 151,2000 |
| 1.15.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,7560 |
| 1.15.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 45,3600 |
| 1.15.3 | 2874115825003 | Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 45,3600 |
| 1.15.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,5360 |
| 1.15.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,5600 |
| 1.15.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 3,7800 |
| 1.15.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 15,1200 |
| 1.15.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1512 |
| 1.15.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,1512 |
| 1.15.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,2268 |
| 1.15.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 18,1440 |
| 1.15.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,2400 |
| 1.15.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 113,4000 |
| 1.15.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,0240 |
|  |  | TOTAL 3. Фундаменты |  |  |
|  |  | 4. Стены |  |  |
| 1.16 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. | m3 | 16,5000 |
| 1.16.1 | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 14,8500 |
| 1.16.2 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 49,5000 |
| 1.16.3 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 1,1550 |
| 1.16.4 | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,6500 |
| 1.16.5 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0083 |
| 1.16.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,6500 |
| 1.16.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50,9850 |
| 1.16.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,3950 |
| 1.16.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,1050 |
| 1.17 | CD51C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (3аделка карниза) | 100m2 | 0,3000 |
| 1.17.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 512,0000 |
| 1.17.2 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,6900 |
| 1.17.3 | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 27,0000 |
| 1.17.4 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 0,6900 |
| 1.17.5 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0048 |
| 1.17.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0900 |
| 1.17.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,3720 |
| 1.17.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,6790 |
| 1.17.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2330 |
| 1.18 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv . | kg | 990,0000 |
| 1.18.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 014,7500 |

| 1.18.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,7100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. | kg | 158,4000 |
| 1.19.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 162,3600 |
| 1.19.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,8112 |
| 1.20 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. | m2 | 99,5000 |
| 1.20.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,4975 |
| 1.20.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 29,8500 |
| 1.20.3 | 2874115825003 | Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 29,8500 |
| 1.20.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,9850 |
| 1.20.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,9750 |
| 1.20.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 2,4875 |
| 1.20.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,9500 |
| 1.20.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0995 |
| 1.20.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0995 |
| 1.20.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1493 |
| 1.20.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,9400 |
| 1.20.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,9000 |
| 1.20.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 74,6250 |
| 1.20.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,9900 |
| 1.21 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. стойки) | m3 | 8,9600 |
| 1.21.1 | 2663102100001 | Beton clasa B 20 | m3 | 9,1840 |
| 1.21.2 | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 2 544,6400 |
| 1.21.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,8096 |
| 1.21.4 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 6,2720 |
| 1.21.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,0464 |
| 1.21.6 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.21.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,3520 |
| 1.21.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0320 |
| 1.21.9 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,5107 |
| 1.21.10 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,1613 |
| 1.21.11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,3760 |
| 1.21.12 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,5088 |
| 1.22 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv . | kg | 800,0000 |
| 1.22.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 820,0000 |
| 1.22.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,2000 |
| 1.23 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. | kg | 141,6000 |
| 1.23.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 145,1400 |
| 1.23.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,0888 |
| 1.24 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 35,0000 |
| 1.24.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 36,4000 |
| 1.24.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,7000 |
| 1.24.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,3500 |
| 1.24.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 |
| 1.24.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,6750 |
| 1.24.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,8000 |
| 1.24.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4550 |
| 1.25 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. | m2 | 98,5000 |
| 1.25.1 | 2874125881241 | Şaibe uzuale M 10 | kg | 0,4925 |
| 1.25.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 29,5500 |
| 1.25.3 | 2874115825003 | Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 29,5500 |
| 1.25.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,9550 |
| 1.25.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,9250 |
| 1.25.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 2,4625 |
| 1.25.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,8500 |
| 1.25.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0985 |
| 1.25.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0985 |
| 1.25.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1478 |
| 1.25.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,8200 |
| 1.25.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,7000 |
| 1.25.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 73,8750 |
| 1.25.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,9700 |
| 1.26 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. ригель) | m3 | 9,0000 |
| 1.26.1 | 2663102100001 | Beton clasa B 20 | m3 | 9,2250 |

| 1.26.2 | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 2 556,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,8400 |
| 1.26.4 | 1421102200290 | Pietriş ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 6,3000 |
| 1.26.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,0600 |
| 1.26.6 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.26.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,5500 |
| 1.26.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0500 |
| 1.26.9 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,5130 |
| 1.26.10 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,1620 |
| 1.26.11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,4000 |
| 1.26.12 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,5200 |
| 1.27 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Профильная труба 140*140*5) | t | 2,6000 |
| 1.27.1 | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati - Профильная труба 140*140*5 | kg | 1 902,0001 |
| 1.27.2 | 2874115842700 | Сталь листовая Д=10 мм | kg | 679,9983 |
| 1.27.3 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 2,4700 |
| 1.27.4 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 11,7000 |
| 1.27.5 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 11,7000 |
| 1.27.6 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 11,7000 |
| 1.27.7 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3900 |
| 1.27.8 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5720 |
| 1.27.9 | 2732103600227 | Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm | kg | 10,4000 |
| 1.27.10 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 9,1000 |
| 1.27.11 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 37,4400 |
| 1.27.12 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,6800 |
| 1.27.13 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,3400 |
| 1.27.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3400 |
| 1.27.15 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 2,4700 |
| 1.27.16 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,0800 |
| 1.28 | CL04B | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv (Балки профильная труба 100*60*5) | t | 1,6700 |
| 1.28.1 | 2811106301100 | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae - Балки профильная труба 100*60*5 | kg | 1 670,0000 |
| 1.28.2 | 2874115842700 | Cornier 100*6 mm | kg | 73,8437 |
| 1.28.3 | 2874115802500 | Cornier 125*7 mm | kg | 152,7995 |
| 1.28.4 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3340 |
| 1.28.5 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,6800 |
| 1.28.6 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,6800 |
| 1.28.7 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,6800 |
| 1.28.8 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0835 |
| 1.28.9 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1253 |
| 1.28.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 34,0680 |
| 1.28.11 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,0040 |
| 1.28.12 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0040 |
| 1.28.13 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0040 |
| 1.28.14 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,3340 |
| 1.28.15 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,6700 |
| 1.29 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Осадочный шов между зданиями) | m2 | 12,5000 |
| 1.29.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcţii tip A | kg | 5,6250 |
| 1.29.2 | 2743123549024 | Profil (la lambriuri ) din aluminiu TS 20 | m2 | 13,1250 |
| 1.29.3 | 2653102100830 | Проф труба 60*30*4 mm | m | 18,0025 |
| 1.29.4 | Material | Шурупы | buc | 156,2500 |
| 1.29.5 | 2222222222992 | Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit) | % | 0,2000 |
| 1.29.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,2500 |
| 1.29.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,0000 |
| 1.29.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 |
| 1.29.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1250 |
|  |  | TOTAL 4. Стены |  |  |
|  |  | 5. Кровля |  |  |
| 1.30 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat; ЗД -1 (135шт) ; ЗД- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 (134,5 кг ); пиломатериал- 6,95 м3; | m2 | 455,5000 |
| 1.30.1 | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 3,6440 |
| 1.30.2 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 4,5550 |
| 1.30.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 45,5500 |
| 1.30.4 | 2875276311528 | зд-1 | buc | 135,0102 |
| 1.30.5 | 2874115840601 | ЗД-1А | buc | 24,0049 |
| 1.30.6 | 2874115802561 | Рубероид | m2 | 41,4505 |
| 1.30.7 | 2874115840479 | Болты М18 Л450 мм | buc | 7,9713 |
| 1.30.8 | Material | Уголок 125*7 мм | kg | 134,5000 |
| 1.30.9 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 45,5500 |
| 1.30.10 | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 911,0000 |
| 1.30.11 | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 911,0000 |

| 1.30.12 | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 59,6705 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30.13 | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 1 822,0000 |
| 1.30.14 | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 1 822,0000 |
| 1.30.15 | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 62,8590 |
| 1.30.16 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 273,3000 |
| 1.30.17 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,5500 |
| 1.30.18 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,6650 |
| 1.31 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite (Пиломатериал 2,9 м3) | m2 | 457,0000 |
| 1.31.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase - Rigle 40*50 mm | m3 | 2,9000 |
| 1.31.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 54,8400 |
| 1.31.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 102,8250 |
| 1.31.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,9900 |
| 1.31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,7100 |
| 1.32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3) | m2 | 460,5000 |
| 1.32.1 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 529,5750 |
| 1.32.2 | 2682132600465 | Брус 40*50 мм | m3 | 1,1000 |
| 1.32.3 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 526,0000 |
| 1.32.4 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.32.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 92,1000 |
| 1.32.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,0250 |
| 1.32.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,6050 |
| 1.33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). | m2 | 457,5000 |
| 1.33.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 526,1250 |
| 1.33.2 | 2710403640000 | Планка примыкания | m | 134,9625 |
| 1.33.3 | Material | Планка ендовая нижная и верхная | m | 29,0055 |
| 1.33.4 | Material | Ветровая планка | m | 2,5163 |
| 1.33.5 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 228,7500 |
| 1.33.6 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 4 117,5000 |
| 1.33.7 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 45,7500 |
| 1.33.8 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 18,3000 |
| 1.33.9 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 22,8750 |
| 1.33.10 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
| 1.33.11 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 411,7500 |
| 1.33.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 114,3750 |
| 1.33.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,8750 |
| 1.34 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели) | m | 110,0000 |
| 1.34.1 | 2743123549027 | Снегозадержатели | m | 110,0000 |
| 1.34.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 660,0000 |
| 1.34.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,9000 |
| 1.34.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
| 1.34.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1000 |
| 1.35 | CE31D2 | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Cтенoвой профнастил LS 20), ****NOTA: Se exclude pervaz de rasinoase | m2 | 51,5000 |
| 1.35.1 | 2020132920073 | Cтенoвой профнастил LS 20 | m2 | 59,2250 |
| 1.35.2 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2987 |
| 1.35.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 23,1750 |
| 1.35.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 218,8750 |
| 1.35.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,6000 |
| 1.35.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5450 |
| 1.36 | CN32H | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat | m2 | 458,0000 |
| 1.36.1 | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 114,5000 |
| 1.36.2 | 2430226100761 | Grund alchidic incolor fungicizat G005-3 | kg | 45,8000 |
| 1.36.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 22,9000 |
| 1.36.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 183,2000 |
| 1.37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 95,0000 |
| 1.37.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 99,7500 |
| 1.37.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 23,9970 |
| 1.37.3 | 2413217300010 | Cleme | buc | 24,0065 |
| 1.37.4 | 2874115830000 | Воротник желоба | buc | 8,0085 |
| 1.37.5 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |
| 1.37.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,2500 |
| 1.37.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4250 |
| 1.38 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 102,5000 |
| 1.38.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 107,6250 |
| 1.38.2 | 2875276311231 | Крепление желобов | buc | 160,0025 |
| 1.38.3 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,0078 |
| 1.38.4 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 512,5000 |
| 1.38.5 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.38.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30,7500 |

| 1.38.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 2,0500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperişuri executat pe suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie. ****NOTA: Se exclud: Bitum pt. hidroizolatii; Filer de calcar saci S 539; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l | m2 | 373,5000 |
| 1.39.1 | 2682132601860 | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 410,8500 |
| 1.39.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,4700 |
| 1.39.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5603 |
| 1.40 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. ****NOTA Se exclud: Filer de calcar saci S 539; Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l | m2 | 373,5000 |
| 1.40.1 | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 377,2350 |
| 1.40.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41,0850 |
| 1.40.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,1205 |
| 1.41 | CK28A | Tavane suspendate executate pe santier (Из деревяной вагонкй толщ. 12,5мм , обрешетка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3) | m2 | 373,5000 |
| 1.41.1 | 2010102904540 | Вагонка деревянная | m2 | 429,5250 |
| 1.41.2 | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 270,0032 |
| 1.41.3 | 2222222222992 | Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestat, prenadez, cuie) | % | 2,7500 |
| 1.41.4 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 37,3500 |
| 1.41.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 933,7500 |
| 1.41.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,0250 |
| 1.41.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,7350 |
|  |  | TOTAL 5. Кровля |  |  |
|  |  | 6. Окна и двери |  |  |
| 1.42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 17,5000 |
| 1.42.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,6750 |
| 1.42.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,6750 |
| 1.43 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. | m2 | 161,1000 |
| 1.43.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 161,1000 |
| 1.43.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 483,3000 |
| 1.43.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 26,5815 |
| 1.43.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 19,8153 |
| 1.43.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 64,4400 |
| 1.43.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 112,7700 |
| 1.43.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 82,1610 |
| 1.43.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0550 |
| 1.43.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,2220 |
| 1.44 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu. | m2 | 14,1200 |
| 1.44.1 | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 14,8260 |
| 1.44.2 | 2681126001472 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,1412 |
| 1.44.3 | 2430226102109 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,6944 |
| 1.44.4 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,9420 |
| 1.44.5 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,8840 |
| 1.44.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7060 |
| 1.44.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0706 |
| 1.45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 17,7000 |
| 1.45.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 17,7000 |
| 1.45.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 70,8000 |
| 1.45.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,8500 |
| 1.45.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,0975 |
| 1.45.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,6200 |
| 1.45.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 17,7000 |
| 1.45.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,9210 |
| 1.45.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4160 |
| 1.45.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3540 |
| 1.46 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. | m | 82,3000 |
| 1.46.1 | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 82,3000 |
| 1.46.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 493,8000 |
| 1.46.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,4070 |
| 1.46.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8230 |
| 1.46.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8230 |
| 1.47 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. | m | 82,3000 |
| 1.47.1 | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 82,3000 |
| 1.47.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 493,8000 |

| 1.47.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,5840 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.47.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8230 |
| 1.47.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,8230 |
|  |  | TOTAL 6. Окна и двери |  |  |
|  |  | 7. Внутренние отделочные работы |  |  |
| 1.48 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | m2 | 545,0000 |
| 1.48.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 9,2650 |
| 1.48.2 | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 2,7250 |
| 1.48.3 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 5,4500 |
| 1.48.4 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,3500 |
| 1.48.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 450,0000 |
| 1.48.6 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 981,0000 |
| 1.48.7 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 20,1650 |
| 1.48.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,4500 |
| 1.48.9 | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 207,1000 |
| 1.48.10 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1 280,7500 |
| 1.48.11 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 27,2500 |
| 1.48.12 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 899,2500 |
| 1.48.13 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 190,7500 |
| 1.48.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 163,5000 |
| 1.48.15 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6350 |
| 1.48.16 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,1800 |
| 1.49 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 152,4000 |
| 1.49.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 167,6400 |
| 1.49.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 22,8600 |
| 1.49.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0457 |
| 1.49.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,4800 |
| 1.50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 580,0000 |
| 1.50.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 87,0000 |
| 1.50.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 29,0000 |
| 1.50.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,4000 |
| 1.51 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 610,0000 |
| 1.51.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 355,4000 |
| 1.51.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,4400 |
| 1.51.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 390,4000 |
| 1.51.4 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 30,5000 |
| 1.51.5 | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 189,1000 |
| 1.51.6 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 192,1500 |
| 1.52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 910,0000 |
| 1.52.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 959,9590 |
| 1.52.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,9100 |
| 1.52.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 409,5000 |
| 1.52.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 91,0000 |
| 1.52.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9100 |
| 1.53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 610,0000 |
| 1.53.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 244,0000 |
| 1.53.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcţii tip A | kg | 36,6000 |
| 1.53.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 305,0000 |
| 1.53.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 30,5000 |
| 1.53.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,2200 |
| 1.53.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 335,5000 |
| 1.54 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. | m | 195,0000 |
| 1.54.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 191,1000 |
| 1.54.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,1950 |
| 1.54.3 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,9750 |
| 1.54.4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2090 |
| 1.54.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2925 |
| 1.54.6 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 85,8000 |
| 1.54.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,9000 |
| 1.54.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1950 |
| 1.54.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1950 |
| 1.55 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m | 126,0000 |
| 1.55.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 162,5400 |

| 1.55.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,1764 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.55.3 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,8820 |
| 1.55.4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0836 |
| 1.55.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2772 |
| 1.55.6 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 64,2600 |
| 1.55.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,5800 |
| 1.55.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1890 |
| 1.55.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1890 |
| 1.56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 610,0000 |
| 1.56.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 91,5000 |
| 1.56.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 30,5000 |
| 1.56.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,3000 |
| 1.57 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual . | t | 5,5000 |
| 1.57.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 61,6000 |
| 1.57.2 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 32,7250 |
| 1.57.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 6,0500 |
| 1.57.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 16,2250 |
| 1.57.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 54,4500 |
| 1.58 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante . | m2 | 380,4000 |
| 1.58.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 76,0800 |
| 1.58.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 26,6280 |
| 1.58.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 38,0400 |
| 1.58.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 19,0200 |
| 1.58.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 266,2800 |
|  |  | TOTAL 7. Внутренние отделочные работы |  |  |
|  |  | 8. Полы |  |  |
| 1.59 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 335,4000 |
| 1.59.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 34,3785 |
| 1.59.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 049,6000 |
| 1.59.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 21,8010 |
| 1.59.4 | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 20,1240 |
| 1.59.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 11,0682 |
| 1.59.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 268,3200 |
| 1.59.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,5400 |
| 1.59.8 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,6708 |
| 1.59.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,5400 |
| 1.59.10 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,0124 |
| 1.60 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 335,4000 |
| 1.60.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 5 131,6200 |
| 1.60.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 30,1860 |
| 1.60.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,3416 |
| 1.60.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.60.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 78,4836 |
| 1.60.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 14,0868 |
| 1.60.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3540 |
| 1.61 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Plintus 15 cm) | m2 | 335,4000 |
| 1.61.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 50,3100 |
| 1.61.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 117,3900 |
| 1.61.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 760,8500 |
| 1.61.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 342,1080 |
| 1.61.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 50,3100 |
| 1.61.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 368,9400 |
| 1.61.7 | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 352,1700 |
| 1.61.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5031 |
| 1.61.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.61.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 670,8000 |
| 1.61.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 399,1260 |
| 1.61.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3540 |
| 1.61.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,0248 |
| 1.61.14 | 2952270007609 | Maşină de găurit electrică | h-ut | 67,0800 |
|  |  | TOTAL 8. Полы |  |  |
|  |  | 9. Фасад |  |  |
| 1.62 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | 130,6000 |
| 1.62.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,7836 |
| 1.62.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 3,0038 |
| 1.62.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 744,4200 |
| 1.62.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 404,8600 |
| 1.62.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,7016 |

| 1.62.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,1754 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.62.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 182,8400 |
| 1.62.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,1200 |
| 1.62.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7836 |
| 1.62.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3265 |
| 1.63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 180,4000 |
| 1.63.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 74,8660 |
| 1.63.2 | 810741 | Hirtie pentru şlefuit uscata | buc | 9,0200 |
| 1.63.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 21,6480 |
| 1.64 | CF50A | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 180,4000 |
| 1.64.1 | 2653102100831 | Amestec uscat - exterior | kg | 1 288,0560 |
| 1.64.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7216 |
| 1.64.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 115,4560 |
| 1.64.4 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,0200 |
| 1.64.5 | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 55,9240 |
| 1.64.6 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 56,8260 |
| 1.65 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 180,4000 |
| 1.65.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 414,9200 |
| 1.65.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7216 |
| 1.65.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 220,0880 |
| 1.65.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,0824 |
|  |  | TOTAL 9. Фасад |  |  |
|  |  | 10. Усиление стены галереи согласно экспертизе |  |  |
| 1.66 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | m3 | 3,5000 |
| 1.66.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1750 |
| 1.66.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3500 |
| 1.66.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6200 |
| 1.66.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,0150 |
| 1.66.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,0150 |
| 1.66.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5250 |
| 1.67 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 4,6000 |
| 1.67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,4760 |
| 1.68 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 (Усиление фундаментов) | m3 | 2,5000 |
| 1.68.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 720,0000 |
| 1.68.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,9150 |
| 1.68.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,7625 |
| 1.68.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7250 |
| 1.68.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.68.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,6250 |
| 1.68.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 1.68.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,5000 |
| 1.68.9 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,6250 |
| 1.69 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. | kg | 20,0000 |
| 1.69.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20,5000 |
| 1.69.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8600 |
| 1.70 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv . | kg | 100,0000 |
| 1.70.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 102,5000 |
| 1.70.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,9000 |
| 1.71 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. | m2 | 7,0000 |
| 1.71.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0350 |
| 1.71.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,1000 |
| 1.71.3 | 2874115825003 | Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,1000 |
| 1.71.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2100 |
| 1.71.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3500 |
| 1.71.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1750 |
| 1.71.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,7000 |
| 1.71.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0070 |
| 1.71.9 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0070 |
| 1.71.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0105 |
| 1.71.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,8400 |
| 1.71.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 1.71.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,2500 |
| 1.71.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1400 |
| 1.72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 25,2000 |

| 1.72.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.72.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0240 |
| 1.72.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7800 |
| 1.72.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2520 |
| 1.73 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm . | buc | 180,0000 |
| 1.73.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 1,0620 |
| 1.73.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7560 |
| 1.73.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 45,3600 |
| 1.73.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,4400 |
| 1.73.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 30,6000 |
| 1.74 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. | kg | 156,0000 |
| 1.74.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 157,5600 |
| 1.74.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,7800 |
| 1.74.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5600 |
| 1.74.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,8000 |
| 1.74.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,6800 |
| 1.74.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |
| 1.74.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0936 |
| 1.75 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Усиление дверного проема) | kg | 290,0000 |
| 1.75.1 | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate - Уголок 100*100*10 mm | kg | 230,0280 |
| 1.75.2 | 2874115802501 | Полоса 380*60*6 mm | buc | 16,0080 |
| 1.75.3 | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,3480 |
| 1.75.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8700 |
| 1.75.5 | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,8700 |
| 1.75.6 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,8700 |
| 1.75.7 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,8700 |
| 1.75.8 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0870 |
| 1.75.9 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1160 |
| 1.75.10 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0300 |
| 1.75.11 | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 1,7400 |
| 1.75.12 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,8280 |
| 1.75.13 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,7400 |
| 1.75.14 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2320 |
| 1.75.15 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3480 |
| 1.75.16 | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,1740 |
| 1.76 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | m2 | 25,2000 |
| 1.76.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4284 |
| 1.76.2 | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,1260 |
| 1.76.3 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,2520 |
| 1.76.4 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7560 |
| 1.76.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 252,0000 |
| 1.76.6 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,3600 |
| 1.76.7 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9324 |
| 1.76.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2520 |
| 1.76.9 | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 9,5760 |
| 1.76.10 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 59,2200 |
| 1.76.11 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,2600 |
| 1.76.12 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,5800 |
| 1.76.13 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,8200 |
| 1.76.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5600 |
| 1.76.15 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0756 |
| 1.76.16 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1008 |
|  |  | TOTAL 10. Усиление стены галереи согласно экспертизе |  |  |
|  |  | 11. Ремонт благоустройства |  |  |
| 1.77 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului. | 100m3 | 1,5600 |
| 1.77.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,2916 |
| 1.78 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100m3 | 1,5600 |
| 1.78.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,8032 |
| 1.79 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | t | 218,4000 |
| 1.79.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,3647 |
| 1.80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 62,5000 |
| 1.80.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 71,8750 |
| 1.80.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,2500 |
| 1.80.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 61,8750 |
| 1.80.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 13,1250 |

| 1.80.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 26,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.81 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. | m2 | 625,0000 |
| 1.81.1 | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 3,7500 |
| 1.81.2 | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 93,7500 |
| 1.81.3 | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 3,1250 |
| 1.81.4 | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 1,2500 |
| 1.81.5 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,7500 |
| 1.81.6 | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 42,5000 |
| 1.81.7 | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 61,2500 |
| 1.81.8 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 33,1250 |
| 1.81.9 | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0125 |
| 1.81.10 | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 2,5000 |
| 1.81.11 | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 4,3750 |
| 1.81.12 | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,8750 |
| 1.81.13 | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,5000 |
| 1.81.14 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 44,3750 |
| 1.81.15 | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 11,2500 |
| 1.81.16 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,8750 |
| 1.81.17 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,5000 |
| 1.81.18 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 362,5000 |
| 1.81.19 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,5000 |
| 1.81.20 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 14,3750 |
| 1.81.21 | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 14,3750 |
| 1.81.22 | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 14,3750 |
| 1.81.23 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,4375 |
| 1.81.24 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,5000 |
| 1.81.25 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 12,5000 |
| 1.81.26 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 375,0000 |
| 1.81.27 | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 14,3750 |
| 1.82 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 90,5000 |
| 1.82.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,3168 |
| 1.82.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,6200 |
| 1.82.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26,2450 |
| 1.82.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 26,6070 |
|  |  | TOTAL 11. Ремонт благоустройства |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 12. Монтажные работы; Электрика |  |  |
| 2.1 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. | 100 buc | 0,1000 |
| 2.1.1 | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0560 |
| 2.1.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |
| 2.1.3 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,0400 |
| 2.1.4 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 1,5300 |
| 2.1.5 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,5300 |
| 2.1.6 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
| 2.1.7 | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0005 |
| 2.1.8 | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 12,0000 |
| 2.1.9 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0053 |
| 2.1.10 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0100 |
| 2.1.11 | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0003 |
| 2.1.12 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 2.1.13 | 1 | Muncitor | h-om | 27,1000 |
| 2.1.14 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1210 |
| 2.1.15 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,9300 |
| 2.1.16 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1780 |
| 2.1.17 | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,1090 |
| 2.1.18 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1210 |
| 2.2 | pret furnizor | Cord de iluminat LED | buc | 10,0000 |
| 2.2.1 | Material | Cord de iluminat LED | buc | 10,0000 |
| 2.3 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 10,0000 |
| 2.3.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7000 |
| 2.3.2 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0400 |
| 2.3.3 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4900 |
| 2.3.4 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 12,2000 |
| 2.3.5 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,1400 |
| 2.3.6 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
| 2.3.7 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,2000 |

| 2.3.8 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.9 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0200 |
| 2.3.10 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "nrC-50" | buc | 10,0000 |
| 2.3.11 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,3100 |
| 2.3.12 | 05009502 | Fişe de extremitate | 100 buc | 2,0000 |
| 2.3.13 | 05009619 | Aţe de cusut | kg | 0,0200 |
| 2.3.14 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 0,2000 |
| 2.3.15 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca ".ПСЭП.П", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |
| 2.3.16 | 1 | Muncitor | h-om | 33,1000 |
| 2.3.17 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
| 2.3.18 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5000 |
| 2.3.19 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 2.3.20 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 2.4 | pret furnizor | Cutie pentru prize | buc | 10,0000 |
| 2.4.1 | Material | Cutie pentru prize | buc | 10,0000 |
| 2.5 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm. | 100 m | 4,0600 |
| 2.5.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0085 |
| 2.5.2 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 49,5320 |
| 2.5.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 49,5320 |
| 2.5.4 | 1139042 | Clei "EMK-5k" | kg | 0,8120 |
| 2.5.5 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0853 |
| 2.5.6 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 4,0600 |
| 2.5.7 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 129,9200 |
| 2.5.8 | 5009090 | Profil de montaj | buc | 2,0300 |
| 2.5.9 | 05309001 | Ţevi de polietilenă | m | 1,2180 |
| 2.5.10 | 1 | Muncitor | h-om | 67,8020 |
| 2.5.11 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4466 |
| 2.5.12 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,2886 |
| 2.5.13 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4466 |
| 2.6 | pret furnizor | Teava PVC gofrata d20 | m | 406,0000 |
| 2.6.1 | Material | Teava PVC gofrata d20 | m | 406,0000 |
| 2.7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 1,6000 |
| 2.7.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 2.7.2 | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0013 |
| 2.7.3 | 1011786 | Lac de bitum "ET-123" | t | 0,0001 |
| 2.7.4 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0133 |
| 2.7.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0066 |
| 2.7.6 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0154 |
| 2.7.7 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "nOC30" | kg | 0,8000 |
| 2.7.8 | 1 | Muncitor | h-om | 19,8400 |
| 2.7.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6240 |
| 2.7.10 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,8000 |
| 2.7.11 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,8000 |
| 2.7.12 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6240 |
| 2.8 | pret furnizor | Cablu BBTHr 3x2.5 mm2 | m | 285,0000 |
| 2.8.1 | Material | Cablu BBTHr 3x2.5 mm2 | m | 285,0000 |
| 2.9 | pret furnizor | Cablu BBTHr 3x1.5 mm2 | m | 121,0000 |
| 2.9.1 | Material | Cablu BBTht 3x1.5 mm2 | m | 121,0000 |
| 2.10 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1000 |
| 2.10.1 | 1010219 | Lianti de ipsos T-3" | t | 0,0003 |
| 2.10.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1500 |
| 2.10.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,2000 |
| 2.10.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca ".ПСЭП.П", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 2.10.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,8100 |
| 2.10.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 2.10.7 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 2.11 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc | 10,0000 |
| 2.11.1 | Material | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc | 10,0000 |
| 2.12 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1000 |
| 2.12.1 | 1010219 | Lianti de ipsos T-3" | t | 0,0003 |
| 2.12.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,2000 |
| 2.12.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,2800 |
| 2.12.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 2.12.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 2.13 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc | 10,0000 |
| 2.13.1 | Material | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc | 10,0000 |
| 2.14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1000 |
| 2.14.1 | 1010219 | Lianti de ipsos T-3" | t | 0,0003 |
| 2.14.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,2000 |
| 2.14.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,2200 |
| 2.14.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 2.14.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 2.15 | pret furnizor | Intrerupator 10A | buc | 9,0000 |

| 2.15.1 | Material | întrerupător 10A | buc | 9,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | preţ furnizor | întrerupător 16A | buc | 1,0000 |
| 2.16.1 | Material | întrerupător 16A | buc | 1,0000 |
| 2.17 | 08-03-526-6 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A. | buc | 4,0000 |
| 2.17.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2800 |
| 2.17.2 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
| 2.17.3 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1960 |
| 2.17.4 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,0800 |
| 2.17.5 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0240 |
| 2.17.6 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1880 |
| 2.17.7 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0160 |
| 2.17.8 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 24,4000 |
| 2.17.9 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,0000 |
| 2.17.10 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0800 |
| 2.17.11 | 05009619 | Aţe de cusut | kg | 0,0040 |
| 2.17.12 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 0,0240 |
| 2.17.13 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 2.17.14 | 1 | Muncitor | h-om | 6,4800 |
| 2.17.15 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0120 |
| 2.17.16 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5600 |
| 2.17.17 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |
| 2.17.18 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0120 |
| 2.18 | preţ furnizor | Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA | buc | 4,0000 |
| 2.18.1 | Material | Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL 12. Монтажные работы; Электрика |  |  |