| Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare, in cadrul LT Mihail Kogalniceanu, din str. M. Costin 3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2

Retele electrice interioarepe holuri

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Hol etaj 3 |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 30,000 |  |
| 2 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 30,000 |  |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 71,800 |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 71,800 |  |
|  |  | 1.2. Hol etaj 4 |  |  |  |  |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 30,000 |  |
| 6 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 30,000 |  |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 68,300 |  |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 68,300 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Hol etaj 3 |  |  |  |  |
| 9 | RpEF23A | Demontarea camerelor de supraveghere video si difuzoarelor (aplicativ) / cu remontare ulterioara | buc |  | 6,000 |  |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare | buc |  | 6,000 |  |
| 11 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice | buc |  | 2,000 |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 2,000 |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 12,000 |  |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 2,670 |  |
| 15 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  | 267,000 |  |
| 16 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 1,264 |  |
| 17 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  | 126,400 |  |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm / Труба гофрированная ПВХ d=20мм, inclusiv costul tevii | 100 m |  | 3,580 |  |
| 19 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  | 20,000 |  |
| 20 |  | Cutie de distributie IP20 | buc |  | 8,000 |  |
| 21 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,050 |  |
| 22 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  | 5,000 |  |
| 23 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 24 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
| 25 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,140 |  |
| 26 |  | Priza simpla | buc |  | 10,000 |  |
| 27 |  | Priza dubla | buc |  | 4,000 |  |
| 28 | 08-03-593-10 | Montarea camerelor de supraveghere video si difuzoarelor (aplicativ) / demontate anterior | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  |  | 2.2. Hol etaj 4 |  |  |  |  |
| 29 | RpEG17E | Demontarea dozelor de distributie | buc |  | 3,000 |  |
| 30 | RpEF23A | Demontarea camerelor de supraveghere video si difuzoarelor (aplicativ) / cu remontare ulterioara | buc |  | 6,000 |  |
| 31 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare | buc |  | 13,000 |  |
| 32 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice | buc |  | 2,000 |  |
| 33 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 2,000 |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 12,000 |  |
| 35 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 2,568 |  |
| 36 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  | 256,800 |  |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,813 |  |
| 38 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  | 81,300 |  |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm / Труба гофрированная ПВХ d=20мм, inclusiv costul tevii | 100 m |  | 3,070 |  |
| 40 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  | 21,000 |  |
| 41 |  | Cutie de distributie IP20 | buc |  | 8,000 |  |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,090 |  |
| 43 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  | 9,000 |  |
| 44 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 45 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
| 46 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,100 |  |
| 47 |  | Priza simpla | buc |  | 6,000 |  |
| 48 |  | Priza dubla | buc |  | 4,000 |  |
| 49 | 08-03-593-10 | Montarea camerelor de supraveghere video si difuzoarelor (aplicativ) / demontate anterior | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Hol etaj 3 |  |  |  |  |
| 50 |  | Panou de distributie ЩРв-12 IP31 | buc |  | 2,000 |  |
| 51 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С16А | buc |  | 8,000 |  |
| 52 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/C10А | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 3.2. Hol etaj 4 |  |  |  |  |
| 53 |  | Panou de distributie ЩРв-12 IP31 | buc |  | 2,000 |  |
| 54 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С16А | buc |  | 8,000 |  |
| 55 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/C10А | buc |  | 4,000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |