Formularul nr. 1

desfășurat

Obiectivul: Reparația acoperișului șarpant, izolarea termică a pereților exteriori - S P 3E și reparația capitală a rețelelor termice interioare, la

I.P. Liceul Teoretic "Andrei Straista" situat în or. Anenii Noi, str. Piața 31 August, nr.5

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1.1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor din metal | kg | 500,0000 |
| 1.1.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
| 1.1.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |
| 1.1.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,0000 |
| 1.1.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,0000 |
| 1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5000 |
| 1.1.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,5000 |
| 1.2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (tinc vechi soclu si fatada) | m2 | 1 581,0000 |
| 1.2.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 79,0500 |
| 1.2.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 189,7200 |
| 1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 237,1500 |
| 1.2.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,8100 |
| 1.3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 318,0000 |
| 1.3.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,6200 |
| 1.3.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,9000 |
| 1.3.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,1800 |
| 1.4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 963,0000 |
| 1.4.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 346,6800 |
| 1.4.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 346,6800 |
| 1.4.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19,2600 |
| 1.5 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 30,0000 |
| 1.5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,8000 |
| 1.6 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructii | t | 30,0000 |
| 1.6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,3000 |
| 1.7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 30,0000 |
| 1.7.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,4600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 1.8 | IzA01E k=0,5 adaptat | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal (se exclud resursele materiale) | t | 9,2500 |
| 1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,4500 |
| 1.8.2 | 6141120000000 | Sablator | h-om | 96,2000 |
| 1.8.3 | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 48,1000 |
| 1.8.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,3300 |
| 1.9 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 9,2500 |
| 1.9.1 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 72,1500 |
| 1.9.2 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 36,0750 |
| 1.9.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 5,0875 |
| 1.9.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 18,0375 |
| 1.9.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 9,0188 |
| 1.9.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 59,5700 |
| 1.10 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (V=8,39m3), la constructii obisnuite. | m2 | 953,0000 |
| 1.10.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 8,3900 |
| 1.10.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 114,3600 |
| 1.10.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 214,4250 |
| 1.10.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,7100 |
| 1.10.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,5900 |
| 1.11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 8,3900 |
| 1.11.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 25,2539 |
| 1.11.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2721 |
| 1.11.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0084 |
| 1.11.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0252 |
| 1.12 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,3900 |

| 1.12.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,9297 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 14,2630 |
| 1.12.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 56,2130 |
| 1.12.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,1007 |
| 1.12.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 8,3900 |
| 1.12.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1315 |
| 1.12.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0420 |
| 1.12.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,5034 |
| 1.12.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1007 |
| 1.13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens) | m2 | 953,0000 |
| 1.13.1 | 2682132600465 | Pelicula anticondens | m2 | 1 095,9500 |
| 1.13.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 11 436,0000 |
| 1.13.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.13.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 190,6000 |
| 1.13.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,6500 |
| 1.13.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,5300 |
| 1.14 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm, inclusiv sponarea lucarnei) | m2 | 953,0000 |
| 1.14.1 | 2710403642000 | Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm | m2 | 1 095,9500 |
| 1.14.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 571,8000 |
| 1.14.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 4 765,0000 |
| 1.14.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4 765,0000 |
| 1.14.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 142,9500 |
| 1.14.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.14.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 048,3000 |
| 1.14.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,3000 |
| 1.14.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,9660 |
| 1.15 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată profilată H8, streașină culoarea lemnului) | m2 | 90,0000 |
| 1.15.1 | 2710403642000 | Tablă cutată profilată H8, streașină culoarea lemnului | m2 | 103,5000 |
| 1.15.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 54,0000 |
| 1.15.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 450,0000 |
| 1.15.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 450,0000 |
| 1.15.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 13,5000 |
| 1.15.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.15.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 99,0000 |
| 1.15.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |
| 1.15.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9800 |
| 1.16 | Pret de piata | Detalii de coamă | ml | 116,0000 |
| 1.16.1 | Material | Detalii de coamă | ml | 116,0000 |
| 1.17 | Pret de piata | Parazapezi | ml | 150,0000 |
| 1.17.1 | Material | Parazapezi | ml | 150,0000 |
| 1.18 | Pret de piata | Tablă zincată pentru dolii | ml | 8,0000 |
| 1.18.1 | Material | Tablă zincată pentru dolii | ml | 8,0000 |
| 1.19 | Pret de piata | Șorț de streaşină | ml | 135,1000 |
| 1.19.1 | Material | Șorț de streaşină | ml | 135,1000 |
| 1.20 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent (Bariera de siguranta 150ml) | kg | 675,0000 |
| 1.20.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse (Bariera de siguranta ) | kg | 675,0000 |
| 1.20.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,3750 |
| 1.20.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4000 |
| 1.20.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb | kg | 6,7500 |
| 1.20.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |
| 1.20.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,5000 |
| 1.20.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 128,2500 |
| 1.20.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7500 |
| 1.20.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,7500 |
| 1.21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,6750 |
| 1.21.1 | 2430116100000 | Email ПФ-115 | kg | 5,2650 |
| 1.21.2 | 2430226100814 | Grund ГФ-021 | kg | 2,6325 |
| 1.21.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,3713 |
| 1.21.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,3163 |
| 1.21.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,6581 |
| 1.21.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,3470 |
| 1.22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn120 (Element de inchidere-2buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-18buc, Cot de jgheab-7buc) | m | 110,0000 |
| 1.22.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn120 | m | 115,5000 |
| 1.22.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 154,0000 |

| 1.22.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 22,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 11,0000 |
| 1.22.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 18,0000 |
| 1.22.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,0000 |
| 1.22.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 100,0000 |
| 1.22.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.22.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,0000 |
| 1.22.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2000 |
| 1.23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 80 (Cot burlan-36buc, Pilnii de curatire-18buc, Cot de capat-18buc) | m | 208,0000 |
| 1.23.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass dn80 | m | 218,4000 |
| 1.23.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 36,0000 |
| 1.23.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 52,0000 |
| 1.23.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 104,0000 |
| 1.23.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 18,0000 |
| 1.23.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 18,0000 |
| 1.23.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 52,0000 |
| 1.23.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |
| 1.23.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 72,8000 |
| 1.23.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1200 |
| 1.24 | IzF10H aplicat | Strat termoizolator la plansee, cu ECOVATA, simplu asezate in poduri uscate gr.100-150mm, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %. | m2 | 653,4200 |
| 1.24.1 | 2521302602904 | Ecovata | m2 | 666,4884 |
| 1.24.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 45,7394 |
| 1.24.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,6710 |
| 1.24.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,6137 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Soclu |  |  |
| 1.25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 185,0000 |
| 1.25.1 | 2430226101010 | Betoncontact | kg | 76,7750 |
| 1.25.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2500 |
| 1.25.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,2000 |
| 1.26 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (placi de polistiren extrudat gr.100mm (γ=26kg/m3 , λ=0,035 W/mK)). | m2 | 185,0000 |
| 1.26.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 740,0000 |
| 1.26.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 740,0000 |
| 1.26.3 | 2521302602907 | Placi de polistiren extrudat gr.100mm (γ=26kg/m3 , λ=0,035 W/mK) | m2 | 197,9500 |
| 1.26.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 203,5000 |
| 1.26.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
| 1.26.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 110,0000 |
| 1.26.7 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 1.26.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 262,7000 |
| 1.26.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,1300 |
| 1.26.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,6250 |
| 1.26.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6290 |
| 1.26.12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 4,2550 |
| 1.26.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,3300 |
| 1.27 | Pret de piata | Profil de soclu cu picurator | ml | 135,1000 |
| 1.27.1 | Material | Profil de soclu cu picurator | ml | 135,1000 |
| 1.28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului siliconic "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 185,0000 |
| 1.28.1 | 2430226101010 | Grund siliconic "Silicon Grund" | kg | 76,7750 |
| 1.28.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2500 |
| 1.28.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,2000 |
| 1.29 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv de exterior (Placi imitatie caramida de tip "klinker") | m2 | 185,0000 |
| 1.29.1 | 2661112800700 | Placi imitatie caramida de tip "klinker" | m2 | 188,7000 |
| 1.29.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de exterior | kg | 684,5000 |
| 1.29.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 86,9500 |
| 1.29.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 700,0000 |
| 1.29.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3700 |
| 1.29.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.29.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 305,2500 |
| 1.29.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2200 |
| 1.29.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,8500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Fatada |  |  |
| 1.30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 1 926,0000 |
| 1.30.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,5778 |
| 1.30.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,1926 |
| 1.30.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,5778 |

| 1.30.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,1926 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 5,7780 |
| 1.30.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 444,5000 |
| 1.30.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 8 667,0000 |
| 1.31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 1 926,0000 |
| 1.31.1 | 2430226101010 | Betoncontact | kg | 799,2900 |
| 1.31.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 96,3000 |
| 1.31.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 231,1200 |
| 1.32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. | m | 501,0000 |
| 1.32.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 490,9800 |
| 1.32.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,1062 |
| 1.32.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7515 |
| 1.32.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 220,4400 |
| 1.32.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 110,2200 |
| 1.32.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5010 |
| 1.32.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5010 |
| 1.33 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vata minerală bazaltică gros. 30 mm (γ=135kg/m3) , λ=0,044 W/mK (Glaf de fereastra, Cornier din aluminiu-501m.l.) | m2 | 126,0000 |
| 1.33.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 504,0000 |
| 1.33.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 630,0000 |
| 1.33.3 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 30 mm | m2 | 134,8200 |
| 1.33.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 138,6000 |
| 1.33.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 501,0000 |
| 1.33.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 008,0000 |
| 1.33.7 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 1.33.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 238,3920 |
| 1.33.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 52,6680 |
| 1.33.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,1500 |
| 1.33.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4284 |
| 1.33.12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 3,7800 |
| 1.33.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,6460 |
| 1.34 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vata minerală bazaltică gros. 100 mm (γ=135kg/m3) , λ=0,044 W/mK (Cornier din aluminiu-91m.l.) | m2 | 1 800,0000 |
| 1.34.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 7 200,0000 |
| 1.34.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 9 000,0000 |
| 1.34.3 | 2682162611370 | Plăci din vata minerală bazaltică gros. 100 mm (γ=135kg/m3) , λ=0,044 W/mK | m2 | 1 926,0000 |
| 1.34.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 1 980,0000 |
| 1.34.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 91,0000 |
| 1.34.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 14 400,0000 |
| 1.34.7 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 1.34.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3 405,6000 |
| 1.34.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 752,4000 |
| 1.34.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 45,0000 |
| 1.34.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,1200 |
| 1.34.12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 54,0000 |
| 1.34.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 37,8000 |
| 1.35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 1 926,0000 |
| 1.35.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 799,2900 |
| 1.35.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 96,3000 |
| 1.35.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 231,1200 |
| 1.36 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 1 926,0000 |
| 1.36.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 4 429,8000 |
| 1.36.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 7,7040 |
| 1.36.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 349,7200 |
| 1.36.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 11,5560 |
| 1.37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tablă plană protejată anticoroziv, cu lăţimea de pînă la 25 cm, culoarea - albă | m | 135,0000 |
| 1.37.1 | 2743123549026 | Glafuri din tablă plană protejată anticoroziv, cu lăţimea de pînă la 25 cm, culoarea - albă | m | 135,0000 |
| 1.37.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 540,0000 |
| 1.37.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 43,2000 |
| 1.37.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8000 |
| 1.37.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Scari exterioare |  |  |
| 1.38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 185,0000 |
| 1.38.1 | 2430226101010 | Betoncontact | kg | 76,7750 |

| 1.38.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.38.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,2000 |
| 1.39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 185,0000 |
| 1.39.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 405,0000 |
| 1.39.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,7700 |
| 1.39.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,8500 |
| 1.39.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 111,0000 |
| 1.39.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,5000 |
| 1.39.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,5500 |
| 1.39.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,2200 |
| 1.40 | CG47D | Pardoseli din placi de ceramică porcelanat cu suprafaţa rugoasă, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior | m2 | 185,0000 |
| 1.40.1 | 2661112800700 | Placi de ceramică porcelanat cu suprafaţa rugoasă | m2 | 190,5500 |
| 1.40.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de exterior | kg | 1 184,0000 |
| 1.40.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 75,8500 |
| 1.40.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 700,0000 |
| 1.40.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5550 |
| 1.40.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.40.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 203,5000 |
| 1.40.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3330 |
| 1.40.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,1080 |
| 1.40.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 11,6550 |
| 1.41 | CH06A aplicat | Balustrada din INOX | m | 47,5000 |
| 1.41.1 | 2812106305714 | Balustrada din INOX | m | 47,5000 |
| 1.41.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,7500 |
| 1.41.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,8500 |
| 1.41.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 33,2500 |
| 1.41.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,1875 |
| 1.41.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,5000 |
| 1.41.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 42,7500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Copertina |  |  |
| 1.42 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (V=0,3m3), la constructii obisnuite. | m2 | 3,2500 |
| 1.42.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,3000 |
| 1.42.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,3900 |
| 1.42.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7313 |
| 1.42.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2275 |
| 1.42.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0975 |
| 1.43 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,3000 |
| 1.43.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,9030 |
| 1.43.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1170 |
| 1.43.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0003 |
| 1.43.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0009 |
| 1.44 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,3000 |
| 1.44.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0690 |
| 1.44.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,5100 |
| 1.44.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,0100 |
| 1.44.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0036 |
| 1.44.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,3000 |
| 1.44.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2550 |
| 1.44.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0015 |
| 1.44.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0180 |
| 1.44.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0036 |
| 1.45 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar . | m2 | 5,0000 |
| 1.45.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,8000 |
| 1.45.2 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,5000 |
| 1.45.3 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,2500 |
| 1.45.4 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1500 |
| 1.45.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,2500 |
| 1.45.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2500 |
| 1.45.7 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,0000 |
| 1.45.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0000 |
| 1.46 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm, inclusiv sponarea lucarnei) | m2 | 3,2500 |
| 1.46.1 | 2710403642000 | Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm | m2 | 3,7375 |
| 1.46.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 1,9500 |
| 1.46.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 16,2500 |

| 1.46.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 16,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.46.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,4875 |
| 1.46.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.46.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,5750 |
| 1.46.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3250 |
| 1.46.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0715 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Copertina |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.