Caiet de sarcini privind achiziționarea autoturismelor de serviciu în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Motor:

- Tip Motor – min 2,0 Disel/turbocompresor;

- Volum motor (cm3) –minim 1996;

- Putere motor -(cp/rpm)- minim 143(105)/4000;

- Cuplu rotativ-minim 315/1400-2800.

Consumul combustibil

- Consum combustibil (l/100 km) oraș/traseu/mixt- maxim 10.1/ 7.5/ 8.4;

- Norme de poluare min. Euro 5;

- Capacitatea rezervor- minim 60 l- maxim 70 l.

Transmisie

- Transmisie- 6 viteze mecanice;

- Tracțiune-preferabil sistem electronic inteligent de tracțiune integrală 4 WD.

Sistem de frânare

- Frâne frontale -discuri cu ventilare;

- Frâne - discuri cu ventilare

Suspensii

- Suspensie frontală și spate- independentă/dependentă.

Dimensiuni și capacități

- Lungimea (mm) –minim 5350-maxim 5395;

- Lățimea (mm) – minim 1780- maxim1800;

- Înălțimea (mm) – minim 1700- maxim 1760;

- Ampatament (mm)- minim 3350;

- Garda minima la sol (mm)-minim 200- maxim 214;

- Masa proprie/masa totală (kg) –minim 1917/2967;

- Capacitatea de încărcare (kg)- maxim 1050;

- Tip caroserie- Pickup;

- Culoarea- gri metalic;

- Nr. ușilor- 4;

- Locuri-5.

Șasiu și sistem de direcție

- Servodirecție;

- Coloana de direcție reglabilă;

- Blocare diferențial spate;

- Roată de rezervă.

Echipamente externe

- Jante din aliaj de 16, cu anvelope min.235/70/R16;

- Bară de protecție față și spate copistă în culoarea caroseriei;

- Spațiul marfar protejat de zgârieturi;

- Tratament special anticoroziv;

- Trepte laterale.

Echipament intern

- Parasolare cu oglinzi;

- Volan multifuncțional;

- Priză 12V;

Interior

- Tapițerie-piele;

- Scaune frontale cu încălzire;

- Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții;

- Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții.

Echipament multimedia

- Ecran tactil Mp 5;

- Sistem acustic (6 difuzoare) ;

- USB, Radio FM/AM.

Sistem de aer condiționat

- Sistem de control al climei;

- Senzor de temperatură exterioară.

Sistem de siguranță

- Sistemul de siguranță ABS+EBD;

- Sistem ESP;

- Sistem HBA;

- Sistem HHC;

- Sistem BA;

- Sistem avertizare presiune pneuri;

- Senzori de parcare;

- Două airbag-uri frontale;

- Două airbag-uri frontale laterale;

- Centuri de siguranță fașă cu dispozitiv de pretensionare;

- Blocarea ușilor;

- Blocare centrală cu senzor de viteză (15 km/h) ;

- Deblocarea automată a ușilor în caz de coliziune;

- Închiderea automată a alimentării de combustibil în caz de accident;

- Sistem de imobilizare;

- Închidere centralizată cu telecomandă;

- Sistem de căutare a mașinii;

- Accesorii (stingător, triunghi de avertizare; trusă medicală).

Sticlă/oglinzi

- Oglinzi spate cu reglare electrică;

- Oglinzi exterioare rabatabile electric;

- Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic anti-reflex.

Iluminare

- Faruri halogen;

- Activare automată a proiectoarelor de ceață în timpul virajului;

- Senzor de lumină și ploaie;

- Faruri de ceață și spate;

- Faruri de zi (DRL) .

Anul fabricării- 2022, automobil nou.

Termen de garanție- 100 000 km.