CAIET DE SARCINI

PENTRU  ACHIZIȚIA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria s. Criva, raionul Briceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Criva, raionul Briceni

3. Obiectul achiziţiilor  „Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă din satul Criva, raionul Briceni, prin construcția a două castele de apă în localitate”  (Amenajarea teritoriului. Platforma A).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  |  | 100 m3 | 0,900 |
| 2 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol) |  |  |  | 100 m3 | 2,700 |
| 3 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  |  | t | 459,000 |
| 4 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa) |  |  |  | 100 m3 | 3,600 |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic - 280.0m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. |  |  |  | 100 m3 | 0,560 |
| 6 |  | TsC54B |  | Fundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15см |  |  |  | m3 | 42,000 |
| 7 |  | TsC54B |  | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15см |  |  |  | m3 | 42,000 |
| 8 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6см) |  |  |  | m2 | 280,000 |
| 9 |  | DB16H K=1.25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5см) |  |  |  | m2 | 280,000 |
| 10 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15 |  |  |  | m | 110,000 |
|  |  | 3. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii |  |  |  | 100 buc | 0,300 |
| 12 |  | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi |  |  |  | buc | 30,000 |
| 13 |  | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar |  |  |  | buc | 30,000 |
| 14 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 | 50,000 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea teritoriului. Platforma A.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa) | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic - 280.0m2 |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 6 | TsC54B | Fundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15см | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201550 | Ffundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15см | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 7 | TsC54B | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15см | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201540 | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15см | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6см) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6см) | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 9 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5см) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5см) | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 | m | 1,0050 |
|  | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0450 |
|  |  | 3. Spatii verzi |  |  |
| 11 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |
| 12 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |
| 13 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030011 | Artar | buc | 1,0500 |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |

Primarul s. Criva                                                              Vadim GOROBCOV