Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul:  Lucrări de reparatie capitală a sectiei de sterilizare

Autoritatea contractanta:  ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, munChisinău, bd. Negruzzi 3/2

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație  ÎM CSMC  sediul bd. Negruzzi 3/2

2. Informaţii şi proiectare Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente Nu se aplică

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor Conform prevederilor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive Nu se aplică

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor Nu se aplică

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor Conform caietului de sarcini

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor Conform anexei nr. 14 a DS

16. Definiţii Nu se aplică

17. Cerinţe privind calculul costului CPL 01-01-2012 Formele F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin SIA RSAP documentele mentionate în pct 16 din Anuntul de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin SIA RSAP documentele mentionate în pct 16 din Anuntul de participare

Autoritatea contractantă  ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Data "20" iunie 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:  Lucrări de reparatie capitală a sectiei de sterilizare

Autoritatea contractanta:  ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, munChisinău, bd. Negruzzi 3/2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Sala autoclavare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 2,6000 |
| 2 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, calitate superioare | m2 | 2,6000 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 3 | RCsO56C | Demontarea tavanului suspendat din panouri armstrong. | m2 | 12,3000 |
| 4 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,3000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 6 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,3000 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,3000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 9 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila de calitate superioara) | m2 | 12,3000 |
| 12 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 16,0800 |
|  |  | 1.1.3. Tamplarie |  |  |
| 13 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 1,7400 |
| 14 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 800*2100mm = 1buc) | m2 | 1,6800 |
|  |  | 1.2. Cabinet sora intendanta |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |
| 15 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 20,8300 |
| 16 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti | m2 | 43,8200 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 43,8200 |
| 18 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 | 43,8200 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,8200 |
| 20 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: | m2 | 43,8200 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 21 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 13,6800 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,6800 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,6800 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 26 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila de calitate superioara) | m2 | 13,6800 |
| 29 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 20,9600 |
|  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |
| 30 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,6800 |
| 31 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu Polistiren-ciment (y=400kg/m3) | m3 | 2,7300 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR | kg | 47,8800 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,6800 |
| 34 | k=6 CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,6800 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 13,6800 |
| 36 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 13,6800 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 13,6800 |
| 38 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), calitate superioara | m2 | 13,6800 |
|  |  | 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 39 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 1,7400 |
| 40 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,2830 |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (950*2100mm = 1buc, 800*2100mm = 1buc) | m2 | 3,6750 |
| 42 | CK21A | Usa glisanta confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1000*2100mm = 1buc) | m2 | 2,1000 |
| 43 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 0,3600 |
|  |  | 1.3. Punct deservire utilaj |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |
| 44 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 42,6800 |
| 45 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti | m2 | 46,5000 |
| 46 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 46,5000 |
| 48 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 | 46,5000 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,5000 |
| 50 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit | m2 | 46,5000 |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |
| 51 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 13,6800 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,6800 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,6800 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 56 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,6800 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila de calitate superioara) | m2 | 13,6800 |
| 59 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 20,9600 |
|  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |
| 60 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,9400 |
| 61 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu Polistiren-ciment (y=400kg/m3) | m3 | 2,7800 |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,7500 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,9400 |
| 64 | k=6 CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,9400 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 13,9400 |
| 66 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 13,9400 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 13,9400 |
| 68 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), calitate superioara | m2 | 13,9400 |
|  |  | 1.3.4. Tamplarie |  |  |
| 69 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 1,7400 |
| 70 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,2830 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (950*2100mm = 1buc, 800*2100mm = 1buc) | m2 | 3,6750 |
| 72 | CK21A | Usa glisanta confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1000*2100mm = 1buc) | m2 | 2,1000 |
| 73 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusive | m2 | 0,3600 |
|  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 74 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 1,8500 |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8500 |
| 76 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 15,6800 |
| 77 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 53,0000 |
| 78 | TrB02A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m | t | 53,0000 |
| 79 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 53,0000 |
|  |  | 2. Retele tehnico sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 80 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 40,0000 |
| 81 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12,0000 |
| 82 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,5000 |
| 83 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,0000 |
| 84 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 7,0000 |
| 85 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 29,0000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 86 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 60,0000 |
| 87 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 x 6 | m | 30,0000 |
| 88 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 22,0000 |
| 89 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D 50mm | buc | 16,0000 |
| 90 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D 50mm | buc | 6,0000 |
| 91 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 92 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,0000 |
| 93 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 14,0000 |
| 94 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 44,0000 |
| 95 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete Boiler 50 l | buc | 3,0000 |
| 96 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,2000 |
| 97 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda radiatoare existente | m2 | 7,5000 |
| 98 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12,0000 |
| 99 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida(spalator din inox) | buc | 4,0000 |
| 100 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 6,0000 |
| 101 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,0000 |
| 102 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 22,0000 |
| 103 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 |
| 104 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Ventilator D125mm | buc | 4,0000 |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare | buc | 4,0000 |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 190 x190 с фланцем O150 | buc | 4,0000 |
| 107 | RCsB30N k- 4 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 108 |  | Boiler 50 l | buc | 3,0000 |
|  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 109 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 7,0000 |
| 110 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 28,0000 |
| 111 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 112 | RpEQ03A | Demontarea cutiei de distributie | buc | 3,0000 |
| 113 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare (rubilnic) | buc | 1,0000 |
| 114 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp | m | 425,0000 |
| 115 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 425,0000 |
| 116 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 32,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 117 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor 220V unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 118 | RpEE03A | Montarea prizelor 220V bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 25,0000 |
| 119 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role VVG-NG 3*1.5mm | m | 280,0000 |
| 120 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role VVG-ng 3*2.5mm | m | 85,0000 |
| 121 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role VVG-ng 5*4mm | m | 60,0000 |
| 122 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m | 365,0000 |
| 123 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 25 mm | m | 60,0000 |
| 124 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru pentru 48 de automate | buc | 1,0000 |
| 125 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Automat 1p B10) | buc | 3,0000 |
| 126 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat 1p C16) | buc | 3,0000 |
| 127 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat 3p C25) | buc | 4,0000 |
| 128 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat diferential 30mA C16) | buc | 3,0000 |
| 129 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Separator de sarcina 3p C40) | buc | 1,0000 |
| 130 | 08-03-545-6 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 6 | buc | 3,0000 |
| 131 |  | Cutie de distributie | buc | 3,0000 |
| 132 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,1100 |
| 133 |  | Corp de iluminat 600*600mm LED | buc | 11,0000 |
| 134 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,0300 |
| 135 |  | Priza 380V | buc | 3,0000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 136 |  | Tablou electric 48 automate | buc | 1,0000 |
| 137 |  | Automat 1p B10 | buc | 3,0000 |
| 138 |  | Automat 1p C16 | buc | 3,0000 |
| 139 |  | Automat 3p C25 | buc | 4,0000 |
| 140 |  | Automat diferential 30mA C16 | buc | 3,0000 |
| 141 |  | Separator de sarcina 3p C40 | buc | 1,0000 |

Data „ 20" iunie 2022

Sef serviciu Administrativ Gospodăresc