| Renovarea retelei de iluminat public din com. Parcani, s. Voloave, r. Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT-364ZS15 |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 2,40 |
| 2 |  | Cablu SIP-2 2x25 | m | 2 400,00 |
| 3 |  | Furnitura de sustinere CA 1500 | buc | 32,00 |
| 4 |  | Furnitura de sustinere CS 1500 | buc | 40,00 |
| 5 |  | Furnitura de sustinere intermediara PS-1500 | buc | 40,00 |
| 6 |  | Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere ЗАС 2х16-50/14400 | buc | 32,00 |
| 7 |  | Banda metalica inoxidabila F207 | m | 190,00 |
| 8 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200 | buc | 190,00 |
| 9 |  | Clema ПС-1-1 | buc | 60,00 |
| 10 |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 170,00 |
| 11 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon zincat metalic h=7m cu consola | buc | 3,00 |
| 12 | 33-02-013-10 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.) | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-364ZS15 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 16 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 1 P, tip B | buc | 1,00 |
| 17 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B | buc | 3,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 19 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B (In PT-364ZS15) | buc | 1,00 |
| 20 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 21 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 22 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 24 |  | Demaror electromagnetic, КМИ 34012, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,23 |
| 26 |  | Cablu AVVG 3x4 | m | 60,00 |
| 27 |  | Cablu APV 1x16 | m | 50,00 |
| 28 |  | Cablu AVVG 2x25 | m | 10,00 |
| 29 |  | Cablu AVVG 3x25 | m | 3,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 31 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 14,00 |
| 32 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 12,00 |
| 33 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 8,00 |
| 34 |  | Manusa termoretractabila 2P D25 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Manusa termoretractabila 3P D25 | buc | 2,00 |
| 36 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,00 |
| 37 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) | buc | 10,00 |
| 38 |  | Conectoare Forbox D6 mm | buc | 170,00 |
| 39 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 30,00 |
| 40 |  | Corp de iluminat LED SMD 35-40W (2 ani garantie) | buc | 30,00 |
| 41 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 15,00 |
| 42 |  | Corp de iluminat LED SMD 55-60W (2 ani garantie) | buc | 15,00 |
| 43 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 45,00 |
| 44 |  | Consoala cu un brat | buc | 45,00 |
| 45 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 46 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT-367ZS15 |  |  |
| 47 |  | Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Panou de distributie, IP54, ЩМП 2-3 | buc | 1,00 |
| 49 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112AS, Unom -230V, I - 5 (40)A ; 50Hz. | buc | 1,00 |
| 50 |  | Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A | buc | 1,00 |

Proiectant D. Cernei

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea retelei de iluminat public din com. Parcani, s. Voloave, r. Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT-81ZS15 |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 1,80 |
| 2 |  | Cablu SIP-2 2x25 | m | 1 800,00 |
| 3 |  | Furnitura de sustinere CA 1500 | buc | 33,00 |
| 4 |  | Furnitura de sustinere CS 1500 | buc | 40,00 |
| 5 |  | Furnitura de sustinere intermediara PS-1500 | buc | 40,00 |
| 6 |  | Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere ЗАС 2х16-50/14400 | buc | 33,00 |
| 7 |  | Banda metalica inoxidabila F207 | m | 160,00 |
| 8 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200 | buc | 160,00 |
| 9 |  | Clema ПС-1-1 | buc | 50,00 |
| 10 |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 170,00 |
| 11 | 33-02-013-10 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.) | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-81ZS15 |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 15 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 1 P, tip B | buc | 1,00 |
| 16 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 18 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B (In PT-81ZS15) | buc | 1,00 |
| 19 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 20 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 |  | Demaror electromagnetic, КМИ 34012, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,23 |
| 25 |  | Cablu AVVG 3x4 | m | 60,00 |
| 26 |  | Cablu APV 1x16 | m | 50,00 |
| 27 |  | Cablu AVVG 2x25 | m | 10,00 |
| 28 |  | Cablu AVVG 3x25 | m | 3,00 |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 30 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 14,00 |
| 31 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 12,00 |
| 32 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 8,00 |
| 33 |  | Manusa termoretractabila 2P D25 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Manusa termoretractabila 3P D25 | buc | 2,00 |
| 35 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,00 |
| 36 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) | buc | 10,00 |
| 37 |  | Conectoare Forbox D6 mm | buc | 170,00 |
| 38 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 43,00 |
| 39 |  | Corp de iluminat LED SMD 35-40W (2 ani garantie) | buc | 43,00 |
| 40 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 43,00 |
| 41 |  | Consoala cu un brat | buc | 43,00 |
| 42 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 43 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT-81ZS15 |  |  |
| 44 |  | Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25 | buc | 1,00 |
| 45 |  | Panou de distributie, IP54, ЩМП 2-3 | buc | 1,00 |
| 46 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112AS, Unom -230V, I - 5 (40)A ; 50Hz. | buc | 1,00 |
| 47 |  | Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A | buc | 1,00 |

Proiectant D. Cernei

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea retelei de iluminat public din com. Parcani, s. Voloave, r. Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT-79ZS15 |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 2,80 |
| 2 |  | Cablu SIP-2 2x25 | m | 2 800,00 |
| 3 |  | Furnitura de sustinere CA 1500 | buc | 50,00 |
| 4 |  | Furnitura de sustinere CS 1500 | buc | 60,00 |
| 5 |  | Furnitura de sustinere intermediara PS-1500 | buc | 60,00 |
| 6 |  | Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere ЗАС 2х16-50/14400 | buc | 50,00 |
| 7 |  | Banda metalica inoxidabila F207 | m | 210,00 |
| 8 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200 | buc | 210,00 |
| 9 |  | Clema ПС-1-1 | buc | 80,00 |
| 10 |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 240,00 |
| 11 | 33-02-013-10 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.) | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-79ZS15 |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 15 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 1 P, tip B | buc | 1,00 |
| 16 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 18 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B (In PT-79ZS15) | buc | 1,00 |
| 19 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 20 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 |  | Demaror electromagnetic, КМИ 34012, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,83 |
| 25 |  | Cablu AVVG 3x4 | m | 90,00 |
| 26 |  | Cablu APV 1x16 | m | 80,00 |
| 27 |  | Cablu AVVG 2x25 | m | 10,00 |
| 28 |  | Cablu AVVG 3x25 | m | 3,00 |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 30 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 14,00 |
| 31 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 12,00 |
| 32 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 8,00 |
| 33 |  | Manusa termoretractabila 2P D25 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Manusa termoretractabila 3P D25 | buc | 2,00 |
| 35 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,00 |
| 36 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) | buc | 10,00 |
| 37 |  | Conectoare Forbox D6 mm | buc | 240,00 |
| 38 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 54,00 |
| 39 |  | Corp de iluminat LED SMD 35-40W (2 ani garantie) | buc | 54,00 |
| 40 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 18,00 |
| 41 |  | Corp de iluminat LED SMD 55-60W (2 ani garantie) | buc | 18,00 |
| 42 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 72,00 |
| 43 |  | Consoala cu un brat | buc | 72,00 |
| 44 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 45 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT-79ZS15 |  |  |
| 46 |  | Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Panou de distributie, IP54, ЩМП 2-3 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112AS, Unom -230V, I - 5 (40)A ; 50Hz. | buc | 1,00 |
| 49 |  | Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A | buc | 1,00 |

Proiectant D. Cernei

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea retelei de iluminat public din com. Parcani, s. Voloave, r. Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT-80ZS15 |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 6,10 |
| 2 |  | Cablu SIP-2 2x25 | m | 6 100,00 |
| 3 |  | Furnitura de sustinere CA 1500 | buc | 130,00 |
| 4 |  | Furnitura de sustinere CS 1500 | buc | 145,00 |
| 5 |  | Furnitura de sustinere intermediara PS-1500 | buc | 145,00 |
| 6 |  | Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere ЗАС 2х16-50/14400 | buc | 130,00 |
| 7 |  | Banda metalica inoxidabila F207 | m | 500,00 |
| 8 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200 | buc | 500,00 |
| 9 |  | Clema ПС-1-1 | buc | 160,00 |
| 10 |  | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 500,00 |
| 11 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon zincat metalic h=7m cu consola | buc | 1,00 |
| 12 | 33-02-013-10 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3 - 5 m.l.) | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-80ZS15 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 16 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 16 A, 1 P, tip B | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,00 |
| 18 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 40 A, 1 P, tip B (In PT-80ZS15) | buc | 1,00 |
| 19 |  | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B | buc | 1,00 |
| 20 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 21 |  | Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P. | buc | 1,00 |
| 22 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 24 |  | Demaror electromagnetic, КМИ 34012, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,43 |
| 26 |  | Cablu AVVG 3x4 | m | 170,00 |
| 27 |  | Cablu APV 1x16 | m | 160,00 |
| 28 |  | Cablu AVVG 2x25 | m | 10,00 |
| 29 |  | Cablu AVVG 3x25 | m | 3,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 31 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 14,00 |
| 32 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 12,00 |
| 33 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 8,00 |
| 34 |  | Manusa termoretractabila 2P D25 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Manusa termoretractabila 3P D25 | buc | 2,00 |
| 36 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,00 |
| 37 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) | buc | 10,00 |
| 38 |  | Conectoare Forbox D6 mm | buc | 500,00 |
| 39 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 137,00 |
| 40 |  | Corp de iluminat LED SMD 35-40W (2 ani garantie) | buc | 137,00 |
| 41 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 21,00 |
| 42 |  | Corp de iluminat LED SMD 55-60W (2 ani garantie) | buc | 21,00 |
| 43 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 158,00 |
| 44 |  | Consoala cu un brat | buc | 158,00 |
| 45 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 46 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT-80ZS15 |  |  |
| 47 |  | Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Panou de distributie, IP54, ЩМП 2-3 | buc | 1,00 |
| 49 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112AS, Unom -230V, I - 5 (40)A ; 50Hz. | buc | 1,00 |
| 50 |  | Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A | buc | 1,00 |

Proiectant D. Cernei

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.