CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Primăria or. Donduseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria or. Donduseni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații a drumurilor or.Dondușeni, anul 2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. St. V. Alexandri |  |  |
| 1 | RpDB41A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma | m3 | 220,000 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 10 cm | m3 | 313,500 |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5 cm | m2 | 3 320,000 |
| 4 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 6 cm | m2 | 660,000 |
|  |  | 2. St. Gangal |  |  |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 61,790 |
| 6 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,200 |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 216,000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 494,320 |
|  |  | 3. St. Frunze |  |  |
| 9 | RpDB41A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma | m3 | 60,000 |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 37,280 |
| 11 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,500 |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 250,000 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 395,500 |
|  |  | 4. St. Kirov |  |  |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 49,680 |
| 15 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,500 |
| 16 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 250,000 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 397,400 |
|  |  | 5. St. 31 August |  |  |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 8,000 |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 80,000 |
|  |  | 6. St. Donici |  |  |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 17,500 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 175,000 |
|  |  | 7. Reparatia curenta a strasilor cu imbracaminte din beton asfaltic |  |  |
|  |  | 7.1. Strazile- E. Sirbu,. Comarov,. Feroviarelor,. Independentei,. A. Puschin,. Stamati, Z. Kosmodemianskaia. Livezilor. Neciui Levitchi, D. Cantemir, Hajdeu, 31 August, Cernov |  |  |
| 22 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 90,000 |
| 23 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 40,000 |
| 24 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. | t | 18,000 |
| 25 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m | 10,000 |
|  |  | 7.2. Marcaj |  |  |
| 26 | DF17A | Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale prin localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat , cu vopsea, pe suprafete carosabile. | m2 | 270,000 |
|  |  | 8. St.Cosevoi |  |  |
| 27 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,200 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 92,000 |
|  |  | 9. St. Independentei |  |  |
| 29 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 31,600 |
| 30 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 2,200 |
| 31 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 330,000 |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 135,000 |
|  |  | 10. St. Matrsov |  |  |
| 33 | RpAcF33A | Demontarea caminului de vizita | buc | 2,000 |
| 34 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 12,000 |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 120,000 |
|  |  | 11. St. Frunze - trotuar |  |  |
| 36 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 70,000 |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,300 |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm,БР100.20,8 | m | 121,000 |
| 39 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 17,000 |
| 40 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 145,000 |
| 41 | TsC59B | Incarcarea materialului dupa desfaceri cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: | 100 m3 | 0,050 |
| 42 | TsI50A3 | Transportarea materialului desfacut cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 12,000 |
|  |  | 12. Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor impetruite din. or. Donduseni |  |  |
| 43 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,000 |
| 44 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilate | 100m2 | 200,000 |