Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a Școlii Primare-Grădinițe Orac din s. Orac și a Școlii Primare-Grădinițe Sărata Nouă din s. Sărata Nouă, subdiviziuni ale Direcției de Învățământ a Consiliului Raional Leova_______________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Direcția Învățământ al Consiliului raional  Leova, or Leova, str. Independenței, 3___________________________________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

” Lucrări de reparații capitale a Școlii Primare-Grădinițe Orac din s. Orac și a Școlii Primare-Grădinițe Sărata Nouă din s. Sărata Nouă,

2. Informaţii şi proiectare

Deviz de cheltuieli pentru două loturi:

- Lucrări de reparație capitală al grupelor sanitare la Scoala Primara Gradinita Orac din s. Orac r-nul Leova

- Lucrări Reparația școlii primare-grădinița din comuna Sărata Nouă, raionul Leova

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Durata de executare a lucrărilor este preconizată pe 4 luni. Recepția calității și cantității lucrărilor va fi supravegheată de către responsabilul tehnic atestat în domeniu.

4. Mostre

Mostrele materialelor utilizate vor fi prezentate la solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic. Materialele propuse spre utilizare vor putea fi verificate înainte de punerea în operă pentru confirmarea conformității cu cerințele proiectului și standardelor aplicabile.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul va asigura transportarea, manipularea, depozitarea și protecția materialelor utilizate conform normelor tehnice în vigoare. Materialele vor fi depozitate în condiții care să prevină degradarea acestora.

Antreprenorul poartă răspundere pentru deteriorările cauzate terților din vina sa pe durata executării lucrărilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte pașapoartele tehnice și certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate la executarea lucrărilor.

La solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic, antreprenorul va prezenta rezultatele încercărilor de laborator pentru materialele utilizate. Toate lucrările executate vor respecta documentația tehnică și normele în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul este obligat să remedieze, din cont propriu, viciile ascunse și defectele depistate de organele de control, responsabilul tehnic sau beneficiar în perioada de garanție stabilită conform legislației în vigoare.

Termenul de remediere va fi stabilit de beneficiar în funcție de complexitatea defectelor constatate.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu sunt

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Parametrii de calcul ai elementelor constructive vor corespunde normativelor tehnice aplicabile.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Pe perioada executării lucrărilor, nivelul zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și mecanismele utilizate trebuie să se încadreze în limitele admise de legislația și normele sanitare în vigoare.

Antreprenorul va întreprinde măsurile necesare pentru reducerea impactului asupra locuitorilor și mediului înconjurător, inclusiv: utilizarea utilajelor tehnic funcționale, limitarea lucrărilor generatoare de zgomot în afara programului de lucru admis, întreținerea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor, respectarea normelor privind protecția muncii și protecția mediului. În cazul depășirii nivelului admis al zgomotului sau vibrațiilor, antreprenorul este obligat să întreprindă imediat măsuri de remediere.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu sunt.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu se aplică pentru obiectul dat.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Materialele și produsele utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi noi, certificate și conforme standardelor tehnice aplicabile. Furnizorii materialelor vor asigura documentele de conformitate și calitate pentru fiecare tip de material utilizat.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul va asigura toate utilajele, mecanismele, echipamentele, sculele și dispozitivele necesare executării calitative și în termen a lucrărilor.

16. Definiţii

Termenii și definițiile utilizate în prezentul caiet de sarcini sunt cele prevăzute în legislația și normativele tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului ofertei va fi efectuată conform prevederilor actelor normative și documentelor tehnice în vigoare, cu includerea tuturor cheltuielilor directe și indirecte aferente executării lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Obligativitatea |  |  |  |
|  | DUAE | Formularul completat și semnat cu semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
| 1. | Oferta | Copii. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 3. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copia Certificatului/deciziei de înregistrare sau a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 6 | Experiență similară | Declarație privind experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Documente ce atestă studiile, calificările, experiența de serviciu a specialiștilor – minim 5 ani. În original, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
| 7 | Informatii generale despre ofertant | COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 8 | Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |
| 11 | Scrisori de recomandare | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- Oferta cu anexă

- Cerere de participare

- Scrisoare de garanție bancară

- Deviz de cheltuieli conform F3, F5, F7,

- Documentul Unic de  Achiziții European     (DUAE)

- Grafic de executarea a lucrărilor

Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație capitale

Lotul 1 Obiectul: ” Lucrări de reparație capitală al grupelor sanitare la Scoala Primara Gradinita Orac din s. Orac r-nul Leova № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Lucrari de demolare. 1; RpCF10A; Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru; m3; 1,80. 2. Pardoseli. 2; RpCK42E; Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate; m2; 38,00. 3; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 38,00. 4; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 38,00. 5; CG47C; Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm; m2; 38,00. 6; CG18A; Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; m; 35,20. 3. Timplarii. 7; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; m2; 12,10. 4. Compartimentari si placari interioare. 8; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 38,00. 9; RCsJ37A; Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 165,12. 10; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 165,12. 11; CF15A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 165,12. 12; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 165,12. 13; CI09A; Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala; m2; 52,80. 14; CF50A; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.; m2; 45,76. 15; CF56A; Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 45,76. 16; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 45,76. 17; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 45,76. 5. Instalatii sanitare. 18; RpSC07A; Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat; buc; 8,00. 19; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 4,00. 20; RpSB01C; Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm; m; 32,00. 21; RpSB01A; Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm; m; 9,00. 22; CK27A; Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( W/C); m2; 28,40. 23; RpSB13E; Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 32,00. 24; SB05C; Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 9,00. 25; IC36A; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.; m; 33,10. 26; SC04A; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 4,00. 27; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 4,00. 28; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 4,00. 29; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 8,00. 6. Instalatii electrice.. 30; RpED09B; Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp; m; 66,00. 31; RpEE15A; Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N; buc; 2,00. 32; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 4,00. 33; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate; buc; 4,00. 34; RpEP01A; Montarea unui ventilator axial de perete D=100mm.; buc; 2,00.

Lotul 2

Obiectul: Lucrări de reparație școlii primare-grădinița din comuna Sărata Nouă, raionul Leova

| Formularul nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1 |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1 | Sala de clasă et.1 |  |  |
| 1 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,3 |
| 1.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,3 |
| 1.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,2 |
| 1.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,15 |
| 1.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4025 |
| 1.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,38 |
| 1.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,3 |
| 1.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,679 |
| 1.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,184 |
| 1.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,046 |
| 2 | CI07A | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala. | m2 | 1,2 |
| 2.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,296 |
| 2.2 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,32 |
| 2.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 18 |
| 2.4 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 3,84 |
| 2.5 | 2222222222992 | Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.) | % | 2 |
| 2.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,32 |
| 2.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |
| 2.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,048 |
| 2.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,018 |
| 3 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1 |
| 3.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1 |
| 3.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1 |
| 3.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1 |
| 3.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6 |
| 3.5 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2 |
| 3.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2 |
| 3.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2 |
| 4 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm. | m | 3,8 |
| 4.1 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,876 |
| 4.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,76 |
| 4.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,798 |
| 4.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,152 |
| 4.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 3,8 |
| 4.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,076 |
| 4.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,019 |
| 4.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0076 |
| 4.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,368 |
| 4.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0779 |
| 5 | RpSB10A | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm. | m | 3,8 |
| 5.1 | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 3,933 |
| 5.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0304 |
| 5.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0114 |
| 5.4 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0684 |
| 5.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 5 |
| 5.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,014 |
| 6 | RpSB11A | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm. | buc | 3 |
| 6.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 3 |
| 6.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,063 |
| 6.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,027 |
| 6.4 | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,048 |
| 6.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 4 |
| 6.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,32 |
| 7 | AcB02A | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm. | buc | 1 |
| 7.1 | 2913124600000 | Robinet de linie cu descarcare din bronz | buc | 1 |
| 7.2 | 2874115840600 | Piulita olandeza cu racord din bronz | buc | 2 |
| 7.3 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,06 |
| 7.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
| 7.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 7.6 | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,01 |
| 7.7 | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,01 |
| 7.8 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,4 |
| 7.9 | 02414317346207 | Stearină | kg | 0,014 |
| 7.10 | 2222222222992 | Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.) | % | 1 |
| 7.11 | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,1 |
| 8 | RpEE11A | Montarea tablourilor de sonerii sau semnalizare optica, avind 5 numere, instalat pe dibluri din lemn sau plastic. (Sonerie bing-bang-simbol 8402) | buc | 3 |
| 8.1 | 1111122200002 | Tablou de semnalizare sau sonerii | buc | 3 |
| 8.2 | 1109091 | Dibluri | buc | 12 |
| 8.3 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 12 |
| 8.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,03 |
| 8.5 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,6 |
| 8.6 | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,06 |
| 8.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3 |
| 9 | RpEB03A | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x0,75 mmp . | m | 24 |
| 9.1 | 11110001000331 | Cordoane de cupru | m | 25,2 |
| 9.2 | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 4,8 |
| 9.3 | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 6 |
| 9.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 3,5 |
| 9.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,04 |
| 10 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm . | m | 24 |
| 10.1 | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 24,48 |
| 10.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,48 |
| 10.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10 |
| 10.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,44 |
| 11 | RpEE08A | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara. | buc | 1 |
| 11.1 | 2863147306828 | Buton de actionare si comanda | buc | 1 |
| 11.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1 |
| 11.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,05 |
| 11.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 |
| 11.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (ipsos, banda izolatoare, apa, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1 |
| 11.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,29 |
|  | Capitolul 1 | TOTAL Sala de clasă et.1 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Sala de sport |  |  |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 6,75 |
| 12.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,75 |
| 12.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27 |
| 12.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,375 |
| 12.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,1813 |
| 12.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,05 |
| 12.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,75 |
| 12.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,9275 |
| 12.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
| 12.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,135 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 7,84 |
| 13.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,136 |
| 13.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,4704 |
| 13.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,92 |
| 13.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,392 |
| 13.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0157 |
| 13.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,312 |
| 14 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . | m2 | 14,1 |
| 14.1 | 2030112938150 | Plasa de protecție cu cadran din masa plastica | m2 | 14,1 |
| 14.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 84,6 |
| 14.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,9405 |
| 14.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,4827 |
| 14.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,46 |
| 14.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,1 |
| 14.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,985 |
| 14.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,269 |
| 14.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,282 |
| 15 | RpEF21A | Montarea accesoriilor pentru lampi : fasunguri E 27 - simbol 0140 A. (elementa de protectie metalice a plafoanelor LED in sala de sport 40x40x10mm) | buc | 8 |
| 15.1 | 2875276312648 | Accesorii lampa | buc | 8 |
| 15.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda, surub, etc.) | % | 5 |
| 15.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,08 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Sala de sport |  |  |
|  | Capitolul 3 | Sala de clasă et.2 |  |  |
| 16 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 27,93 |
| 16.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,8379 |
| 16.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,0723 |
| 16.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0723 |
| 16.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8379 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 36,57 |
| 17.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,8285 |
| 17.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3884 |
| 17.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4855 |
| 17.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3657 |
| 18 | RpCF02A | Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente. | m3 | 0,82 |
| 18.1 | 1411122201359 | Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm | m3 | 0,984 |
| 18.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 61,746 |
| 18.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0238 |
| 18.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3173 |
| 18.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,082 |
| 18.6 | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,2624 |
| 18.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6162 |
| 18.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3858 |
| 18.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,082 |
| 19 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp . | m | 64 |
| 19.1 | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 65,28 |
| 19.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 32 |
| 19.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 12,8 |
| 19.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 16 |
| 19.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,96 |
| 20 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri . | m | 64 |
| 20.1 | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 65,28 |
| 20.2 | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 12,8 |
| 20.3 | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 9,6 |
| 20.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 9,6 |
| 20.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5 |
| 20.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27,52 |
| 21 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 1 |
| 21.1 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,01 |
| 21.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1 |
| 21.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 |
| 21.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,05 |
| 21.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
| 22 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 4 |
| 22.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 4,08 |
| 22.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4 |
| 22.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,02 |
| 22.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 22.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 8 |
| 22.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8 |
| 22.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,24 |
| 23 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. | buc | 4 |
| 23.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4 |
| 23.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2 |
| 23.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,36 |
| 24 | RpCJ13A k=1,5 | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil. | m2 | 36,57 |
| 24.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 186,1413 |
| 24.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,1536 |
| 24.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1337 |
| 24.4 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,6583 |
| 24.5 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,2194 |
| 24.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2926 |
| 24.7 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 33,6444 |
| 24.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8966 |
| 24.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2194 |
| 24.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0914 |
| 25 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. | m2 | 27,93 |
| 25.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 9,7755 |
| 25.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 24,0198 |
| 25.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 7,5411 |
| 25.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1256,85 |
| 25.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 558,6 |
| 25.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 33,516 |
| 25.7 | 20054708 | Conector | buc | 124,0092 |
| 25.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 50,274 |
| 25.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1895 |
| 25.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,3965 |
| 26 | CI07A | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala. | m2 | 1,2 |
| 26.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,296 |
| 26.2 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,32 |
| 26.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 18 |
| 26.4 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 3,84 |
| 26.5 | 2222222222992 | Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.) | % | 2 |
| 26.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,32 |
| 26.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |
| 26.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,048 |
| 26.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,018 |
| 27 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1 |
| 27.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1 |
| 27.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1 |
| 27.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1 |
| 27.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6 |
| 27.5 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2 |
| 27.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2 |
| 27.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 36,57 |
| 28.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,4855 |
| 28.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8285 |
| 28.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0971 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 36,57 |
| 29.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 261,1098 |
| 29.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1463 |
| 29.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 44,6154 |
| 29.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,889 |
| 29.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5851 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 36,57 |
| 30.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 40,227 |
| 30.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,4855 |
| 30.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,011 |
| 30.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,314 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 64,5 |
| 31.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,0411 |
| 31.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0645 |
| 31.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,025 |
| 31.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,45 |
| 31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0645 |
| 32 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn. | m | 21,18 |
| 32.1 | 2670112202900 | Baghete din mase plastice | m | 22,239 |
| 32.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5295 |
| 32.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0212 |
| 32.4 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0212 |
| 32.5 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,1694 |
| 32.6 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0635 |
| 32.7 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0424 |
| 32.8 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0424 |
| 32.9 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0424 |
| 32.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0212 |
| 32.11 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,354 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 64,5 |
| 33.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,675 |
| 33.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,225 |
| 33.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,935 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 64,5 |
| 34.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 25,8 |
| 34.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,87 |
| 34.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 32,25 |
| 34.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,225 |
| 34.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,129 |
| 34.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,475 |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 27,93 |
| 35.1 | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 2,8628 |
| 35.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 670,32 |
| 35.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,8155 |
| 35.4 | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,6758 |
| 35.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,9217 |
| 35.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,344 |
| 35.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,793 |
| 35.8 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0559 |
| 35.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,793 |
| 35.10 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1676 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 27,93 |
| 36.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,9217 |
| 36.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 363,09 |
| 36.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1731 |
| 36.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2793 |
| 36.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,758 |
| 36.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,793 |
| 36.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8379 |
| 36.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3352 |
| 37 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm. | m2 | 27,93 |
| 37.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 28,7679 |
| 37.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 178,752 |
| 37.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,4513 |
| 37.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 558,6 |
| 37.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0838 |
| 37.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1 |
| 37.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,723 |
| 37.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0503 |
| 37.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4692 |
| 37.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,7596 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Sala de clasă et.2 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Blocuri sanitare, etajul 1 și 2 |  |  |
| 38 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 14,44 |
| 38.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0433 |
| 38.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 11,552 |
| 38.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,552 |
| 38.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2166 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 62,22 |
| 39.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,111 |
| 39.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,4664 |
| 39.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,333 |
| 39.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6222 |
| 40 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm. | m | 6 |
| 40.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,48 |
| 41 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 8,4 |
| 41.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,252 |
| 41.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,924 |
| 41.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,924 |
| 41.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,252 |
| 42 | RpCJ13A | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil. | m2 | 62,22 |
| 42.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 316,6998 |
| 42.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,2613 |
| 42.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,9288 |
| 42.4 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,12 |
| 42.5 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,3733 |
| 42.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4978 |
| 42.7 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 57,2424 |
| 42.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,6436 |
| 42.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3733 |
| 42.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1556 |
| 43 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. | m2 | 8,4 |
| 43.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 2,94 |
| 43.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 7,224 |
| 43.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,268 |
| 43.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 378 |
| 43.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 168 |
| 43.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 10,08 |
| 43.7 | 20054708 | Conector | buc | 37,296 |
| 43.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,12 |
| 43.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
| 43.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,42 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 8,4 |
| 44.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,26 |
| 44.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,42 |
| 44.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,252 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 8,4 |
| 45.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,8612 |
| 45.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0084 |
| 45.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,78 |
| 45.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
| 45.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0084 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 8,4 |
| 46.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,36 |
| 46.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,504 |
| 46.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,2 |
| 46.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,42 |
| 46.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0168 |
| 46.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,62 |
| 47 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp . | m | 24 |
| 47.1 | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 24,48 |
| 47.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 12 |
| 47.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 4,8 |
| 47.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 6 |
| 47.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,36 |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,8 |
| 48.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,8 |
| 48.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,2 |
| 48.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4 |
| 48.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,49 |
| 48.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,68 |
| 48.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,8 |
| 48.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,044 |
| 48.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,224 |
| 48.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| 49 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi. | m2 | 6 |
| 49.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 6 |
| 49.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18 |
| 49.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,41 |
| 49.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,492 |
| 49.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3 |
| 49.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3 |
| 49.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,5 |
| 49.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
| 49.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| 50 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri . | m | 24 |
| 50.1 | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 24,48 |
| 50.2 | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 4,8 |
| 50.3 | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 3,6 |
| 50.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 3,6 |
| 50.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5 |
| 50.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,32 |
| 51 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 2 |
| 51.1 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2,02 |
| 51.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2 |
| 51.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,01 |
| 51.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1 |
| 51.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
| 52 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 4 |
| 52.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 4,08 |
| 52.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4 |
| 52.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,02 |
| 52.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 52.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 8 |
| 52.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8 |
| 52.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,24 |
| 53 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. | buc | 4 |
| 53.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4 |
| 53.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2 |
| 53.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,36 |
| 54 | CI07A | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala. | m2 | 62,22 |
| 54.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 67,1976 |
| 54.2 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 68,442 |
| 54.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 933,3 |
| 54.4 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 199,104 |
| 54.5 | 2222222222992 | Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.) | % | 2 |
| 54.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 223,992 |
| 54.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 74,664 |
| 54.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,4888 |
| 54.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9333 |
| 55 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7 |
| 55.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 7 |
| 55.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 7 |
| 55.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 7 |
| 55.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4,2 |
| 55.5 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 14 |
| 55.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2 |
| 55.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,4 |
| 56 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 5 |
| 56.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 5 |
| 56.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 5 |
| 56.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 5 |
| 56.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 5 |
| 56.5 | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 5 |
| 56.6 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 11,5 |
| 56.7 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 5 |
| 56.8 | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 5 |
| 56.9 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 5 |
| 56.10 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 5 |
| 56.11 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5 |
| 56.12 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28 |
| 57 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2 |
| 57.1 | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 2,02 |
| 57.2 | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 2 |
| 57.3 | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 2 |
| 57.4 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,2 |
| 57.5 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 2 |
| 57.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,1 |
| 58 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 17,6 |
| 58.1 | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 18,128 |
| 58.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,5632 |
| 58.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,264 |
| 58.4 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1584 |
| 58.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 4 |
| 58.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,136 |
| 59 | RpSB10A | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm. | m | 8 |
| 59.1 | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 8,28 |
| 59.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,064 |
| 59.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,024 |
| 59.4 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,144 |
| 59.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 5 |
| 59.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,24 |
| 60 | RpSB10A | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm. | m | 28 |
| 60.1 | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 28,98 |
| 60.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,224 |
| 60.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,084 |
| 60.4 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,504 |
| 60.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 5 |
| 60.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,84 |
| 61 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. | buc | 12 |
| 61.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 12 |
| 61.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,948 |
| 61.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,456 |
| 61.4 | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,432 |
| 61.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 2,5 |
| 61.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,92 |
| 62 | RpSB11A | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm. | buc | 12 |
| 62.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 12 |
| 62.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,252 |
| 62.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,108 |
| 62.4 | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,192 |
| 62.5 | 2222222222992 | Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.) | % | 4 |
| 62.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,28 |
| 63 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. | m | 16 |
| 63.1 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 16,32 |
| 63.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 3,2 |
| 63.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 3,36 |
| 63.4 | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,64 |
| 63.5 | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,64 |
| 63.6 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 16 |
| 63.7 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
| 63.8 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
| 63.9 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,032 |
| 63.10 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,92 |
| 63.11 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3328 |
| 64 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm. | m | 18 |
| 64.1 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 18,36 |
| 64.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 3,6 |
| 64.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 3,78 |
| 64.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,72 |
| 64.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 18 |
| 64.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,36 |
| 64.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,09 |
| 64.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,036 |
| 64.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,48 |
| 64.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,369 |
| 65 | AcB02A | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm. | buc | 15 |
| 65.1 | 2913124600000 | Robinet de linie cu descarcare din bronz | buc | 15 |
| 65.2 | 2874115840600 | Piulita olandeza cu racord din bronz | buc | 30 |
| 65.3 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,9 |
| 65.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,15 |
| 65.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,15 |
| 65.6 | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,15 |
| 65.7 | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,15 |
| 65.8 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 6 |
| 65.9 | 02414317346207 | Stearină | kg | 0,21 |
| 65.10 | 2222222222992 | Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.) | % | 1 |
| 65.11 | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 31,5 |
| 66 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". | buc | 9 |
| 66.1 | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 9 |
| 66.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc) | % | 2 |
| 66.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,78 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Blocuri sanitare, etajul 1 și 2 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Scari, Cantină, Coridoare et.1 și 2, Depozit |  |  |
| 67 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 13,72 |
| 67.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4116 |
| 67.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,5092 |
| 67.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5092 |
| 67.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4116 |
| 68 | RpCF02A | Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente. | m3 | 0,82 |
| 68.1 | 1411122201359 | Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm | m3 | 0,984 |
| 68.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 61,746 |
| 68.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0238 |
| 68.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3173 |
| 68.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,082 |
| 68.6 | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,2624 |
| 68.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6162 |
| 68.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3858 |
| 68.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,082 |
| 69 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 7,65 |
| 69.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0061 |
| 69.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0077 |
| 69.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,153 |
| 69.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,153 |
| 69.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,023 |
| 69.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0383 |
| 70 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp . | m | 56 |
| 70.1 | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 57,12 |
| 70.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 28 |
| 70.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 11,2 |
| 70.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 14 |
| 70.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,84 |
| 71 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri . | m | 56 |
| 71.1 | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 57,12 |
| 71.2 | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 11,2 |
| 71.3 | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 8,4 |
| 71.4 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 8,4 |
| 71.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5 |
| 71.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 24,08 |
| 72 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 4 |
| 72.1 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,04 |
| 72.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4 |
| 72.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 72.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2 |
| 72.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,08 |
| 73 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 2 |
| 73.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 2,04 |
| 73.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2 |
| 73.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,01 |
| 73.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,01 |
| 73.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 4 |
| 73.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4 |
| 73.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,62 |
| 74 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. | buc | 9 |
| 74.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 9 |
| 74.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2 |
| 74.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,81 |
| 75 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. | m2 | 28,8 |
| 75.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 10,08 |
| 75.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 24,768 |
| 75.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 7,776 |
| 75.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1296 |
| 75.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 576 |
| 75.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 34,56 |
| 75.7 | 20054708 | Conector | buc | 127,872 |
| 75.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 51,84 |
| 75.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,32 |
| 75.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,44 |
| 76 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,4 |
| 76.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,4 |
| 76.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,6 |
| 76.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7 |
| 76.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,245 |
| 76.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,84 |
| 76.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,4 |
| 76.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,022 |
| 76.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,112 |
| 76.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,028 |
| 77 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (balustrada din inox) | kg | 7,65 |
| 77.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 7,65 |
| 77.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0383 |
| 77.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0612 |
| 77.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0765 |
| 77.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,153 |
| 77.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,153 |
| 77.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,4535 |
| 77.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0765 |
| 77.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0765 |
| 78 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn. | m | 30,7 |
| 78.1 | 2670112202900 | Baghete din mase plastice | m | 32,235 |
| 78.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7675 |
| 78.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0307 |
| 78.4 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0307 |
| 78.5 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,2456 |
| 78.6 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0921 |
| 78.7 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0614 |
| 78.8 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0614 |
| 78.9 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0614 |
| 78.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0307 |
| 78.11 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,21 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 28,8 |
| 79.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,32 |
| 79.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,44 |
| 79.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,864 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 28,8 |
| 80.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 11,52 |
| 80.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,728 |
| 80.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,4 |
| 80.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,44 |
| 80.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0576 |
| 80.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,84 |
| 81 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 13,72 |
| 81.1 | 2663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 1,4063 |
| 81.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 329,28 |
| 81.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8918 |
| 81.4 | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,8232 |
| 81.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4528 |
| 81.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,976 |
| 81.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,372 |
| 81.8 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0274 |
| 81.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,372 |
| 81.10 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0823 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 24,22 |
| 82.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7993 |
| 82.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 314,86 |
| 82.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0172 |
| 82.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2422 |
| 82.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,532 |
| 82.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,422 |
| 82.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7266 |
| 82.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2906 |
| 83 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm. | m2 | 24,22 |
| 83.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 24,9466 |
| 83.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 155,008 |
| 83.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,9302 |
| 83.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 484,4 |
| 83.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0727 |
| 83.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1 |
| 83.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,642 |
| 83.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0436 |
| 83.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4069 |
| 83.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,5259 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Scari, Cantină, Coridoare et.1 și 2, Depozit |  |  |

Autoritatea contractantă:

Direcția Învățământ al Consiliul raional Leova  ________________ Aliona Carafizi

Data: 1 august   2026

Ex: Carafizi A

Tel: 079731975