# Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | 34133110-2 | Autocisternă pentru produse petroliere | unit. | 1 | Autocisternă pentru produse petroliere. Cabina - de tip clasic, volan pe stânga, servodirecție. Puterea motorului - nu mai mică de 300 CP. Combustibil - diesel. Standardizare de emisie - Euro 6. Cutie de viteză - mecanică/automată. Numărul de axe - cel puțin 2. Formula roților - 4x2/4x4/6x4. Capacitatea de încărcare - de cel puțin 10m³. Cisternă - aliaj de aluminiu, cel puțin 3 secțiuni, în interiorul cisternei sunt montați pereți tip sparge val. Cisterna va fi vopsită în culoare albă, cu inscripția ”INFLAMABIL” pe ambele părți cu un oracol roșu, banda reflectorizanta pe trei laturi. Dotări - contor electric/digital, debitmetru, senzorii optici de supra umplere, pompă hidraulică pentru transferul combustibilului, dispozitiv pentru recuperarea vaporilor, supape/valve de evacuare, furtun pentru transvazarea combustibilului de cel puțin 5m, pistol de alimentare. Scară fixă, balustrada de ridicare, scară în partea superioară a rezervorului, stingător, circuit de împământare (bobina cu cablu 15m și 2 puncte de împământare electrostatic). Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. Cuplă tractare/remorcare cu cap automat. Să corespundă cerințelor de certificare în conformitate cu normele ADR. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare a vehiculului. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA:  2900000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare                                   Alexandru LEONTE

Executant:

Oleg Pulbere