Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparaţia capitală a blocului alimentar al instituției Educației Timpurie   nr.36, mun.Balti  str.Independenței, 7”

Autoritatea contractantă Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți

1.   Descriere generală

Instituția educației timpurie nr.36 se află la zonă rezidențială nr.10 și este mărginită cu în partea de nord-vest a m.Bălți de pe str. Independenței nr.7, care se învecinează cu clădirile rezidențiale cu mai multe etaje ale cartierului .  Acces la  teriroriul grădiniței este prevăzut din partea  căilor de acces ale cartierului.

Clădirea grădinței este cu 2 etaje, cu subsolul tehnic sub blocul alimentar. Încăpperile blocului alimentar sunt situiate la etajul 1 al clădirii

Proiectul prevede schimbarea soluțiilor de sistematizare spațială fără intervenție în structuri portante ale clădirii. Pereți dispartitori in interiarul construcției va fi executata din caramida.

Proiectul prevede reparația capitală în toate încăperile ale blocului alimentar, spălătorie,   schimbarea echipamentelor sanitare și electrice, precum si inlocuire echipamente tehnologice din blocul alimentar si spalatorie, schimbarea rețelele interioare de alimentaree cu apă și canalizare, incalzire și ventilare,  iluminat de lucru, avarie și evacuare, instalarea unei alarme de incendiu.

2. Informaţii şi proiectare

a.  Reparația capitală a blocului alimetar prevede:

- demontarea unor pereților de ziderie din caramida plina

- demontarea pardoselilor din beton și linoleum;

- desfacere de tencuieli driscuite la tavane și pereti;

- demontarea timplăriei din lemn;

- demontarea radiatoare și montarea noi;

- amenajarea pardoselilor noi din plăci ceramice;

-  placaje la pereti cu placi din ceramica-granit 400x400mm;

- reparația finisării pereților și  pereților despărțitori;

- amenajarea  tavanului suspendat din plăci de carton  cu ipsos;

- reparația copertinei existente și  amenajarea planului înclinat.

- montarea ușilor și ferestrelor din profil de aluminiu;

- schimbarea conductelor de apă, canalizării;

- amenajarea  incalzire, ventilare și climatizare;

-  echipament electric de forta și iluminat;

- semnalizare de incendiu;

- montarea utilajului tehnologic.

b. Blocul alimetar include :

-   bucătăria cu zona de service;  incapere  frigorifica; corridor; secția carne și pește; secția legume, secția panificatie; secția fierbinte; secția rece; spalatorie vesela, incapere tehnica; birou tehnolog; deposit materie prima; deposit inventar; dep.cearsaf murdare; dep.cearsaf. curate;  rufari;  vestiar + duș; blocul  sanitar.

- termenul executării lucrărilor este de 3 luni, inclusiv perioada de pregătire.

- Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi terenurilor aferente.

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul.

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe hârtie și suport electronic.

După finisarea lucrărilor de montaj de verificat toate sistemele.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic atestat pentru  supraveghere tehnică și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediată apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-   Sarcina de calcul pentru TDG-1 constituie P-75.05 кW, curentul 1-125 A.

-   Categoria de fiabilitate  - II

-  Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО.

10. Criteriile privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor:

- NCM C.01.02:2017  «Lucrări de construcția»

- NCM C.01.12-2018  «Clădiri și construcții publice»

-   NCM G.03.03:2015 «Sistemele de alimentare cu apă și canalizare»

-   NCM G.01.03-2016 «Instslații electrice»

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să  conforme cu NCM C.01.02:2017

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze libere drumurile de acces, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021 «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse», în care antreprenorul are dreptul de a include următoarele cheltuieli:

- transportarea muncitorilor la locul de muncă cu distanţa mai mare de 3 km, tur- retur;

- cheltuielile pentru deplasări.

În devizele-oferte antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, pentru:

- clădiri şi construcţii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);

- scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);

- energia electrică ( Anexa B la Instrucţiunile prezente)

- cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.

La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice.

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________