REPUBLICA  MOLDOVA

RAIONUL CĂLĂRAȘI

PRIMARIA COMUNEI  SIPOTENI

___________________________________________________________________________________________________

MD 4438 , Republica Moldova,Raionul Călăraşi, comuna Sipoteni , str.31 august, tel. (0244)76236,fax. (0244)76725                                                 e-mail: infosipoteni@gmail.com      http://sipoteni.comuna.md/

______________________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._69__

din “_07_” __mai__ 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de ,,Reparație capitală a unor porțiuni de drum de pe străzile: Viilor, V. Dragancea, 1 Mai, 31 august, Alecu  din s. Sipoteni, r-nul Călărași (Lot nr 1).

Achiziționarea lucrărilor de ,,Reconstrucție unui sector de drum a străzii Ștefan cel Mare din s.Sipoteni, r-nul Călărași”(Lot nr 2).

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria Sipoteni, r-nul Călărași

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Amplasarea obiectului: porțiuni de drum de pe străzile: Viilor, V. Dragancea, 1 Mai, 31 august, Alecu  din s. Sipoteni, r-nul Călărași (Lot nr 1).

Sectorul de drum a străzii Ștefan cel Mare din s. Sipoteni, r-nul Călărași”(Lot nr 2).

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate Conform F3.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.5

4. Mostre

Ofertanții vor prezenta monstre la solicitarea autorităţii contractante.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se pune în sarcina Antreprenorului furnizarea, păstrarea protecţia materialelor şi a lucrărilor pînă la transmiterea lucrărilor acestora către Beneficiar.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Proiectantul, verificatorul de proiecte atestat

Producătorii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de şantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcţii, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, parvenite pe durata de garanţie a lucrărilor şi instalaţiilor. Viciile şi defectele ascunse vor fi înlăturate de către Antreprenor din cont propriu.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Sunt prevăzute în proiectul de execuţie: D-060-PE/2024 și D-068-PE/2024

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform F3 Win Cmeta şi a proiectului de execuţie.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Conform anunţului de participare SIA RSAP.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  Primăria com. Sipoteni              Data "____"_______________2025

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: : Achiziționarea lucrărilor de ,,Reparație capitală a unor porțiuni de drum de pe străzile: Viilor, V. Dragancea, 1 Mai, 31 august, Alecu  din s. Sipoteni, r-nul Călărași (Lot nr 1).

Achiziționarea lucrărilor de ,,Reconstrucție unui sector de drum a străzii Ștefan cel Mare din s.

Sipoteni, r-nul Călărași”(Lot nr 2).

Autoritatea contractantă_Primăria com. Sipoteni, r-nul Călăraşi

(denumirea, adresa)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

LOT NR  1

| Investitor Obiect | Primăria Sipoteni "Reparatia capitala a unor portiuni de drum de pe strazile: Viilor, V. Dragancea, 1 Mai, 31 august, Alecu Russo, M. Eminescu din s. Sipoteni, r-nul Calarasi" |
| --- | --- |

Sectorul 1 (Etapa 2 Pc 02+40-Pc 06+45)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector 1 Etapa 2 Pc 02+40-Pc 06+45 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,171 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4) | 100 m3 |  | 0,171 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,600 |  |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) | 100 m3 |  | 0,171 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 6,073 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 728,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 6,073 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 7 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 0,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 178,48 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamintului pentru umplutura) | 100 m3 |  | 1,077 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 208,84 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) | 100 m3 |  | 1,077 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 13 | DH02B | Scarificarea usoara cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 18,039 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (in norma se lasa doar compactorul) 1803.89 m2 | 100 m3 |  | 5,41 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr.0-8mm (h=10cm) | m3 |  | 192,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525-10 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-8,0 mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m) | m3 |  | 360,78 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-463 | Piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 17 | DA17B | Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr. | m2 |  | 1 722,84 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |
|  | 2682132601130-55 | Folie din polietilena minim 90 micr. | m2 | 1,100 |  |
| 18 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m) | m3 |  | 275,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,250 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,600 |  |
|  | 1422102205512-451 | Beton C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 | m3 | 1,030 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,315 |  |
|  | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,007 |  |
|  | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 |  |
|  | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,581 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,690 |  |
|  | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,135 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |  |
| 19 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare) | m |  | 292,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,160 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,160 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,160 |  |
| 20 | PD04A | Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm | kg |  | 325,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-888 | Gujoane metalice diam.18 cu L= 500 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 21 | PD04A | Montarea armatura A240 diam.4 mm, L= 220 mm | kg |  | 26,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-887 | Armatura A240 diam.4 mm, L= 220 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 22 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de dilatare) | m |  | 72,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,160 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,160 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,160 |  |
| 23 | PD04A | Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm | kg |  | 128,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-888 | Gujoane metalice diam.18 cu L= 500 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 24 | PD04A | Montarea armatura A240 diam.4 mm, L=3500/4500 mm | kg |  | 107,14 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-879 | Armatura A240 diam.4 mm, L=3500/4500 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 25 | PD04A | Montarea armatura A240 diam.4 mm, L= 410 mm | kg |  | 19,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-878 | Armatura A240 diam.4 mm, L= 410 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 26 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  | 364,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,110 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040 |  |
| 27 | material | Mastic bituminos | kg |  | 460,00 |
|  | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,000 |  |
| 28 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 202,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222031672-8401 | Piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.3. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii) | 100 m3 |  | 0,376 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 72,99 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 31 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 40 fr. 16-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura | m3 |  | 21,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-0079 | Piatra sparta LA 40 fr. 16-45mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 32 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  | 430,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 266310210000-16201 | Beton C16/20 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024-1 | Ciment | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-30154 | Bordura din beton C25/30, PB100.30.15 | m | 1,005 |  |
| 33 |  | Beton C16/20 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | 3,01 |
|  | 266310210000-16201 | Beton C16/20 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale |  |  |  |
| 34 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 14,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare) | 100 m3 |  | 0,146 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 36 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 28,01 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,146 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare) | 100 m3 |  | 0,379 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 73,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 37,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 41 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,379 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 43 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr.0-8mm (h=10cm) | m3 |  | 24,06 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525-10 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-8,0 mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 44 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m) | m3 |  | 43,31 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-463 | Piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 45 | DA17B | Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr. | m2 |  | 240,62 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |
|  | 2682132601130-55 | Folie din polietilena minim 90 micr. | m2 | 1,100 |  |
| 46 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m) | m3 |  | 33,69 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,250 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,600 |  |
|  | 1422102205512-451 | Beton C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 | m3 | 1,030 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,315 |  |
|  | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,007 |  |
|  | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,00067 |  |
|  | 2682122600749 | Cart bit. str.acop. CA 300 | m2 | 0,581 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,690 |  |
|  | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,135 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |  |
| 47 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare) | m |  | 38,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,160 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,160 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,160 |  |
| 48 | PD04A | Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm | kg |  | 66,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-888 | Gujoane metalice diam.18 cu L= 500 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 49 | PD04A | Montarea armatura A240 diam.4 mm, L= 220 mm | kg |  | 5,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-887 | Armatura A240 diam.4 mm, L= 220 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 50 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  | 38,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,110 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040 |  |
| 51 | material | Mastic bituminos | kg |  | 49,40 |
|  | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,000 |  |
| 52 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 54,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222031672-8401 | Piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea si ajustarea fintinilor |  |  |  |
| 53 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 24,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |
| 54 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 conform SM EN 206, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,74 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1620 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 55 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) | buc |  | 24,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |  |
|  | 26511221004021 | Ciment | kg | 13,500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
|  |  | 1.6. Casiu pe acostament si taluzuri |  |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30 | m3 |  | 0,792 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-8-32 | Piatra sparta LA30 fr.8-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 57 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20XF2 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,84 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-16202 | Beton C16/20XF2 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 58 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B2-18-25) 0.02m3/buc | buc |  | 24,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-1825 | Element B2-18-25 0.02m3/buc | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30 | m3 |  | 3,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-8-32 | Piatra sparta LA30 fr.8-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 60 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (casiu) | m3 |  | 0,984 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30 | m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-8-32 | Piatra sparta LA30 fr.8-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 63 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1620 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 64 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B5) 1buc=0.079m3 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 266612280065665 | Bloc B5 (1buc=0.079m3) | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30 | m3 |  | 2,175 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-8-32 | Piatra sparta LA30 fr.8-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 66 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (casiu) | m3 |  | 2,61 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 67 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (blocur B9) 1buc=0.088m3 | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 26661228006599 | Bloc B9 (1buc=0.088m3) | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 1.7. Organizarea sigurantei rutiere |  |  |  |
| 68 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi СКМ 1.30 (8.2 kg/unit.)) | buc |  | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,076 |  |
|  | 281110631794-130 | Stilp metalic confectionat industrial СКМ 1.30 | buc | 1,000 |  |
| 69 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi СКМ 1.40 (11 kg/unit.)) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,076 |  |
|  | 281110631794-140 | Stilp metalic confectionat industrial СКМ 1.40 | buc | 1,000 |  |
| 70 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-700 | Indicator forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 71 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 261510736105-6060 | Indicator de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 72 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma circulara, Dimensiuni 600mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2607326105-6000 | Indicator de forma circulara, Dimensiuni 600mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 73 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 39,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |

Data „____"__________________                                                   __________________________

(semnătura autorizată)

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: : Achiziționarea lucrărilor de ,,Reparație capitală a unor porțiuni de drum de pe străzile: Viilor, V. Dragancea, 1 Mai, 31 august, Alecu  din s. Sipoteni, r-nul Călărași (Lot nr 1).

Achiziționarea lucrărilor de ,,Reconstrucție unui sector de drum a străzii Ștefan cel Mare din s.

Sipoteni, r-nul Călărași”(Lot nr 2).

Autoritatea contractantă_Primăria com. Sipoteni, r-nul Călăraşi

(denumirea, adresa)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

LOT NR  2

| Investitor Obiect | Primăria Sipoteni Reconstructia unui sector a strazii Stefan cel Mare din s. Sipoteni, r-nul Calarasi |
| --- | --- |

ETAPA I PC 00+00 - PC 04+00

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului. | km |  | 0,400 |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,400 |
|  |  | 1. ETAPA I PC 00+00 - PC 04+00 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |
| 1 | DH02B, k=1,8 | Scarificarea usoara a impietruirii Hmed = 9 cm adincime cu autogreder, inclusiv cu adunarea materialului, k=1,8 | 100m2 |  | 18,53 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului adunat) | 100 m3 |  | 1,67 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 300,17 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului pentru executia covatei drumului) | 100 m3 |  | 9,63 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 867,33 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 9,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 8 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 3,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 9 | TsC22K1, k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolul TSC21B1 teren catg. II, k=4 | 100 m3 |  | 3,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,600 |  |
| 10 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 3,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru umplutura, din rezerva), | 100 m3 |  | 0,89 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 171,88 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamint) | 100 m3 |  | 0,89 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 15 | DH02B, k=2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, h=10cm, k = 2 | 100m2 |  | 22,97 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| 16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata platformei) | 100m2 |  | 22,97 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 17 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 6,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier a drumului |  |  |  |
| 18 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm SM EN 13242 | m3 |  | 244,05 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-8,0 mm SM EN 13242 | m3 | 1,100 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) | m3 |  | 321,58 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-3263 | Piatra sparta LA30, fr. 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m) | m3 |  | 310,06 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-832 | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-832 | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 21 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 1,425 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 192,94 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari de tip BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 23 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,548 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 192,94 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 25 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 8,78 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,000 |  |
| 26 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-32mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 175,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia bordurelor, amenajari, sisteme de evacuare a apelor. |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Montarea pietrei de bordura. |  |  |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii) | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 28 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 40 fr. 16-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura | m3 |  | 37,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 40 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 29 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  | 742,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-30153 | Bordura din beton C25/30, PB100.30.15 | m | 1,005 |  |
| 30 |  | Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | 5,20 |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.3.2. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 8 unit. |  |  |  |
| 31 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 300,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,01 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 540,91 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 3,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint din rezerva) | 100 m3 |  | 0,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 36 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 81,48 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 37 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamint) | 100 m3 |  | 0,42 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 38 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea amestecului din piatra decapata, din rezerva), | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 40 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 146,19 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 41 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat din piatra sparta de la demolare h=0,10 m | m3 |  | 81,22 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 42 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 4-16, 16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,22 m) | m3 |  | 178,68 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-4631 | Piatra sparta LA30, fr. 4-16, 16-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-4631 | Piatra sparta LA30, fr. 4-16, 16-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 0,528 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 44 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 812,17 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari de tip BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 45 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,203 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 46 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 812,17 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 47 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 3,25 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,000 |  |
| 48 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (Executia pintenilor din beton de ciment C30/37, h=0.50m, b=0.40m) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.3.3. Constructia podetului dreptunghiular 1,0x1,0m, PC 02+31.80 |  |  |  |
| 49 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,214 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 50 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 52 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 53 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului in surplus) | 100 m3 |  | 0,219 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 54 | TsI51A1, k = 0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( 0,5 km), k = 0,92 | t |  | 42,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 55 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,219 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 56 | TsC54C | Executie strat din piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m (Sub corpul podetului si portale in amonte si aval) | m3 |  | 1,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-0321 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 mm, SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 57 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XC4 XD3 XF4, (Pentru fundatia podetului dreptunghiular sub corpul inelelor podetului, h=0,30 m) | m3 |  | 3,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303740 | Beton C16/20 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 58 | PD04A | Montarea armaturilor A500. D=8 mm | kg |  | 738,19 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 59 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 40,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 60 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (corpul podetului, inele dreptunghiulare fara placa) | m3 |  | 4,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 61 | PD04A | Montarea armaturilor A500, D=12 mm | kg |  | 192,23 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 62 | PD04A | Montarea armaturilor A500, D=8 mm | kg |  | 199,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 63 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 25,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 64 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (dale (placi)) | m3 |  | 1,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 65 | PD04A | Montarea armaturilor A240, D=6mm | kg |  | 8,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 66 | PD04A | Montarea armaturilor A500, D=10 mm | kg |  | 65,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 67 | PD04A | Montarea armaturilor A500, D=12 mm | kg |  | 91,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 68 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 27,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (Portale) | m3 |  | 2,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 70 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 33,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Mastic bituminos | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 71 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 13,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Mastic bituminos | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 72 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,05 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 73 | pretul firmei | Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01A) | kg |  | 49,00 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 74 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C8/10 XC4 XD3 XF4 (Umplerea timpanelor) | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-810 | Beton C8/10 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.3.4. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,4; h=0,5); |  |  |  |
| 75 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
| 76 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 23,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 77 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 78 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 1,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 79 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) , h= 10 cm | 100m2 |  | 0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-372 | Beton C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 40 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 80 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 |  | -0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 81 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei), h= 10 cm | 100m2 |  | 1,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-372 | Beton C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 40 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 82 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 |  | -1,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 83 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1, h = 10 cm | m3 |  | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-00 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 84 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (Pinten din beton monolit, 0.5x0.5x2.40m pas de amplasare 20m) | m3 |  | 6,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 85 |  | Material lemnos | m3 |  | 0,81 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 86 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (Ruberoidt pentru rosturile transversale) | m2 |  | 8,33 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |
|  | 2682132601130 | Ruberoid | m2 | 1,100 |  |
| 87 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 40 fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h = 10 cm | m3 |  | 2,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-0078 | Piatra sparta LA 40 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 88 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (Bloc de disipare) | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 89 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (Disipator) | m3 |  | 4,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.4. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |
| 90 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30 (11.1 kg/unit). | buc |  | 9,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,000 |  |
| 91 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40 (14.8 kg/unit). | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-1354 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,000 |  |
| 92 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc |  | 9,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-7001 | Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 93 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26157326105-70 | Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 94 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma circulara, Dimensiunile 600mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26073276105-7001 | Indicator de forma circulara, Dimensiunile 600mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 95 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 500x650mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26157326105-565 | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 96 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 450x200mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26157326105-452 | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 450x200mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 97 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 61,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |

| Investitor Obiect | Primăria Sipoteni Reconstructia unui sector a strazii Stefan cel Mare din s. Sipoteni, r-nul Calarasi |
| --- | --- |

ETAPA II PC 04+00-PC 09+00

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului. | km |  | 0,500 |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,500 |
|  |  | 1. ETAPA II PC 04+00-PC 09+00 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |
| 1 | DH02B, k=1,8 | Scarificarea usoara a impietruirii Hmed = 9 cm adincime cu autogreder, inclusiv cu adunarea materialului, k=1,8 | 100m2 |  | 17,18 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului adunat) | 100 m3 |  | 1,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 278,37 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului pentru executia covatei drumului) | 100 m3 |  | 6,58 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 276,87 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 6,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 8 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 9 | TsC22K1, k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolul TSC21B1 teren catg. II, k=4 | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,600 |  |
| 10 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru umplutura, din rezerva), | 100 m3 |  | 1,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 214,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamint) | 100 m3 |  | 1,11 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 15 | DH02B, k=2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, h=10cm, k = 2 | 100m2 |  | 23,964 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| 16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata platformei) | 100m2 |  | 23,964 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 17 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 7,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier a drumului |  |  |  |
| 18 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm SM EN 13242 | m3 |  | 257,59 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-8,0 mm SM EN 13242 | m3 | 1,100 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) | m3 |  | 335,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-3263 | Piatra sparta LA30, fr. 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m) | m3 |  | 335,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-832 | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-832 | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 21 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 1,473 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 266,35 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari de tip BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 23 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,567 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 266,35 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 25 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 9,06 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,000 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia bordurelor, amenajari, sisteme de evacuare a apelor. |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Montarea pietrei de bordura. |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii) | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 27 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 40 fr. 16-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura | m3 |  | 57,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 40 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 28 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  | 1 146,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-30153 | Bordura din beton C25/30, PB100.30.15 | m | 1,005 |  |
| 29 |  | Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | 8,02 |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.3.2. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 7 unit. |  |  |  |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 216,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,16 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 389,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint din rezerva) | 100 m3 |  | 0,396 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 76,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 36 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamint) | 100 m3 |  | 0,396 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 37 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,396 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea amestecului din piatra decapata, din rezerva), | 100 m3 |  | 0,585 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 105,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 40 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat din piatra sparta de la demolare h=0,10 m | m3 |  | 58,47 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 4-16, 16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,22 m) | m3 |  | 128,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-4631 | Piatra sparta LA30, fr. 4-16, 16-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-4631 | Piatra sparta LA30, fr. 4-16, 16-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 42 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 0,38 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 43 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 584,74 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari de tip BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,146 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 584,74 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 46 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 2,33 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, de tip BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,000 |  |
| 47 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (Executia pintenilor din beton de ciment C30/37, h=0.50m, b=0.40m) | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.4. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30 (11.1 kg/unit). | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,000 |  |
| 49 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40 (14.8 kg/unit). | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-1354 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,000 |  |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc |  | 7,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-7001 | Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 51 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26157326105-70 | Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma circulara, Dimensiunile 600mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26073276105-7001 | Indicator de forma circulara, Dimensiunile 600mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 450x200mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26157326105-452 | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 450x200mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 54 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 83,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |

Data „____"__________________                                                   __________________________

(semnătura autorizată)